苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目

固废污染防治设施竣工环境保护

验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（018）号

| 建设单位: | 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2020年4月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 68251518 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 215011 |  | 邮编: | 215131 |
| 地址: | 苏州市相城区元和街道太阳路1988号 |  | 地址: | 苏州市相城区嘉元路698号12层 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | ## 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区元和街道太阳路1988号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 维修小车 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 正常生产 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 正常生产 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2006年3月 | 开工建设时间 | 2006年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年12月 | 验收现场监测时间 | 2020.4.14~2020.4.15 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市相城区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州科技学院环境评价室 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 1000万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； 5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 6、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 7、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 8、《苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目环境影响报告表》（苏州科技学院环境评价室 2006年3月）； 9、《关于对<苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州市相城区环境保护局 苏相环建[2006]63号2006年4月6日）； 10、苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、固体废物评价标准： 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599－2001），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司选址于苏州市相城区元和街道太阳路1988号，投资总额为1000万元，占地面积2880平方米，用于维修和销售丰田汽车，目前公司正常生产。 建设单位《苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目环境影响报告表》于2006年4月6日通过苏州市相城区环境保护局（苏相环建[2006]63号）（见附件2）审批同意建设，并于2006年8月开工建设，2006年11月初步建成，项目建成初期，由于业务较少，实际经营规模长时间未达环评设计规模的75%，后因太阳路施工，2013年再次进行太阳路高架施工，导致城市污水管网很长时间无法接通，故导致三同时竣工验收工作一再被搁置。期间原股东撤资，公司也进行了吸收合并，新投资人接手以后，了解到公司三同时竣工验收未完成，着手分阶段对公司展厅及售后车间进行了升级改造，且对废气处理设施进行了重新更换和添置，于2020年1月建成并投入使用，现投资人重视环保方面的投入，并和相城区环保部门进行了汇报沟通，希望有合适的机会和政策进一步能完善环保手续。目前建设项目需要配套建设的环境保护设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司位于苏州市相城区元和街道太阳路1988号。厂界周围情况：东侧为绿化带，南面为太阳路，西面为广汽本田，北面为河道。本项目生产经营场所中心经度与纬度为北纬N31°25′2.00″ 东经E120°38′33.36″。项目实际总投资1000万元，其中环保投资20万元。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产生名称及产品规格; 设计能力 （/年）; 实际能力 （/年）; 年运行时数. 1; 维修车间; 汽车维修; 正常生产; 正常生产; 2400h. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 环评数量 （套/台）; 实际数量 （套/台）; 增减量. 1; 举升机; QTJ-300; 15; 13; -2. 2; 氧焊机; MIG170; 1; 0; -1. 3; 高压水泵; /; 1; 1; 0. 4; 大梁校正仪; /; 1; 2; +1. 5; 电焊机; BXI-300F-3; 1; 1; 0. 6; 高压水枪; /; 6; 6; 0. 7; 风机; /; 1; 2; +1（备用）. 8; 四轮定位仪; /; 1; 1; 0. 9; 烤漆房; /; 1; 2; +1（备用）. - 原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 重要组份、规格、指标; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 汽车配件; /; 10000件; 10000件; /. 2; 汽车用油漆; /; 1000升; 1000升; /. 3; 汽车用机油; /; 8000升; 8000升; /.

表二（续）

3、生产工艺简介 预检 维修工单 机电修理 维修接待 检验 S1 N2 N1 G1 G2 钣金修理 洗车 洗车 喷漆 烘干 检验 S2 W1 交车 图2-1 生产工艺流程图 流程说明： 该项目为常规的汽车检修，洗车和喷漆，汽车喷漆在单独密闭的烤漆房内进行，采取喷枪直接喷漆。 4、工程变动情况 （1）维修品牌的变动：环评设计为维修东风品牌汽车，现实际维修丰田品牌汽车，维修车型、数量不变。（2）生产设备数量：本项目较环评减少举升机2台、氧焊机1台，增加大梁校正仪1套，烤漆房1个、风机1台。大梁校正仪为辅助设备，烤漆房和风机作为备用设备。（3）危废的变动：环评中危废为废机油及浮油，环评中漏评了危废废铅酸电池、废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器，现实际有少量上述危废产生，废机油和浮油委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废铅酸电池委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器委托苏州市荣望环保科技有限公司处理，各类危险废物均已委托有资质单位处置并签订处置协议，固废零排放，不会对环境造成不利影响。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、固体废物 本项目固体废弃物主要是汽车维修过程产生的废零件、废机油和浮油、废铅酸电池、废机滤；员工日常生活产生的生活垃圾；废气处理过程产生的废活性炭、废过滤棉以及喷漆过程产生的有机溶剂。 （1）废零件：来源于汽车维修过程，产生量约5t/a，外售处置； （2）废机油和浮油：来源于汽车维修过程，产生量约35t/a，委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置； （3）生活垃圾：来源于员工日常生活，产生量约12t/a，由环卫部门清运； （4）废铅酸电池：来源于汽车维修过程，产生量约2t/a，委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置； （5）废机滤：来源于汽车维修过程，产生量约1.8t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理； （6）废活性炭：来源于废气处理过程，产生量约0.2t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理； （7）废过滤棉：来源于废气处理过程，产生量约1t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理； （8）有机溶剂：来源于喷漆过程，产生量约1.2t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理。 （9）废包装容器：来源于汽车维修过程，产生量约1.8t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理。 企业设有独立的一般固废堆场和危废堆场。一般固废堆场设置在厂区西侧，面积为25m2，地面基础采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单（公告2013年第36号）相关规定。危废堆场有四个，并列位于厂区西侧，面积分别为10m2、18m2、16m2和18m2，堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内均设有监控、防爆照明灯、导流沟和收集槽，地面已做防渗处理，液体危废放置于防泄漏托盘上，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。本项目固体废物处置情况详见表3-1。 本项目固体废物处置情况详见表3-1。 表3-1 本项目固体废物处置情况表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 废零件; 车间; 一般固物; 86; 5; 5; 外售; 25m2. 废机油及浮油; 车间; 危险固物; 900-214-08; 0.64; 35; 委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置; 10m2、18m2、16m2、18m2. 废铅酸电池; 900-044-49; 0; 2; 委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置. 废机滤; 900-041-49; 0; 1.8; 委托苏州市荣望环保科技有限公司. 废活性炭; 900-041-49; 0; 0.2. 废过滤棉; 900-041-49; 0; 1. 有机溶剂; 900-404-06; 0; 1.2. 废包装容器; 900-041-49; 0; 1.8. 生活垃圾; 日常生活; 一般固物; 99; 12; 12; 环卫清运; 若干带盖垃圾桶. 备注：环评未评价的项目数据来源于危险废物处置合同。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 本项目建成投产后，洗车废水，收集后通过隔油池和沉淀池处理后大部分回用，少量与生活污水收集后经化粪池和沉淀池处理排入市政管网， 能达到《污水综合排放标准》（GB16297-96）表4一级标准要求； 本项目废气主要为汽车喷漆和烘干时挥发的有机废气，大气污染物主要为甲苯和非甲烷总烃，通过集气罩收集后采取活性炭吸附装置处理后排放，设计吸附效率80%以上，排气筒高度15米，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求； 本项目主要噪声源为风机、水泵等，源强最大可达85dB（A）。采取隔声、吸声处理措施和自然衰减后，厂界噪声低于《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准限值，能达标排放； 本项目生产过程中产生的固体废弃物主要是汽车维修产生的废零件，以及员工生活垃圾。废零件产生量为5t/a，废机油及浮油产生量为0.64t/a，生活垃圾产生量为12t/a；废零件由厂家回收后处置，汽车机油由有资质的厂商回收，生活垃圾由环卫部门清运。该项目固体废弃物通过以上方式处理处置后对周围环境不会产生二级污染。 1.2总量控制要求 水污染物：废水量≤1400t/a；COD排放量≤0.14t/a；NH3-N排放量≤0.009t/a；NH3-N排放量≤0.021t/a；SS排放量≤0.098t/a；总磷排放量≤0.00007t/a。 气污染物：甲苯排放量≤0.04t/a；非甲烷总烃排放量≤0.06t/a。 工业固废：废零件产生量为5t/a，处置量5t/a；废机油及浮油产生量为0.64t/a，处置量为0.64t/a。 总量平衡方案：项目采用的设备先进，原材料基本无毒；拟采取的生产工艺符合清洁生产的要求。 综上所述，项目正式运行后，必须加强安全和环境管理，确保环保处理设施的正常运行，在建设单位具体落实本报告提出各项要求的前提下，污染物排放得到有效的控制，从而对周围环境的影响可控制在较小的范围内，因此在得到当地环保局污染物总量分配额度的情况下，本项目的建设从环保方面分析来看是可行的。 1.3建议与要求 建设单位设立专门的环保管理部门和监测机构，要求严格执行“三同时”。 建议业主在环境保护方面进一步完善切实可行的管理和督查制度，对全厂员工经常进行环保法和环境知识教育，不断提高员工的环保意识，从源头上减少污染物的产生量，杜绝污染事故发生。 建议业主实行ISO14000认证，建议业主根据《清洁生产促进法》指定切实可行的清洁生产计划，不断减少污染物的排放量，能耗和物耗。建议加强环境保护的公众参与建设，接受公众和舆论的监督。 要求按照《工业企业设计的有关卫生标准》设计布置厂房，尤其要加强工业通风设计和工业减振降噪设计，建设隔声墙、罩等设备，尽可能加大通风风量，务必保证员工的身体健康和厂界噪声达标。要求业主对项目进行安全评价，制定全厂的安全预案，定期进行检修，杜绝安全事故发生。 要求污水处理厂排放口必须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）的有关规定，即一个企业原则上只能设置一个排污口的要求进行建设。对本项目污水预处理系统产生的污泥贮存场所也应在醒目处设立环境保护图形标志牌，并及时清运。 项目产生的所有排水均不排入北河泾，全部排入市政管网。 建议加强厂区的绿化建设，美化厂区。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二。

表五

验收监测期间生产工况记录： 2020年4月14日~4月15日苏州科星环境检测有限公司对苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。全公司员工40人，本项目单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表5-1。 表5-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评维修量; 实际维修量; 生产负荷. 2020.04.14; 维修车辆; 4000辆/年; 12辆/天; 90%. 2020.04.15; 维修车辆; 4000辆/年; 12辆/天; 90%.

表六

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 你单位在落实环评表中各项环保措施和风险防范措施的前提下，同意在相城区元和镇太平村建设4000辆/年东风品牌汽车维修项目。; 本项目建设地址为苏州市相城区元和街道太阳路1988号，目前公司正常生产。. 2; 严格按照申报内容生产，按申报，该项目工艺为汽车维修、洗车、及喷漆，生产规模、生产工艺及产品如有扩大或改变，须另行申报环保审批手续。; 本项目工艺为汽车维修、洗车、及喷漆。生产规模、生产工艺及产品无扩大。. 3; 一般工业固体废弃物、生活垃圾、危险废物分类收集。一般固体废弃物必须妥善处置或利用，不得排放；生活垃圾必须送当地政府规定的地点进行清理；危险废弃物委托有资质的单位处理，不得造成二次污染。; 本项目产生的废零件属于一般固废，外售处置；废机油及浮油、废铅酸电池、废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器属于危险固废，废机油和浮油委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废铅酸电池委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器委托苏州市荣望环保科技有限公司处理；日常生活产生的生活垃圾由环卫清运。固废零排放。. 4; 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环[97]122号）进行建设。; 已按当地环保部门要求设置。. 5; 加强企业环保管理制度建设，严格执行建设项目“三同时”制度。项目建成后，试生产期3个月内按规定程序报我局申请办理竣工验收手续。; 正在办理。.

表七

验收监测结论： 1、固体废物 固废检查情况表明：本项目营运期产生的废零件属于一般固废，外售处置；废机油及浮油、废铅酸电池、废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器属于危险固废，废机油和浮油委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废铅酸电池委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器委托苏州市荣望环保科技有限公司处理；日常生活产生的生活垃圾由环卫清运。固废零排放。一般工业固废堆场设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013 年修改单（公告2013年第36号）相关规定，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定，并设有相应环保标志牌。 2、其他 本项目已按照相关要求规范化设置了各排污口，已采取有效的风险防范措施，并制定突发环境事件应急预案，备案号为：320507-2019-079-L。