苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目

竣工环境保护

验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（018）号

| 建设单位: | 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2020年4月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 68251518 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 215011 |  | 邮编: | 215131 |
| 地址: | 苏州市相城区元和街道太阳路1988号 |  | 地址: | 苏州市相城区嘉元路698号12层 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | ## 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区元和街道太阳路1988号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 维修小车 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 正常生产 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 正常生产 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2006年3月 | 开工建设时间 | 2006年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年12月 | 验收现场监测时间 | 2020.4.14~2020.4.15 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市相城区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州科技学院环境评价室 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 1000万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； 5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 6、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 7、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 8、《苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目环境影响报告表》（苏州科技学院环境评价室 2006年3月）； 9、《关于对<苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州市相城区环境保护局 苏相环建[2006]63号2006年4月6日）； 10、苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目废水为洗车废水和生活污水，接管至苏州市相润排水管理有限公司(城区污水处理厂)处理，废水中pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放执行苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准，废水中石油类排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准。 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 污水接管口; pH值; 6~9（无量纲）; 苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准. 化学需氧量; 350. 悬浮物; 300. 氨氮; 25. 总磷; 3. 五日生化需氧量; 200. 石油类; 5; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准. 2、废气 本项目废气主要为喷漆废气和烘干废气，主要污染物为甲苯和非甲烷总烃，有机废气经烤漆房底部抽风系统收集、“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放。未收集到的有机废气在车间无组织排放。甲苯和非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度(m); 排放 速率（kg/h）; 无组织排放 监控浓度值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 甲苯; 40; 15; 3.1; 周界外浓度最高点; 2.4. 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的 2 类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599－2001），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 5、总量控制指标 本项目总量执行环评报告表核定的本项目污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 核定量 吨/年. 废水; 废水量; 1400. 化学需氧量; 0.44. 悬浮物; 0.28. 氨氮; 0.018. 总磷; 0.0048. 石油类; 0.006. 五日生化需氧量; 0.18. 废气（有组织）; 非甲烷总烃; 0.06. 甲苯; 0.04. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司选址于苏州市相城区元和街道太阳路1988号，投资总额为1000万元，占地面积2880平方米，用于维修和销售丰田汽车，目前公司正常生产。 建设单位《苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目环境影响报告表》于2006年4月6日通过苏州市相城区环境保护局（苏相环建[2006]63号）（见附件2）审批同意建设，并于2006年8月开工建设，2006年11月初步建成，项目建成初期，由于业务较少，实际经营规模长时间未达环评设计规模的75%，后因太阳路施工，2013年再次进行太阳路高架施工，导致城市污水管网很长时间无法接通，故导致三同时竣工验收工作一再被搁置。期间原股东撤资，公司也进行了吸收合并，新投资人接手以后，了解到公司三同时竣工验收未完成，着手分阶段对公司展厅及售后车间进行了升级改造，且对废气处理设施进行了重新更换和添置，于2020年1月建成并投入使用，现投资人重视环保方面的投入，并和相城区环保部门进行了汇报沟通，希望有合适的机会和政策进一步能完善环保手续。目前建设项目需要配套建设的环境保护设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司位于苏州市相城区元和街道太阳路1988号。厂界周围情况：东侧为绿化带，南面为太阳路，西面为广汽本田，北面为河道。本项目生产经营场所中心经度与纬度为北纬N31°25′2.00″ 东经E120°38′33.36″。项目实际总投资1000万元，其中环保投资20万元。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产生名称及产品规格; 设计能力 （/年）; 实际能力 （/年）; 年运行时数. 1; 维修车间; 汽车维修; 正常生产; 正常生产; 2400h. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 环评数量 （套/台）; 实际数量 （套/台）; 增减量. 1; 举升机; QTJ-300; 15; 13; -2. 2; 氧焊机; MIG170; 1; 0; -1. 3; 高压水泵; /; 1; 1; 0. 4; 大梁校正仪; /; 1; 2; +1. 5; 电焊机; BXI-300F-3; 1; 1; 0. 6; 高压水枪; /; 6; 6; 0. 7; 风机; /; 1; 2; +1（备用）. 8; 四轮定位仪; /; 1; 1; 0. 9; 烤漆房; /; 1; 2; +1（备用）. - 原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 重要组份、规格、指标; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 汽车配件; /; 10000件; 10000件; /. 2; 汽车用油漆; /; 1000升; 1000升; /. 3; 汽车用机油; /; 8000升; 8000升; /. 本项目用水主要为洗车用水和生活用水，设计年用量为：2000t/a。本项目废水为洗车废水和生活污水，接管至苏州市相润排水管理有限公司(城区污水处理厂)处理。验收监测期间消耗量见表2-4，本项目环评水量平衡图见图2-1。 表2-4 自来水消耗一览表 序号; 名称; 单位; 本项目环评 消耗量; 本项目实际 消耗量; 备注. 1; 自来水; t/a; 2000; 2300; /. 备注：以上数据均由建设单位统计并提供，详见附件3监测期间环境验收补充资料。 自来水 生活用水 2300 损耗300 00 1200 进入苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）处理 洗车用水 200 600 1500 800 1400 图2-1 本项目实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 预检 维修工单 机电修理 维修接待 检验 S1 N2 N1 G1 G2 钣金修理 洗车 洗车 喷漆 烘干 检验 S2 W1 交车 图2-2 生产工艺流程图 流程说明： 该项目为常规的汽车检修，洗车和喷漆，汽车喷漆在单独密闭的烤漆房内进行，采取喷枪直接喷漆。 4、工程变动情况 （1）维修品牌的变动：环评设计为维修东风品牌汽车，现实际维修丰田品牌汽车，维修车型、数量不变。（2）生产设备数量：本项目较环评减少举升机2台、氧焊机1台，增加大梁校正仪1套，烤漆房1个、风机1台。大梁校正仪为辅助设备，烤漆房和风机作为备用设备。（3）废气处理工艺的变动：环评中喷漆烘干废气经集气罩收集、活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，现实际喷漆烘干废气经烤漆房底部抽风系统收集、“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放。变动后，废气的排放方式不变，处理工艺增加，废气的处理效率得到提升，不会增加对环境的污染。（4）危废的变动：环评中危废为废机油及浮油，环评中漏评了危废废铅酸电池、废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器，现实际有少量上述危废产生，废机油和浮油委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废铅酸电池委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器委托苏州市荣望环保科技有限公司处理，各类危险废物均已委托有资质单位处置并签订处置协议，固废零排放，不会对环境造成不利影响。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目废水为洗车废水和生活污水，接管至苏州市相润排水管理有限公司(城区污水处理厂)处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（m3/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 废水; 洗车废水; COD SS 石油类; 间歇; 200; /; /; /; 600; 苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）. 生活污水; COD SS BOD5 氨氮 总磷; 间歇; 1200; /; /; /; /. 2、废气 本项目废气主要为喷漆废气和烘干废气，主要污染物为甲苯和非甲烷总烃，有机废气经烤漆房底部抽风系统收集、“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放。未收集到的有机废气在车间无组织排放。本项目废气产生及排放情况见表3-2。 表3-2本项目废气产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 无组织废气; 喷漆、烘干; 有机废气; 间歇; 加强车间通风; /; /; 排向周围大气; /. 有组织废气; UV光氧+活性炭吸附装置; /; 15; 治理设施出口按规范开孔. 甲苯、非甲烷总烃 UV光氧+活性炭吸附装置 周围大气 ◎Q1 注：◎表示废气监测点位 图3-1废气治理工艺流程图 图3-2废气治理设施图 3、噪声 本项目噪声来源主要为烤漆房内的风机等设备运转噪声；其噪声源强在70~85dB(A)左右。主要设备的噪声源强如下表所示。 表3-3 生产设备噪声源强表 名称; 源强 dB（A）; 台数（台）; 位置; 运行方式; ## 治理措施. 风机; 80; 2; 车间; ## 间歇; 在设备选型时采用低噪音、震动小的设备；在总平面布置中注意将噪声车间与厂界保持足够的距离，使噪声最大限度地随距离自然衰减；强噪声设备置于密封室内，房间墙壁做成吸音、隔声墙体；布置绿化带，降低厂界环境噪声等。. 举升机; 75; 13; 车间; ## 间歇. 电焊机; 70; 1; 车间; ## 间歇. 高压水泵; 85; 1; 车间; ## 间歇. 4、固体废物 本项目固体废弃物主要是汽车维修过程产生的废零件、废机油和浮油、废铅酸电池、废机滤；员工日常生活产生的生活垃圾；废气处理过程产生的废活性炭、废过滤棉以及喷漆过程产生的有机溶剂。 （1）废零件：来源于汽车维修过程，产生量约5t/a，外售处置； （2）废机油和浮油：来源于汽车维修过程，产生量约35t/a，委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置； （3）生活垃圾：来源于员工日常生活，产生量约12t/a，由环卫部门清运； （4）废铅酸电池：来源于汽车维修过程，产生量约2t/a，委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置； （5）废机滤：来源于汽车维修过程，产生量约1.8t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理； （6）废活性炭：来源于废气处理过程，产生量约0.2t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理； （7）废过滤棉：来源于废气处理过程，产生量约1t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理； （8）有机溶剂：来源于喷漆过程，产生量约1.2t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理。 （9）废包装容器：来源于汽车维修过程，产生量约1.8t/a，委托苏州市荣望环保科技有限公司处理。 企业设有独立的一般固废堆场和危废堆场。一般固废堆场设置在厂区西侧，面积为25m2，地面基础采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单（公告2013年第36号）相关规定。危废堆场有四个，并列位于厂区西侧，面积分别为10m2、18m2、16m2和18m2，堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内均设有监控、防爆照明灯、导流沟和收集槽，地面已做防渗处理，液体危废放置于防泄漏托盘上，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。本项目固体废物处置情况详见表3-4。 本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 废零件; 车间; 一般固物; 86; 5; 5; 外售; 25m2. 废机油及浮油; 车间; 危险固物; 900-214-08; 0.64; 35; 委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置; 10m2、18m2、16m2、18m2. 废铅酸电池; 900-044-49; 0; 2; 委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置. 废机滤; 900-041-49; 0; 1.8; 委托苏州市荣望环保科技有限公司. 废活性炭; 900-041-49; 0; 0.2. 废过滤棉; 900-041-49; 0; 1. 有机溶剂; 900-404-06; 0; 1.2. 废包装容器; 900-041-49; 0; 1.8. 生活垃圾; 日常生活; 一般固物; 99; 12; 12; 环卫清运; 若干带盖垃圾桶. 备注：环评未评价的项目数据来源于危险废物处置合同。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 本项目建成投产后，洗车废水，收集后通过隔油池和沉淀池处理后大部分回用，少量与生活污水收集后经化粪池和沉淀池处理排入市政管网， 能达到《污水综合排放标准》（GB16297-96）表4一级标准要求； 本项目废气主要为汽车喷漆和烘干时挥发的有机废气，大气污染物主要为甲苯和非甲烷总烃，通过集气罩收集后采取活性炭吸附装置处理后排放，设计吸附效率80%以上，排气筒高度15米，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求； 本项目主要噪声源为风机、水泵等，源强最大可达85dB（A）。采取隔声、吸声处理措施和自然衰减后，厂界噪声低于《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准限值，能达标排放； 本项目生产过程中产生的固体废弃物主要是汽车维修产生的废零件，以及员工生活垃圾。废零件产生量为5t/a，废机油及浮油产生量为0.64t/a，生活垃圾产生量为12t/a；废零件由厂家回收后处置，汽车机油由有资质的厂商回收，生活垃圾由环卫部门清运。该项目固体废弃物通过以上方式处理处置后对周围环境不会产生二级污染。 1.2总量控制要求 水污染物：废水量≤1400t/a；COD排放量≤0.14t/a；NH3-N排放量≤0.009t/a；NH3-N排放量≤0.021t/a；SS排放量≤0.098t/a；总磷排放量≤0.00007t/a。 气污染物：甲苯排放量≤0.04t/a；非甲烷总烃排放量≤0.06t/a。 工业固废：废零件产生量为5t/a，处置量5t/a；废机油及浮油产生量为0.64t/a，处置量为0.64t/a。 总量平衡方案：项目采用的设备先进，原材料基本无毒；拟采取的生产工艺符合清洁生产的要求。 综上所述，项目正式运行后，必须加强安全和环境管理，确保环保处理设施的正常运行，在建设单位具体落实本报告提出各项要求的前提下，污染物排放得到有效的控制，从而对周围环境的影响可控制在较小的范围内，因此在得到当地环保局污染物总量分配额度的情况下，本项目的建设从环保方面分析来看是可行的。 1.3建议与要求 建设单位设立专门的环保管理部门和监测机构，要求严格执行“三同时”。 建议业主在环境保护方面进一步完善切实可行的管理和督查制度，对全厂员工经常进行环保法和环境知识教育，不断提高员工的环保意识，从源头上减少污染物的产生量，杜绝污染事故发生。 建议业主实行ISO14000认证，建议业主根据《清洁生产促进法》指定切实可行的清洁生产计划，不断减少污染物的排放量，能耗和物耗。建议加强环境保护的公众参与建设，接受公众和舆论的监督。 要求按照《工业企业设计的有关卫生标准》设计布置厂房，尤其要加强工业通风设计和工业减振降噪设计，建设隔声墙、罩等设备，尽可能加大通风风量，务必保证员工的身体健康和厂界噪声达标。要求业主对项目进行安全评价，制定全厂的安全预案，定期进行检修，杜绝安全事故发生。 要求污水处理厂排放口必须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）的有关规定，即一个企业原则上只能设置一个排污口的要求进行建设。对本项目污水预处理系统产生的污泥贮存场所也应在醒目处设立环境保护图形标志牌，并及时清运。 项目产生的所有排水均不排入北河泾，全部排入市政管网。 建议加强厂区的绿化建设，美化厂区。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二。

表五

验收监测质量保证及质量控制： （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 监测因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 4; 50; 100; /; /; /; 1; 100. 氨氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总磷; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 五日生化需氧量; 8; 4; 50; 100; /; /; /; 1; 100. 石油类; 8; /; /; /; /; /; /; 1; 100. 非甲烷总烃; 30; 4; 13; 100; 4; 13; 100; /; /. 甲苯; 30; /; /; /; /; /; /; 2; 100. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2020.4.14昼; 0317005; 94.1; 93.9; 93.9; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.4.15昼; 0317005; 94.1; 93.9; 93.9; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法; GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2018. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017. 甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; HJ584-2010. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. 甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; HJ584-2010. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 主要仪器; 仪器型号; 仪器编号; 有效期. 气象参数仪; 5500; 0317024; 2020-12-31. 空气采样器; 崂应2020; 0316020; 2021-3-29. 空气采样器; 崂应2020; 0316021; 2021-3-29. 空气采样器; 崂应2020; 0316022; 2021-3-29. 空气采样器; 崂应2020; 0316023; 2021-03-29. 空气采样器; 崂应2020; 0316024; 2021-4-2. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0317011; 2021-01-19. 声级计; AWA5636; 0316008; 2020-11-11. 声校准器; AWA6221B; 0317005; 2021-04-07. 酸度计; 6010M; 0316016; 2020-10-27. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2020-10-27. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001/0309002; 2020-10-27. 红外分光油分析仪; OL1010; 0318028; 2020-11-17. 气相色谱仪; A91 PLUS; 0319014; 2021-05-14. 气相色谱仪; 7820A; 0316017; 2021-3-27. 溶解氧测定仪; 9173; 0315067; 2020-11-20.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口(S1); pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 、五日生化需氧量、石油类; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 烤漆房废气处理设施出口Q1; 非甲烷总烃、甲苯排放浓度、排放速率; 3次/天，连续2天. 厂界上风向设1个监测点Q2，下风向设3个监测点Q3~Q5; 非甲烷总烃、甲苯排放浓度及气象参数; 3次/天，连续2天. 注：由于本项目烤漆房处理设施进气管道较短，不具备监测条件，故本次验收未对进口进行监测评价。 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设2个监测点（Z1~Z8）; 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年4月14日~4月15日苏州科星环境检测有限公司对苏州裕达丰田汽车销售服务有限公司(原苏州裕达汽车服务有限公司)建设项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。全公司员工40人，本项目单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评维修量; 实际维修量; 生产负荷. 2020.04.14; 维修车辆; 4000辆/年; 12辆/天; 90%. 2020.04.15; 维修车辆; 4000辆/年; 12辆/天; 90%.

验收监测结果： 1、废水监测结果见表7-2。 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 废水接管口 S1; 2020.4.14; pH值; 7.40; 7.26; 7.51; 7.30; 7.26~ 7.51; 6~9; 合格. 化学需氧量; 26; 20; 26; 23; 24; 350; 合格. 总磷; 0.840; 0.736; 0.796; 0.762; 0.784; 3; 合格. 氨氮; 8.44; 7.04; 7.32; 8.16; 7.74; 25; 合格. 悬浮物; 35; 38; 31; 26; 33; 300; 合格. 石油类; 0.55; 0.56; 0.57; 0.56; 0.56; 5; 合格. 五日生化需氧量; 5.2; 5.2; 5.0; 5.3; 5.2; 200; 合格. 废水接管口 S1; 2020.4.15; pH值; 7.85; 7.78; 7.81; 7.76; 7.76~ 7.85; 6~9; 合格. 化学需氧量; 44; 54; 53; 50; 50; 350; 合格. 总磷; 0.911; 0.918; 0.933; 0.873; 0.909; 3; 合格. 氨氮; 9.82; 8.50; 9.12; 9.68; 9.28; 25; 合格. 悬浮物; 33; 30; 28; 36; 32; 300; 合格. 石油类; 0.48; 0.49; 0.55; 0.55; 0.52; 5; 合格. 五日生化需氧量; 13.1; 13.2; 12.4; 12.9; 12.9; 200; 合格. 2、有组织废气监测结果见表7-3。 表7-3有组织废气监测结果 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 烤漆房废气处理设施出口Q1; 2020. 4.14; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 12821; 12477; 12011; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 5.46; 5.16; 5.26; 120; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 7.00×10-2; 6.44×10-2; 6.32×10-2; 10; 合格. 甲苯排放浓度; mg/m3; ND; 0.0646; 0.0497; 40; 合格. 甲苯排放速率; kg/h; /; 8.06×10-4; 5.97×10-4; 3.1; 合格. 烤漆房废气处理设施出口Q1; 2020. 4.15; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 12172; 11560; 12439; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 5.81; 4.89; 4.33; 120; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 7.07×10-2; 5.65×10-2; 5.39×10-2; 10; 合格. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.0574; 0.0475; 0.0474; 40; 合格. 甲苯排放速率; kg/h; 6.99×10-4; 5.49×10-4; 5.90×10-4; 3.1; 合格. 3、无组织废气监测结果见表7-4、表7-5。 表7-4无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 甲苯; 非甲烷总烃. 厂界上风向Q2; 2020.4.14; 第一次; ND; 0.46. 第二次; ND; 0.48. 第三次; ND; 0.46. 厂界下风向Q3; 2020.4.14; 第一次; 0.0236; 0.64. 第二次; 0.0171; 0.54. 第三次; 0.0312; 0.55. 厂界下风向Q4; 2020.4.14; 第一次; 0.0377; 0.46. 第二次; 0.0101; 0.49. 第三次; 0.0445; 0.61. 厂界下风向Q5; 2020.4.14; 第一次; 0.0169; 0.52. 第二次; 0.0364; 0.56. 第三次; 0.0149; 0.48. 下风向浓度最大值; 0.0445; 0.64. 标准限值; 2.4; 4.0. 达标情况; 合格. 备注： - 气象参数： 2020.4.14 第一次 气温289.8K 大气压102kPa 湿度51% 风向 西南 风速 2.6m/s； 第二次 气温291.4K 大气压102kPa 湿度46% 风向 西南 风速 2.2m/s； 第三次 气温292.6K 大气压102kPa 湿度33% 风向 西南 风速 1.6m/s； 2、测点示意图见附图4。. 表7-5无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 甲苯; 非甲烷总烃. 厂界上风向Q2; 2020.4.15; 第一次; ND; 0.46. 第二次; ND; 0.48. 第三次; ND; 0.46. 厂界下风向Q3; 2020.4.15; 第一次; 0.0236; 0.64. 第二次; 0.0171; 0.54. 第三次; 0.0312; 0.55. 厂界下风向Q4; 2020.4.15; 第一次; 0.0377; 0.46. 第二次; 0.0101; 0.49. 第三次; 0.0445; 0.61. 厂界下风向Q5; 2020.4.15; 第一次; 0.0169; 0.52. 第二次; 0.0364; 0.56. 第三次; 0.0149; 0.48. 下风向浓度最大值; 0.0445; 0.64. 标准限值; 2.4; 4.0. 达标情况; 合格. 备注： 1、气象参数： 2020.4.15 第一次 气温292.4K 大气压101.4kPa 湿度46% 风向 西南 风速 2.2m/s； 第二次 气温294.7K 大气压101.4kPa 湿度41% 风向 西南 风速 1.8m/s； 第三次 气温296.2K 大气压101.4kPa 湿度35% 风向 西南 风速 1.4m/s； 2、测点示意图见附图4。. 4、噪声监测结果见表7-6。 表7-6 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2020.4.14; Leq（昼间）; 57.4; 58.3; 59.1; 59.6; 59.0; 59.5; 56.8; 56.9. Leq（夜间）; /; /; /; /; /; /; /; /. 2020.4.15; Leq（昼间）; 57.1; 58.4; 58.7; 58.6; 58.8; 59.7; 56.4; 57.1. Leq（夜间）; /; /; /; /; /; /; /; /. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 标准限值; Leq（夜间）; /; /; /; /; /; /; /; /. 评价; 合格. 备注; 1、监测时间： 2020.4.14 昼间 10:30~11:30，晴，风速2.5米/秒； 2020.4.15 昼间 10:30~11:30，晴，风速2.2米/秒。 2、测点示意图见附图4。. 5、固体废弃物检查结果见表7-7。 表7-7 固废检查结果表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式. 废零件; 车间; 一般固物; 86; 5; 5; 外售. 废机油及浮油; 车间; 危险固物; 900-214-08; 0.64; 35; 委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置. 废铅酸电池; 900-044-49; 0; 2; 委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置. 废机滤; 900-041-49; 0; 1.8; 委托苏州市荣望环保科技有限公司. 废活性炭; 900-041-49; 0; 0.2. 废过滤棉; 900-041-49; 0; 1. 有机溶剂; 900-404-06; 0; 1.2. 废包装容器; 900-041-49; 0; 1.8. 生活垃圾; 日常生活; 一般固物; 99; 12; 12; 环卫清运. 6、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废气、废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-8，废气总量核算表见表7-9，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-10。 表7-8 废水总量核算表 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口WS01; 废水量; ——; ——; 1400; 1400. 化学需氧量; 24-50; 37; 0.0518. 总磷; 0.784-0.909; 0.846; 0.0012. 氨氮; 7.74-9.28; 8.51; 0.0119. 悬浮物; 32-33; 32; 0.0448. 石油类; 0.52-0.56; 0.54; 0.0008. 五日生化需氧量; 5.2-12.9; 9.05; 0.0126. 备注：根据企业提供的水费发票，按照水平衡图计算，本项目排放的洗车废水和生活污水量为1400吨/年。 表7-9 废气总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间; 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. 废气处理设施排口; 非甲烷总烃; 4.33-5.81; 5.15; 3.74×10-2; 1500h; 0.0561. 甲苯; ND-0.0646; 0.0446; 3.22×10-4; 1500h; 0.0005. 表7-10 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 1400; 1400; 符合总量 控制指标. 化学需氧量; 0.0518; 0.44. 总磷; 0.0012; 0.0048. 氨氮; 0.0119; 0.018. 悬浮物; 0.0448; 0.28. 石油类; 0.0008; 0.006. 五日生化需氧量; 0.0126; 0.18. 废气; 非甲烷总烃; 0.0561; 0.06. 甲苯; 0.0005; 0.04.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 你单位在落实环评表中各项环保措施和风险防范措施的前提下，同意在相城区元和镇太平村建设4000辆/年东风品牌汽车维修项目。; 本项目建设地址为苏州市相城区元和街道太阳路1988号，目前公司正常生产。. 2; 严格按照申报内容生产，按申报，该项目工艺为汽车维修、洗车、及喷漆，生产规模、生产工艺及产品如有扩大或改变，须另行申报环保审批手续。; 本项目工艺为汽车维修、洗车、及喷漆。生产规模、生产工艺及产品无扩大。. 3; 严格雨污分流，洗车废水和生活污水经处理后排入市政污水管网委托污水厂处理，尾水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。所有废水不得排入北河泾。; 根据企业提供的雨污管网图，厂区已实行“雨污分流”，本项目洗车废水和生活污水接管至苏州市相润排水管理有限公司(城区污水处理厂)处理，监测期间，本项目洗车废水和生活污水中pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放达到苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准，废水中石油类排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准。. 4; 喷漆工序配套活性炭吸附装置，排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。; 监测期间，有组织废气甲苯和非甲烷总烃排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，无组织废气甲苯和非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。. 5; 厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准，白天≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。; 监测期间，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准，已采取防振降噪措施。. 6; 一般工业固体废弃物、生活垃圾、危险废物分类收集。一般固体废弃物必须妥善处置或利用，不得排放；生活垃圾必须送当地政府规定的地点进行清理；危险废弃物委托有资质的单位处理，不得造成二次污染。; 本项目产生的废零件属于一般固废，外售处置；废机油及浮油、废铅酸电池、废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器属于危险固废，废机油和浮油委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废铅酸电池委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器委托苏州市荣望环保科技有限公司处理；日常生活产生的生活垃圾由环卫清运。固废零排放。. 7; 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环[97]122号）进行建设。; 已按当地环保部门要求设置。. 8; 加强企业环保管理制度建设，严格执行建设项目“三同时”制度。项目建成后，试生产期3个月内按规定程序报我局申请办理竣工验收手续。; 正在办理。.

表九

验收监测结论： 1、 废水 全厂废水主要为洗车废水和生活污水，洗车废水和生活污水委托苏州市相城区元和街道环卫站定期拖运至苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）处理。监测期间，废水中pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放达到苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）接管标准，废水中石油类排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类年排放总量符合环评中核定的总量控制要求。 2、 废气 本项目废气主要为喷漆废气和烘干废气，主要污染物为甲苯和非甲烷总烃，有机废气经烤漆房底部抽风系统收集、“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放。未收集到的有机废气在车间无组织排放。监测期间有组织废气甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，无组织废气甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 3、噪声 本项目设备噪声经减振、隔声、合理布局和降噪后达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 固废检查情况表明：本项目营运期产生的废零件属于一般固废，外售处置；废机油及浮油、废铅酸电池、废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器属于危险固废，废机油和浮油委托苏州中吴能源科技有限公司和苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废铅酸电池委托苏州惠苏再生资源利用有限公司处置；废机滤、废活性炭、废过滤棉、有机溶剂、废包装容器委托苏州市荣望环保科技有限公司处理；日常生活产生的生活垃圾由环卫清运。固废零排放。一般工业固废堆场设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013 年修改单（公告2013年第36号）相关规定，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定，并设有相应环保标志牌。 5、其他 本项目已按照相关要求规范化设置了各排污口，已采取有效的风险防范措施，并制定突发环境事件应急预案，备案号为：320507-2019-079-L。