苏州市元泓泉金属制品有限公司新建生产金属物流机械设备配件项目竣工环境保护验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（41）号

| 建设单位: | 苏州市元泓泉金属制品有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2020年7月

| 建设单位法人代表: |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: |  |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位 （盖章） |  | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话:13801542587 |  | 电话:0512-65809687 |
| 传真:/ |  | 传真:0512-65809687 |
| 邮编:215137 |  | 邮编:215000 |
| 地址:苏州市相城区太平街道金泰路20号 |  | 地址:苏州市相城区嘉元路东方大厦12楼 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州市元泓泉金属制品有限公司新建生产金属物流机械设备配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州市元泓泉金属制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区太平街道金泰路20号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 金属物流机械设备配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生金属物流机械设备配件80万套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生金属物流机械设备配件80万套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年3月 | 开工建设时间 | 2020年4月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年6月15日 | 验收现场监测时间 | 2020.7.13~2020.7.14 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市科嘉环境服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 100万 | 环保投资总概算 | 2万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 100万 | 环保投资 | 2万 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 7、《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； 8、《苏州市元泓泉金属制品有限公司新建生产金属物流机械设备配件项目建设项目环境影响报告表》（苏州市科嘉环境服务有限公司 2020年3月）； 9、《关于对<苏州市元泓泉金属制品有限公司新建生产金属物流机械设备配件项目建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州市行政审批局 苏行审环评[2019]70051号 2020年4月13日）； 10、苏州市元泓泉金属制品有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目废水为生活污水，项目总排放口执行苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准。 监测点; 监测因子; 标准限值 mg/L; 执行标准. 污水排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准. 化学需氧量; 400. 悬浮物; 250. 氨氮; 35. 总磷; 6. 总氮; 45. - 废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值标准。 污染物; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许 排放速率（kg/h）; 排气筒 高度 （m）; 无组织排放 监控浓度限值（mg/m3）; 依据. 颗粒物; /; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值标准. 3、噪声 本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2 类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单（公告2013 年第36 号）。 5、总量控制指标 本项目总量执行环评报告表审批意见中核定的本项目污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）. 废水; 废水量; 720. 化学需氧量; 0.216. 悬浮物; 0.144. 氨氮; 0.0216. 总磷; 0.0029. 总氮; 0.029. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 苏州市元泓泉金属制品有限公司选址于苏州市相城区太平街道金泰路20号，租用上海新原电气设备苏州市相城区有限公司厂房（建筑面积共1854平方米），新建生产金属物流机械设备配件项目，项目建成后年产金属物流机械设备配件80万套。 建设项目于2019年06月06日取得江苏省投资项目备案证（备案证号：相审批投备[2019]54号），2020年3月，建设单位委托苏州市科嘉环境服务有限公司编制了《苏州市元泓泉金属制品有限公司新建生产金属物流机械设备配件项目环境影响评价报告表》，2020年4月13日取得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2020]70051号）。 本项目于2020年4月15日开工建设，2020年6月15日竣工并开始调试。目前建设项目需要配套建设的环境保护设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目厂界周围情况：东：信诚旺铝材厂及马家浜河；南：工业厂房及金泰路；西：工业厂房；北：苏州市大华精密机械有限公司。本项目厂区周围50米范围内没有居民等敏感目标。本项目生产经营场所中心经度与纬度为东经120.697°，北纬31.427°。项目实际总投资100万元，其中环保投资2万元。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力 （年产量）; 实际能力 （年产量）; 年运行时数. 1; 生产车间; 金属物流机械设备配件; 80万套; 80万套; 2400小时. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 名称; 环评数量; 实际数量; 增减量. 1; 镭射切割机; 1台; 1台; /. 2; 数控折弯机; 1台; 1台; /. 3; 数控折弯机; 1台; 1台; /. 4; 压力机; 2台; 1台; -1台. 5; 保护焊机; 4台; 4台; /. 6; 台式钻攻两用机; 4台; 4台; /. 7; 立式砲塔铣床; 1台; 1台; /. 8; 宏山激光器; 1台; 1台; /. 9; 液压摆式剪板机; 1台; 1台; /. 10; 液压摆式剪板机; 1台; 1台; /. - 原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 重要组份、规格、指标; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 钢板; /; 800吨; 800吨; /. 2; 不锈钢; /; 25吨; 25吨; /. 3; 无铅焊丝; /; 0.3吨; 0.3吨; /. 本项目无生产用水，主要为员工生活用水，来自自来水管网。本项目实际水量平衡图见图2-1。 自来水 生活用水 840 损耗168 672 进入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）处理 图2-1 本项目实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 3.1、产品生产工艺流程 图2-2 生产工艺流程图 流程说明： 材料：本项目采用的原材料为钢板和不锈钢。 切割：根据产品设计要求，将材料进行断料切割，该工序产生少量粉尘颗粒物G1和边角料固废S1。 折弯：按产品设计要求，将材料进行折弯加工。 成型：切割的钢板在压力机上通过压力加工成设计的形状。 焊接：将折弯后的工件与成型的工件进行拼装，并采用焊接方式进行固定组装。焊接工序产生焊接烟尘G2和废焊材S2。 检验：人工检验产品是否符合要求，该工序产生不合格S3。 包装入库：合格品包装入库待售 4、工程变动情况 生产设备的变动：压力机减少1台； 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目生产过程中没有生产废水产生，项目排放的废水主要为员工产生的生活污水，生活污水经市政管网排入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准集中处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 672; /; /; /; /; 接管苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）集中处理. 苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂） 2、废气 本项目切割、焊接工序产生的颗粒物经车间通风后呈无组织排放。 表3-2 本项目废气污染物产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 无组织废气; 焊接; 颗粒物; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 切割; 颗粒物; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 3、噪声 本项目噪声来源主要为切割机、折弯机、压力机、铣床、剪板机、焊机等机械设备运转时产生的机械噪声；其噪声源强在80~85dB(A)左右。主要设备的噪声源强如下表所示。生产设备噪声源强表见表3-2。 表3-3 生产设备噪声源强表 名称; 源强 dB（A）; 台数（台）; 位置; 运行方式; ## 治理措施. 切割机; 85; 5; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 折弯机; 80; 2; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 压力机; 85; 1; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 铣床; 85; 1; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 剪板机; 85; 1; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 焊机; 85; 4; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. - 固体废物 本项目产生的固废主要为金属边角料、不合格品、废焊材及生活垃圾。 金属边角料、不合格品、废焊材经收集后外售综合利用，生活垃圾有环卫统一清运。 本项目设一般固废堆场1处，面积为20m2。一般固废堆场具备防风、防雨设施，设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中的有关要求。 本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 金属 边角料; 切割; 一般固废; --; 20; 20; 收集后外售; 一般固废堆场20m2. 不合格品; 检验; 危险固废; --; 5; 5. 废焊材; 焊接; 危险固废; --; 0.1; 0.1. 生活垃圾; 办公; 一般固废; 99; 9; 9; 环卫清运; 若干带盖垃圾桶.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 ①废水：本项目无生产废水排放，生活污水水经市政污水管网排入苏州高铁新城苏水水务有限公司处理，达标尾水排入元和塘； ②废气：本项目切割粉尘和焊接烟尘产生量较少，经加强车间通风措施后即可满足达标排放要求。 ③噪声：本项目车间噪声经隔声和距离衰减后厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； ④固废：本项目生产过程产生的一般固废收集后外售处置；生活垃圾由环卫部门清运处置，固废零排放。 本项目所采取的废水、废气、噪声、固废污染防治措施及方案切实可靠，能够保证达标排放。 总结论：综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位实际情况基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。 1.3 建议与要求 无。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。 （2） 监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3） 验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 监测因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 4; 50; 100; /; /; /; 2; 100. 氨氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总磷; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 颗粒物; 24; 4; 16.7; 100; /; /; /; /; /. 表5-2噪声监测质量控制表 表5-3 监测分析方法一览表 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.13昼; 0317001; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.14昼; 0317001; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 主要仪器; 仪器型号; 仪器编号; 有效期. 气象参数仪; 5500; 0317017; 2020-11-24. 大气综合采样器; TH-150C; 0309033; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0309034; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0309035; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0309036; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0315050; 2020-10-30. 声级计; AWA6228; 0309021; 2020-11-11. 声校准器; AWA6221B; 0309022; 2020-11-11. 酸度计; 6010M; 0315074; 2020-10-27. 电子天平; FA1104; 0317004; 2021-03-26. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001/0309002; 2020-10-27. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2020-10-27. 数显滴定器; 50mL; 0309024; 2021-04-01.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口WS01; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天四次. - 废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 上风向布设1个检测点位Q1，在下风向布设3个检测点位Q2~Q4; 颗粒物排放浓度及气象参数; 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样）. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界北侧布设2个监测点，东西两侧各布设1个监测点，共4个监测点（Z1~Z4）; 昼间等效连续（A）声级; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年7月13日~14日苏州科星环境检测有限公司对苏州市元泓泉金属制品有限公司新建生产金属物流机械设备配件项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。本项目员工25人，单白班生产，每班工作8小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评日产量; 实际日产量; 生产负荷. 2020.7.13; 金属物流机械设备配件; 2667套; 2500套; 93.7%. 2020.7.14; 金属物流机械设备配件; 2667套; 2500套; 93.7%. 监测结果： 1、废水监测结果： 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 去除效率（%）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水接管口WS01; 2020.7.13; pH值; 7.58; 7.68; 7.7; 7.62; 7.58~ 7.70; 6~9; 合格. 化学需氧量; 12; 16; 14; 10; 13; 400; 合格. 悬浮物; 20; 20; 18; 24; 21; 250; 合格. 氨氮; 3.22; 3.11; 2.78; 3.17; 3.07; 35; 合格. 总磷; 0.412; 0.405; 0.408; 0.402; 0.407; 6; 合格. 总氮; 4.06; 4.22; 4.50; 3.95; 4.18; 45; 合格. 污水接管口WS01; 2020.7.14; pH值; 7.84; 7.8; 7.75; 7.69; 7.69~7.84; 6~9; 合格. 化学需氧量; 16; 11; 16; 12; 14; 400; 合格. 悬浮物; 29; 19; 16; 15; 20; 250; 合格. 氨氮; 4.86; 4.61; 3.56; 3.5; 4.13; 35; 合格. 总磷; 0.451; 0.466; 0.479; 0.456; 0.463; 6; 合格. 总氮; 5.10; 4.78; 4.50; 5.26; 4.91; 45; 合格. - 废气监测结果见表7-3、7-4 表7-3无组织排放监测数据（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物. 厂界上风向 Q1; 2020年7月13日; 第一次; 0.084. 第二次; 0.100. 第三次; 0.167. 厂界下风向 Q2; 2020年7月13日; 第一次; 0.401. 第二次; 0.284. 第三次; 0.234. 厂界下风向 Q3; 2020年7月13日; 第一次; 0.368. 第二次; 0.268. 第三次; 0.385. 厂界下风向 Q4; 2020年7月13日; 第一次; 0.335. 第二次; 0.234. 第三次; 0.284. 下风向浓度最大值; 0.401. 标准限值; 1.0. 评价; 合格. 表7-4无组织排放监测数据（二） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物. 厂界上风向 Q1; 2020年7月14日; 第一次; 0.134. 第二次; 0.151. 第三次; 0.184. 厂界下风向 Q2; 2020年7月14日; 第一次; 0.318. 第二次; 0.218. 第三次; 0.335. 厂界下风向 Q3; 2020年7月14日; 第一次; 0.352. 第二次; 0.218. 第三次; 0.402. 厂界下风向 Q4; 2020年7月14日; 第一次; 0.319. 第二次; 0.268. 第三次; 0.352. 下风向浓度最大值; 0.402. 标准限值; 1.0. 评价; 合格. 表7-5无组织气象参数一览表 点位; 日 期; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q1~Q4; 2020.7.13; 第一次; 100.5; 299.1; 67; 北; 2.8. 第二次; 100.5; 299.9; 60; 北; 2.5. 第三次; 100.5; 298.4; 63; 北; 2.6. 2020.7.14; 第一次; 100.7; 298.7; 71; 北; 2.1. 第二次; 100.7; 299.5; 64; 北; 2.4. 第三次; 100.7; 298.4; 60; 北; 1.8. 3、噪声监测结果见表7-6。 表7-6 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4. 2020.7.13; Leq（昼间）; 58.4; 59.0; 58.2; 57.6. Leq（夜间）; /; /; /; /. 2020.7.14; Leq（昼间）; 59.0; 59.2; 57.3; 58.1. Leq（夜间）; /; /; /; /. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60. 标准限值; Leq（夜间）; /; /; /; /. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 1、监测时间： 2020年7月13日16时30分至17时00分 昼；阴；风速：2.1 m/s； 2020年7月14日16时30分至17时00分 昼：阴；风速：2.3 m/s。 2、测点示意图见附图5。. 3、固体废弃物检查结果见表7-7。 表7-7 固废检查结果表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 金属 边角料; 切割; 一般固废; --; 20; 20; 收集后外售; 一般固废堆场20m2. 不合格品; 检验; 危险固废; --; 5; 5. 废焊材; 焊接; 危险固废; --; 0.1; 0.1. 生活垃圾; 办公; 一般固废; 99; 9; 9; 环卫清运; 若干带盖垃圾桶. 4、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-8，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-9。 表7-8 废水(接管口）总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度范围（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS01; 废水量; ——; ——; 672; 672. 化学需氧量; 13-14; 14; 0.00941. 悬浮物; 20-21; 20; 0.0134. 氨氮; 3.07-4.13; 3.60; 0.00242. 总磷; 0.407-0.463; 0.435; 0.000292. 总氮; 4.18-4.91; 4.54; 0.00305. 备注：根据企业提供的水费发票，按照水平衡图计算，本项目排放的生活污水量为672吨/年。 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 672; 720; 符合总量 控制指标. 化学需氧量; 0.00941; 0.216. 悬浮物; 0.0134; 0.144. 氨氮; 0.00242; 0.0216. 总磷; 0.000292; 0.0029. 总氮; 0.00305; 0.029.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 该项目建设地址为：苏州市相城区太平街道金泰路20号。建设内容及规模为：年生产金属物流机械设备配件800000套。项目主要生产工艺为：材料、 切割、 折弯、 成型、 焊接、 检验、 成品、 包装入库; 本项目建设地点、性质、规模、生产工艺均与环评一致。. 厂区应实行“雨污分流、清污分流”，生活污水经市政污水管网接入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）处理，排放执行苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准。; 根据企业提供的雨污管网图，企业已实行雨污分流。生活污水经市政管网接入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）处理。. 加强对生产车间的管理，采取适当措施减轻无组织排放; 监测期间，无组织排放的颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值标准。. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，必须采用方振降噪措施。; 监测期间，厂界四周昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，已采取防振降噪措施。. 一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。金属边角料、不合格品、废焊材经收集后外售处置，不得外排，一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）要求，一般工业固废仓库面积不小于20m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。; 一般固体废弃物、生活垃圾已分类收集。金属边角料、不合格品、废焊材经收集后外售处置，一般工业固废贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）要求，一般工业固废仓库面积为20m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，固废零排放。. 项目以生产车间边界为起点设置50米的卫生防护距离，卫生防护距离内不得有居民住宅等环境敏感目标；; 本项目以生产车间边界为起点设置50米的卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标. 建设单位应全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，防止生产过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》完成环境风险应急预案的编制，报环保部门备案。; 已签订协议，正在委托有资质单位进行编制。. 该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。; /. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识:按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规211]1号1)要求，安装自动监控设备及配套设施。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识。. 建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。; 已按要求制定监测计划，定期委托有资质单位进行监测。. 该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。; 正在办理。. 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 本项目所涉及的污染物排放标准未发生变化。. 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 本项目未发生重大变化。.

表九

验收监测结论： 1、 废水 监测期间本项目污水接入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）集中处理，污水排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷排放浓度达到苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准。水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放总量符合环评批复中的核定总量控制要求。 2、 废气 监测期间本项目切割、焊接工序产生的颗粒物废气经车间通风后呈无组织排放。颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值标准。 3、噪声 噪声监测结果表明：2020年7月13日—2020年7月14日Z1~Z8厂界四周昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、固体废物 固废检查情况表明：金属边角料、不合格品、废焊材经收集后外售处置，一般工业固废贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）要求，一般工业固废仓库面积为20m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，固废零排放。 5、其他 企业设置了兼职环保管理人员，制定了相关环境管理制度。本项目已按照相关要求规范化设置了各排污口及环保标志。