苏州华运展示科技有限公司新建生产展览展示产品项目竣工环境保护验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（39）号

| 建设单位: | 苏州华运展示科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2020年7月

| 建设单位法人代表: |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: |  |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位 （盖章） |  | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话:13706138698 |  | 电话:0512-65809687 |
| 传真:/ |  | 传真:0512-65809687 |
| 邮编:215137 |  | 邮编:215000 |
| 地址:苏州市相城区太平街道乐安村顺乐路转诚泰路2号 |  | 地址:苏州市相城区嘉元路东方大厦12楼 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州华运展示科技有限公司新建生产展览展示产品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州华运展示科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区太平街道乐安村顺乐路转诚泰路2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 展览展示产品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产铁制、铝制等展览展示架12万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产铁制、铝制等展览展示架12万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年12月 | 开工建设时间 | 2020年4月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年6月15日 | 验收现场监测时间 | 2020.7.13~2020.7.14 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市行 政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 宁波中善工程设计咨询 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 500万 | 环保投资 | 10万 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 7、《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； 8、《苏州华运展示科技有限公司新建生产展览展示产品建设项目环境影响报告表》（宁波中善工程设计咨询有限公司 2019年12月）； 9、《关于对<苏州华运展示科技有限公司新建生产展览展示产品项目建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州市行政审批局 苏行审环评[2019]70039号 2019年12月30日）； 10、苏州华运展示科技有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目废水为生活污水，项目总排放口执行苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准。 监测点; 监测因子; 标准限值 mg/L; 执行标准. 污水排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准. 化学需氧量; 400. 悬浮物; 250. 氨氮; 35. 总磷; 6. 总氮; 45. - 废气 ### 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织监控浓度限值标准。 污染物; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许 排放速率（kg/h）; 排气筒 高度 （m）; 无组织排放 监控浓度限值（mg/m3）; 依据. 颗粒物; /; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷 总烃; /; /; /; 4.0. ### 企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h 平均浓度值; 在厂房外设置 监控点. 20; 监控点处任意 一次浓度值. 3、噪声 本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2 类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599－2001）、关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599‐2001）等3 项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013年第36 号）中的相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 5、总量控制指标 本项目总量执行环评报告表审批意见中核定的本项目污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）. 废水; 废水量; 1500. 化学需氧量; 0.6. 悬浮物; 0.375. 氨氮; 0.053. 总磷; 0.009. 总氮; 0.068. |
| --- | --- |

表二

- 工程建设内容： 苏州华运展示科技有限公司2018年9月注册于苏州市相城区，公司为拓展市场，现租赁苏州远卓服饰有限公司公司所属位太平街道乐安村顺乐路转诚泰路2号2991.76平方米生产用房，建设生产展览展示产品项目，项目总投资500万元，环保投资10万元，项目建成后年生产铁制、铝制等展览展示架12万件。 建设项目于2019年03月22日取得江苏省投资项目备案证（备案证号：相发改备[2019]75号）（详见附件1），2019年11月，建设单位委托宁波中善工程设计咨询有限公司编制了《苏州华运展示科技有限公司新建生产展览展示产品建设项目环境影响报告表》，2019年12月30日取得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2019]70039号）（详见附件2）。 项目于2020年4月15日开工建设，2020年6月15日竣工并开始调试。目前建设项目需要配套建设的环境保护设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目厂界周围情况：东侧为诚泰路及永利化工设备有限公司；南侧为工业厂房及凯博橡塑制品有限公司；西侧为工业厂房及辉宏机械有限公司；北侧为苏州汇隆电气纸业有限公司。本项目以生产车间边界为起点设置100米的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无居民等敏感目标。本项目生产经营场所中心经度与纬度为东经120.693486°，北纬31.420522°。项目实际总投资500万元，其中环保投资10万元。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称; 产品名称; 设计能力（/年）; 实际能力（/年）; 年运行时数. 生产车间; 铁制、铝制等 展览展示架; 12万件; 12万件; 2400h. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 名称; 环评数量; 实际数量; 增减量. 1; 热转印机; 1; 1; /. 2; 打印机; 5; 3; -2. 3; 剪板机; 1; 1; /. 4; 压力机; 19; 19; /. 5; 磨床; 2; 2; /. 6; 弯管机; 3; 3; /. 7; 锯切机; 5; 5; /. 8; 攻丝机; 3; 3; /. 9; 钻床; 8; 8; /. 10; 缝纫机; 10; 10; /. 11; 雕刻机; 2; 1; -1. 12; 铣床; 1; 2; +1. 13; 封边机; 1; 1; /. 14; 缩管机; 1; 1; /. - 原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 重要组份、规格、指标; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 铝型材; /; 300; 300; /. 2; 钢材; /; 100; 100; /. 3; 纸; /; 500卷; 500卷; /. 4; 纺织布; /; 500卷; 500卷; /. 5; 密度板; /; 300张; 300张; /. 6; 水性油墨; 水溶性丙烯酸树脂45%、水40%、颜料15%; 1; 1; /. 7; 热熔胶; 100%乙烯-醋酸乙烯共聚物（也称为乙烯-一乙酸乙烯共聚物）; 0.1; 0.1; /. 8; 切削液; 精制基础油10～20%，特制乳化剂10～15%，合成脂类30～40%，防锈剂10～20%，稳定剂＜5%; 40kg; 40kg; /. 本项目主要为员工生活用水。由市政自来水管网提供，实际年用量为1500.4t/a，本项目无生产废水排放，排放的废水主要为生活污水，生活污水经市政污水管网排入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水处理厂）集中处理。 本项目实际水量平衡图见图2-1。 损耗0.2 委托有资质 单位收集处理 切削液配置用水 0.4 0.2 自来水1500.4 循环使用 损耗300 1500 生活用水 1200 进入高铁新城污水处理厂 图2-1 本项目实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 3.1、铁制、铝制等展览展示架生产工艺流程图 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程及产污说明： 模具生产：外购钢板首先采用机加工设备进行精加工，然后采用磨床进行加工，生产出的零件再外协加工，返厂后进行组装即得成品模具，本项目生产的模具主要用于铝型材冲孔环节。模具生产环节主要产生金属边角料、机加工油雾废气。 铝型材加工：外购铝型材首先采用锯切机进行切断成需要的尺寸，然后采用缩管机对切断后的铝型材的一头进行缩管加工；再采用弯管机对铝型材进行弯管加工，再采用冲床对弯管后的铝型材进行冲孔加工，冲孔加工后的铝型材备用。铝型材加工环节主要产生金属边角料。 密度板加工：外购密度板材首先采用雕刻机进行雕刻加工，主要是将密度板材切断成不同形状的部件；然后采用封边机对切断后的密度板材进行封边，封边后的板材备用。密度板加工环节主要产生颗粒物、有机废气、边角料。 热转印：首先将电脑上设计的图案打印在纸上；然后将打印的图案热转印在裁剪好的布上；再对热印后的布进行缝纫、检验，备用。热转印环节主要产生边角料、有机废气、不合格品。 将上述生产出的备用件进行组装即得成品，经包装后即可进行入库。 4、工程变动情况 本项目变动为生产设备的变化：打印机减少2台、雕刻机减少1台、铣床增加1台；铣床增加一台为备用，不会增加产能。 以上变动不涉及生产工艺，未新增原辅材料，根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变动不属于重大变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目生产过程中没有生产废水产生，项目排放的废水主要为员工产生的生活污水，生活污水经市政管网排入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准集中处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1，废水处理工艺流程见图3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 1200; /; /; /; /; 接管苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）集中处理. 生活用水 化粪池处理 苏州高铁苏水水务有限公司 （苏州市高铁新城污水厂） 废水监测点位 图3-1 废水处理工艺流程 2、废气 本项目雕刻工序产生的颗粒物；机加工、封边、热转印工序产生的非甲烷总烃经车间通风后呈无组织排放。 表3-2 本项目废气污染物产生及排放情况 名称; 来源; 污染物 种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 无组织废气; 雕刻; 颗粒物; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 机加工; 非甲烷 总烃; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 封边; /; /; /; /. 热转印; /; /; /; /. 3、噪声 本项目噪声来源主要为热转印机、打印机、剪板机、压力机、磨床、弯管机、锯切机、攻丝机、钻床、缝纫机、雕刻机、铣床、封边机、缩管机等机械设备运转时产生的机械噪声；其噪声源强在75~85dB(A)左右。主要设备的噪声源强如下表所示。生产设备噪声源强表见表3-3。 表3-3 生产设备噪声源强表 设备名称; 源强dB（A）; 设备台数; 所在车间（工段）名称; 治理措施. 热转印机; 75; 1; 生产车间; 隔声、减振、合理布局. 打印机; 75; 3; 隔声、减振、合理布局. 剪板机; 80; 1; 隔声、减振、合理布局. 压力机; 80; 19; 隔声、减振、合理布局. 磨床; 85; 2; 隔声、减振、合理布局. 弯管机; 80; 3; 隔声、减振、合理布局. 锯切机; 85; 5; 隔声、减振、合理布局. 攻丝机; 80; 3; 隔声、减振、合理布局. 钻床; 85; 8; 隔声、减振、合理布局. 缝纫机; 75; 10; 隔声、减振、合理布局. 雕刻机; 80; 1; 隔声、减振、合理布局. 铣床; 80; 2; 隔声、减振、合理布局. 封边机; 85; 1; 隔声、减振、合理布局. 缩管机; 80; 1; 隔声、减振、合理布局. - 固体废物 本项目产生的固废主要为边角料（金属、密度板、布）、除尘器回收的粉尘、废切削液、设备保养时产生的废机油、含油废抹布手套、废包装桶、瓶，员工产生的生活垃圾。 边角料（金属、密度板、布）、除尘器回收的粉尘经收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫统一清运，废切削液、设备保养时产生的废机油、含油废抹布手套、废包装桶、瓶由苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置。 本项目设一般固废堆场1处，面积为25m2。一般固废堆场具备防风、防雨设施，设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中的有关要求。设有危废堆场1处，面积为5m2，危废储存于室内，堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯、监控设备，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 废切削液; 危险固废; HW09; 900-006-09; 0.24; 暂未产生; 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处理; 危废堆场5m2. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.5; 暂未产生. 3; 含油废抹 布手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 暂未产生. 4; 废包装 桶、瓶; HW49; 900-041-49; 0.06; 暂未产生. 5; 边角料; 一般固废; /; /; 10; 10; 外售; 一般固废堆场25m2. 6; 回收粉尘; /; /; 0.38; 0.38; 外售. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 15; 15; 环卫 处理.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 ①废水：本项目无生产废水排放，生活污水水经市政污水管网排入苏州高铁新城苏水水务有限公司处理，达标尾水排入元和塘； ②废气：本项目机加工、雕刻、封边、热转印等废气产生量较少，经加强车间通风措施后即可满足达标排放要求。 ③噪声：本项目车间噪声经隔声和距离衰减后厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； ④固废：本项目一般固体废物、危险废物、生活垃圾均分类收集。生产过程产生的一般固废收集后外售处置；危险废物委托吴中区固体废弃物处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运处置，固废零排放。一般固废堆场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中的有关要求，堆场面积为25m2；危险废物贮存于室内，贮存室面积为5m2，危废贮存室符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定，危险废物按照《危险废物规范化管理指标体系》要求进行日常管理。 1.2总量控制要求 总量控制因子： - 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子以及考核因子为： - 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN； - 大气污染物总量控制因子：无 - 控制途径分析： - （1）水污染物排放总量控制途径分析 - 本项目水污染物排放总量在苏州高铁新城苏水水务有限公司内平衡。 （2）固体废弃物排放总量 - 本项目实现固体废弃物零排放。 本项目所采取的废水、废气、噪声、固废污染防治措施及方案切实可靠，能够保证达标排放。 总结论：综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位实际情况基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。 1.3 建议与要求 无。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。 （2） 监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3） 验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 监测因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）. 化学需 氧量; 8; 3; 38; 100; /; /; /; 1; 100. 氨氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总磷; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 悬浮物; 8; /; /; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; 24; 4; 16; 100; /; /; /; /; /. 非甲烷 总烃; 42; 6; 14; 100; /; /; /; /; /. 表5-2噪声监测质量控制表 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.13昼; 0317001; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.13夜; 0317001; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.14昼; 0317001; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.7.14夜; 0317001; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 废气; 总悬浮颗 粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 噪声; 厂界环境 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 气象参数仪; 5500; 0317017; 2020-11-24. 大气综合采样器; TH-150C; 0309033; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0309034; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0309035; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0309036; 2020-10-30. 大气综合采样器; TH-150C; 0315050; 2020-10-30. 声级计; AWA5636; 0315041; 2020-11-21. 声校准器; AWA6221B; 0317001; 2021-04-07. 酸度计; 6010M; 0315074; 2020-10-27. 电子天平; FA1104; 0317004; 2021-03-26. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001/0309002; 2020-10-27. 气相色谱仪; A91 PLUS; 0319014; 2021-05-14. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2020-10-27. 数显滴定器; 50mL; 0309024; 2021-04-01.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水排口S1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天四次. - 废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 无组织厂界上风向Q1，下风向Q2~Q4; 颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及气象参数; 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样）. 厂内车间窗户排风口外1米处Q5、门口外1米处2个点位Q6~Q7; 非甲烷总烃排放浓度及气象参数; 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样）. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设1个监测点，共4个监测点（Z1~Z4）; 昼间等效连续（A）声级; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年7月13日~14日苏州科星环境检测有限公司对苏州华运展示科技有限公司新建生产展览展示产品项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。本项目员工45人，单白班生产，每班工作8小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评日产量; 实际日产量; 生产负荷（%）. 2020.7.13; 展览展示产品; 400件; 360件; 90. 2020.7.14; 展览展示产品; 400件; 380件; 95. 监测结果： 1、废水监测结果： 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 去除效率（%）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或 范围. 废水排口S1; 2020.7.13; pH值; 7.05; 7.10; 7.09; 7.20; 7.05~ 7.20; 6~9; 合格. 悬浮物; 24; 20; 15; 19; 20; 400; 合格. 化学需氧量; 26; 30; 21; 31; 27; 250; 合格. 氨氮; 8.83; 8.25; 7.89; 8.39; 8.34; 35; 合格. 总磷; 0.722; 0.773; 0.760; 0.892; 0.787; 6; 合格. 总氮; 10.4; 9.80; 9.41; 9.74; 9.84; 45; 合格. 废水排口S2; 2020.7.14; pH值; 7.28; 7.34; 7.23; 7.30; 7.23~ 7.34; 6~9; 合格. 悬浮物; 20; 16; 24; 28; 22; 400; 合格. 化学需氧量; 42; 35; 41; 38; 39; 250; 合格. 氨氮; 10.2; 11.2; 9.28; 10.2; 10.2; 35; 合格. 总磷; 1.04; 1.10; 1.11; 1.03; 1.07; 6; 合格. 总氮; 12.5; 13.0; 12.7; 13.0; 12.8; 45; 合格. - 废气监测结果见表7-3、7-4 表7-3无组织排放监测数据（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向 Q1; 2020年7月13日; 第一次; 0.168; 0.58. 第二次; 0.151; 0.51. 第三次; 0.134; 0.61. 厂界下风向 Q2; 2020年7月13日; 第一次; 0.319; 0.93. 第二次; 0.269; 0.97. 第三次; 0.302; 1.08. 厂界下风向 Q3; 2020年7月13日; 第一次; 0.319; 0.92. 第二次; 0.336; 0.93. 第三次; 0.269; 0.86. 厂界下风向 Q4; 2020年7月13日; 第一次; 0.285; 0.91. 第二次; 0.319; 0.88. 第三次; 0.218; 0.84. 下风向浓度最大值; 0.336; 1.08. 标准限值; 1.0; 4.0. 评价; 合格. 表7-4无组织排放监测数据（二） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向 Q1; 2020年7月14日; 第一次; 0.118; 0.72. 第二次; 0.151; 0.73. 第三次; 0.134; 0.50. 厂界下风向 Q2; 2020年7月14日; 第一次; 0.336; 0.98. 第二次; 0.286; 0.93. 第三次; 0.252; 1.03. 厂界下风向 Q3; 2020年7月14日; 第一次; 0.235; 0.77. 第二次; 0.319; 0.86. 第三次; 0.252; 0.77. 厂界下风向 Q4; 2020年7月14日; 第一次; 0.336; 0.78. 第二次; 0.319; 0.88. 第三次; 0.286; 0.91. 下风向浓度最大值; 0.336; 1.03. 标准限值; 1.0; 4.0. 评价; 合格. 表7-5无组织气象参数一览表 点位; 日期; 检测 因子; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q1~Q4; 2020.7.13; 总悬浮颗粒物; 第一次; 100.5; 297.1; 70; 北风; 2.5. 第二次; 298.2; 59; 2.0. 第三次; 299.1; 63; 3.1. 2020.7.14; 总悬浮颗粒物; 第一次; 100.7; 296.5; 68; 1.9. 第二次; 297.3; 65; 2.1. 第三次; 298.6; 61; 2.4. Q1~Q4; 2020.7.13; 非甲烷总烃; 第一次; 100.5; 297.1; 69; 北风; 2.5. 非甲烷总烃; 第二次; 297.3; 65; 2.1. 非甲烷总烃; 第三次; 297.5; 68; 2.0. 2020.7.14; 非甲烷总烃; 第一次; 100.7; 296.5; 68; 1.9. 非甲烷总烃; 第二次; 296.9; 66; 2.0. 非甲烷总烃; 第三次; 297.0; 65; 1.9. 表7-6无组织（厂内）排放监测数据（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃. 厂内车间窗户排风口外1米处检测点Q5; 2020年7月13日; 第一次; 0.94. 第二次; 0.86. 第三次; 0.81. 小时平均值; 0.87. 厂内车间门口外1米处检测点Q6; 2020年7月13日; 第一次; 0.75. 第二次; 0.65. 第三次; 0.83. 小时平均值; 0.74. 厂内车间门口外1米处检测点Q7; 2020年7月13日; 第一次; 0.90. 第二次; 0.70. 第三次; 0.84. 小时平均值; 0.81. 小时平均最大值; 0.87. 标准限值; 6.0. 评价; 合格. 表7-7无组织（厂内）排放监测数据（二） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃. 厂内车间窗户排风口外1米处检测点Q5; 2020年7月14日; 第一次; 0.84. 第二次; 0.64. 第三次; 0.95. 小时平均值; 0.81. 厂内车间门口外1米处检测点Q6; 2020年7月14日; 第一次; 0.92. 第二次; 0.70. 第三次; 0.74. 小时平均值; 0.79. 厂内车间门口外1米处检测点Q7; 2020年7月14日; 第一次; 0.85. 第二次; 0.65. 第三次; 0.58. 小时平均值; 0.69. 小时平均最大值; 0.81. 标准限值; 6.0. 评价; 合格. 表7-8无组织（厂内）气象参数一览表 点位; 日期; 检测 因子; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q5~Q7; 2020.7.13; 非甲烷总烃; 第一次; 100.5; 297.9; 70; 北风; 2.6. 第二次; 298.1; 65; 2.2. 第三次; 298.6; 68; 2.4. Q5~Q7; 2020.7.14; 非甲烷总烃; 第一次; 100.7; 297.5; 67; 北风; 2.0. 非甲烷总烃; 第二次; 297.8; 64; 1.8. 非甲烷总烃; 第三次; 297.6; 63; 2.1. 3、噪声监测结果见表7-9。 表7-9 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4. 2020.7.13; Leq（昼间）; 57.2; 56.0; 57.8; 57.1. Leq（夜间）; 47.4; 46.6; 48.0; 47.1. 2020.7.14; Leq（昼间）; 56.9; 55.8; 58.5; 57.5. Leq（夜间）; 47.1; 45.9; 49.1; 47.6. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60. 标准限值; Leq（夜间）; 50; 50; 50; 50. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 1、监测时间： 2020年7月13日08时30分至09时00分 昼；阴；风速：2.4m/s 2020年7月13日22时00分至22时30分 夜；阴；风速：2.9 m/s 2020年7月14日08时30分至09时00分 昼；阴；风速：2.2 m/s 2020年7月14日22时00分至22时30分 夜；阴；风速：2.7 m/s 2、测点示意图见附图5。. 3、固体废弃物检查结果见表7-10。 表7-10 固废检查结果表 名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 废切 削液; 机加工; 危险废物; 900-006-09; 0.24; 0.24; 委托吴中区固体废弃物处理有限公司处置; 危废贮存室5m2. 废机油; 设备 保养; 900-249-08; 0.5; 0.5. 含油废抹布手套; 日常生产、设备保养; 900-041-49; 0.2; 0.2. 废包装桶、瓶; 原料 使用; 900-041-49; 0.06; 0.06. 边角料; 机加工、雕刻、裁剪; 一般固废; --; 10; 10; 收集外售; 一般固废堆场25m2. 回收 粉尘; 废气 处理; 一般固废; --; 0.38; 0.38. 生活 垃圾; 办公; 一般固废; 99; 9; 9; 环卫清运; 若干带盖垃圾桶. 4、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-11，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-12。 表7-11 废水(接管口）总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度范围（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水排口S1; 废水量; ——; ——; 1200; 1200. 悬浮物; 15~28; 21; 0.0252. 化学需氧量; 21~42; 33; 0.0396. 总磷; 0.722~1.11; 0.93; 0.00111. 总氮; 9.41~13.0; 11.32; 0.0136. 氨氮; 7.89~11.2; 9.27; 0.0111. 备注：根据企业提供的水费发票，按照水平衡图计算，本项目排放的生活污水量为1200吨/年。 表7-12 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 1200; 1500; 符合总量 控制指标. 化学需氧量; 0.0396; 0.6. 悬浮物; 0.0252; 0.375. 氨氮; 0.0111; 0.053. 总磷; 0.00111; 0.009. 总氮; 0.0136; 0.068.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 该项目建设地址为：苏州市相城区太平街道乐安村顺乐路转诚泰路2号。建设内容及规模为：年生产铁制、铝制等展览展示架12万件。项目主要生产工艺为：外购钢板、精加工、磨床加工、外协加工、组装、成品模具，铝型材、锯切、缩管、弯管、冲孔，密度板、雕刻、封边，纸、打印、布、裁剪、热转印、缝纫、检验，组装、成品包装。; 本项目建设地点、性质、规模、生产工艺均与环评一致。. 根据该项目的环评结论，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。; 在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，本项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。. 该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作： - 1、厂区应实行“雨污分流、清污分流”，生活污水经市政污水管网接入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）处理，排放执行苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准； - 2、加强对生产车间的管理，封边、热转印等产生含挥发性有机物的工序，应当在密闭空间或者设备中进行，尽可能减少无组织排放对周边环境的影响； 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，必须采取防振降噪措施； 4、危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物种类为：废切削液(900.006-09)，废机油(900-249-08)，含油废抹布手套、废包装桶、瓶(900-041-49)。该项目应配套建设符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)的危险废物贮存场所，面积不小于5m2，设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。边角料、回收粉尘经收集后外售处置，不得外排，一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求，一般工业固废仓库面积不小于25m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放； 5、项目以生产车间边界为起点设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离内不得有居民住宅等环境敏感目标； 6、建设单位应全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，防止生产过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》完成环境风险应急预案的编制，报环保部门备案； 7、该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的（如铝制废料等）应遵守设计使用规范和相关主管部门要求； 8、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识；按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，安装自动监控设备及配套设施； 9、建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819.2017）和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。; - 1、根据企业提供的雨污管网图，企业已实行雨污分流。生活污水经市政管网接入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）处理；根据验收检测结果，废水污染物排放浓度符合接管标准。 2、封边、热转印等产生含挥发性有机物的工序，在相对密闭空间中进行，无组织排放对周边环境的影响较小；根据验收检测结果，废气污染物排放浓度符合标准。 3、验收监测期间，昼间厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 4、危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾均分类收集。危废执行危废管理制度，贮存场所面积为5m2，委托吴中区固体废弃物处理有限公司处置，一般固废堆场面积为25m2，收集后外售处置，生活垃圾由环卫部门清运。危废储存于室内，堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放。 5、本项目100米卫生防护距离内，无居民住宅等环境敏感目标； 6、已落实报告表提出的各项环境风险防范措施，应急预案正在编制中； 7、本项目车间布置合理，主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施符合设计使用规范和相关主管部门要求； 8、已按当地环保部门要求设置排放口及标识。 9、已按要求制定监测计划，定期委托有资质单位进行监测。. 项目实施后，污染物排放总量在相城区内平衡，污染物排放总量核定为（本项目/全厂）： （一）废水污染物排放总量（吨/年）：废水量 < 1500/1500，COD < 0.6/0.6，SS < 0.375/0.375，NH3-N < 0.053/0.053，TP < 0.009/0.009，TN <0.068/0.068； （二）大气污染物排放总量（吨/年）：颗粒物（无组织） <0.07/0.07，非甲烷总姪（无组织）<0.0295/0.0295; 根据验收监测结果，废水污染物排放总量符合核定要求。. 该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。; 排污许可证正在申报中。. 苏州市相城生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市相城区环境监察大队负责不定期抽查。你单位在收到正式环评批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送苏州市相城生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。; 正在办理竣工环境保护验收手续。. 建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015）162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。; 已将最终版报告表公开，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015）162号）做好项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。. 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 本项目所涉及污染物排放标准未发生变化。. 该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。; 本项目未发生重大变化.

表九

验收监测结论： 1、 废水 监测期间本项目污水接入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）集中处理，污水排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷排放浓度达到苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）接管标准。水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放总量符合环评批复中的核定总量控制要求。 2、 废气 监测期间本项目机加工、封边、热转印工序产生的非甲烷总烃、密度板雕刻工序产生的颗粒物经车间通风后呈无组织排放。颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值标准，企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值 3、噪声 噪声监测结果表明：2020年7月13日—2020年7月14日Z1~Z8厂界四周昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、固体废物 危废检查情况表明：废切削液、废机油、含油抹布手套、废包装桶、瓶委托吴中区固体废弃物处理有限公司处置，危废贮存室符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，面积为5m2。 固废检查情况表明：边角料、回收粉尘经收集后外售处置，一般工业固废贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）要求，一般工业固废仓库面积为25m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，固废零排放。 5、其他 企业设置了兼职环保管理人员，制定了相关环境管理制度。本项目已按照相关要求规范化设置了各排污口及环保标志。