苏州华泰模具制造有限公司新建年产15600件（套）模具项目竣工环境保护验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（36）号

| 建设单位: | 苏州华泰模具制造有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2020年6月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 18913592102 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 215002 |  | 邮编: | 215131 |
| 地址: | 苏州市相城区北桥街道张家浜路16号 |  | 地址: | 苏州市相城区嘉元路698号12层 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州华泰模具制造有限公司新建年产15600件（套）模具项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州华泰模具制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区北桥街道张家浜路16号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 模具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 15600件（套）套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 15600件（套）套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年4月 | 开工建设时间 | 2018年8月13日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年12月5日 | 验收现场监测时间 | 2020年6月11日-6月12日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京银海工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 450万 | 环保投资 | 20万 | 比例 | 4.4% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； 5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 6、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 7、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 8、《苏州华泰模具制造有限公司新建年产15600件（套）模具项目》（南京银海工程咨询有限公司 2020年4月）； 9、《关于对<苏州华泰模具制造有限公司新建年产15600件（套）模具项目>的审批意见》（苏州市行政审批局 苏行审环诺[2020]70002号 2020年6月2日）； 10、苏州华泰模具制造有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目废水接管口执行苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准。 ### 表1-1 废水执行标准 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 总排口; pH值; 6~9; 苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准. 化学需氧量; 350. 悬浮物; 300. 氨氮; 25. 总氮; 40. 总磷; 3. 2、废气 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，其中非甲烷总烃厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。 ### 表1-2 无组织废气执行标准 指标; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控 浓度限值（mg/m3）; 依据. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表1-3 厂区内无组织排放限值 污染物; 特别排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单暂存场地设置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单暂存场所设置。 5、总量控制指标 本项目执行环评报告表中建议的污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 接管量（本项目）（t/a）. 废水; 废水量; 2100. 化学需氧量; 0.735. 悬浮物; 0.63. 氨氮; 0.053. 总磷; 0.006. 总氮; 0.084. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： - 苏州华泰模具制造有限公司位于苏州市相城区北桥街道张家浜路16号，为适应市场需求，租赁苏州市鑫达利电子有限公司建筑面积3620平方米生产用房建设年产15600件（套）模具项目。项目于2018年5月28日取得苏州市相城区发展和改革局备案证（相发改备[2018]115号）由于企业缺乏环保意识，未依法报批建设项目环境影响报告表，主体工程已于2019年正式投入生产，于2020年2月20日经苏州市生态环境局现场检查发现。依照《建设项目环境保护管理条例》“未批先建”应当予以处罚，苏州市生态环境局于2020年4月2日下达了行政处罚事先（听证）告知书（苏环行（听）告字[2020]07第008号）。企业根据生态局责令要求，立刻停产，同时于2020年4月28日缴清了罚款。 - 2020年5月，建设单位委托南京银海工程咨询有限公司对本次验收项目进行环境影响评价，2020年6月2日取得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环诺[2020]70002号）。 本项目租赁苏州市鑫达利电子有限公司建筑面积3620平方米生产用房，生产经营场所中心经度120.639°，纬度31.501°。东侧为张家浜路，南侧为苏州市朗裕工贸有限公司，西侧为中理精密仪器科技（苏州）有限公司，北侧为苏州明冠精工科技有限公司。 本项目员工70人，年工作300天，单班8小时工作制，年运行2400h。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 年生产规模; 年运行时数. 1; 生产车间; 模具; 15600件（套）; 2400h. 表2-2 主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（套/台）; 备注. 环评数量; 实际数量. 1; 锯床; /; 7; 7; /. 2; 数控车床; /; 6; 5; 减少1台. 3; 普车; /; 2; 2; /. 4; 打码机; /; 2; 2; /. 5; CNC加工中心; /; 20; 20; /. 6; 立车; /; 1; 1; /. 7; 钻床; /; 2; 2; /. 8; 工具磨床; /; 3; 3; /. 9; 圆台磨床; /; 2; 2; /. 10; 精雕机; /; 1; 1; /. 11; 穿孔机; /; 2; 2; /. 12; 慢丝线切割机床; /; 6; 4; 减少2台. 13; 中快丝线切割机床; /; 20; 18; 减少2台. 14; 火花机; /; 15; 13; 减少2台. 15; 铣床; /; 4; 4; /. 16; 打磨台; /; 2; 2; /. 17; 雕刻机; /; 2; 2; /. 18; 氩弧焊机; /; 1; 1; /. 19; 电焊机; /; 1; 1; /. 20; 行车; /; 6; 6; /. - 3、原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 环评年用量（t/a）; 验收工况用量(t/a); 来源. H13钢材; --; 850t; 850t; 外购. 电火花机油; 基础油、抗氧剂、防锈添加剂、抗泡沫添加剂; 6t; 6t; 外购. 线切割液; 基础油、乳化添加剂、极压剂; 3t; 3t; 外购. 抗磨液压油; 基础油、添加剂; 0.126t; 0.126t; 外购. 导轨油; 基础油、添加剂; 1.566t; 1.566t; 外购. 切削液; 高精炼矿物油、合成酯类极压剂、羧酸醇胺盐、非离子活性剂、添加剂; 0.32t; 0.32t; 外购. 乳化膏; --; 0.324t; 0.324t; 外购. 本项目用水主要为生活用水、切削液调配用水和乳化膏调配用水。切削液90%蒸发损耗，10%进入废切削液；乳化膏90%蒸发损耗，10%进入废乳化液。生活污水经市政管网接入苏州市一泓污水处理有限公司处理。根据企业提供的水费收据，核算全厂水平衡图如下： 注：★表示废水监测点位 图2-1 本项目实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 图2-2 生产工艺流程图 流程说明： 工艺流程简述: 锯料：将外购的钢材通过锯床锯切成所需尺寸的短钢材。此工序产生金属废料S1、废线切割液S2、油品挥发废气G1。 粗车：经锯床切割后的钢材通过粗车进一步加工，去除钢材表面多余的毛坯。此工序产生金属废料S3、废导轨油S4、油品挥发废气G2。 打字码：按照客户要求，有些工件需要在其表面打字，使用设备为打码机，打码机工作原理为在压缩空气作用下做高频冲击运动，从而在工件表面打印出由密集点阵组成的凹形标记。 粗加工：将工件通过加工中心进行粗加工，去除工件表面多余的废料。此工序产生金属废料S5、废导轨油S6、油品挥发废气G3。 钻床加工：将工件通过钻床进行钻孔加工。此工序产生金属废料S7、废线切割液S8、油品挥发废气G4。 热处理（委外）：将经过上述过程加工后的工件委外进行热处理。 磨削：将委外热处理后的工件通过磨床对其上、下表面进行磨削。此工序产生磨削油泥S9、废线切割液S10、油品挥发废气G5。 精车：将工件通过精车对其侧面进行磨削。此工序产生废金属屑S11。 精加工和穿孔：经过上述过程加工后的工件，有些需要通过精雕机进行精加工，此工序产生废金属屑S12、废切削液S13、废导轨油S14、油品挥发废气G6；有些需要通过穿孔机进行打孔，此工序产生金属废料S15。 线切割和电火花：将工件通过线切割机床和电火花机进行精密加工。此工序产生废金属屑S16、废电火花机油S17、废乳化液S18、油品挥发废气G7。 铣床加工：将工件通过铣床对其表面进行加工。此工序产生金属废料S19。 打磨：将工件通过磨枪对其表面进行打磨。本项目设置打磨房2间，每间设置1组打磨台，配备10把磨枪，打磨房相对密闭。此工序产生打磨粉尘G8。 组装：将经过上述过程加工好的各种工件进行组装，此工序为人工组装，无污染物产生。 检验：将组装好的模具进行检验，此过程为人工检验，检验合格的产品放入成品区准备外售，不合格的能返修的则返修，不能返修的作为金属废料S20集中收集后外售。不合格品返修过程中需用焊机进行焊接，由于焊接量很小，焊接过程中产生的烟尘量极少，本次环评忽略不计。 - 4、工程变动情况 - 生产设备数量的变化：减少1台数控车床、慢丝切割机床、中快丝切割机床、火花机各减少2台。 以上变动不涉及生产工艺，未新增原辅材料，根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变动不属于重大变动。

表三

- 主要污染源、污染物处理和排放： - 1、废水 - 本项目不产生生产废水。项目排放的废水为员工产生的生活污水，生活污水经市政管网排入苏州市一泓污水处理有限公司处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 - 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 1123; /; /; /; /; 苏州市一泓污水处理有限公司. - 2、废气 项目油品挥发废气：使用的线切割液、导轨油、切削液等油品挥发产生的少量废气，主要污染物以非甲烷总烃计。通过加强车间通风措施后以无组织形式排放。 项目打磨废气：磨枪对工件表面进行打磨产生废气，本项目设置打磨房2间，打磨房相对密闭，并分别配套吸尘装置对打磨粉尘进行过滤，以无组织形式排放。 - 本项目废气产生及排放情况见表3-2。 - 表3-2本项目废气产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 无组织废气; 油品挥发; 非甲烷总烃; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 打磨; 颗粒物; 间歇; 吸尘装置; 95%; /; 周围大气; /. - 3、噪声 - 本项目噪声来源主要为锯床、车床、CNC加工中心、立车、钻床、工具磨床、圆台磨床、精雕机、穿孔机、慢丝线切割机床、中快丝线切割机床设备产生的噪声。主要设备的噪声源强如下表所示。已采取隔声、减振、合理布局等综合治理措施。 表3-3 生产设备噪声源强表 名称; 源强 dB（A）; 台数（台）; 位置; 运行方式; ## 治理措施. 锯床; 80~85; 7; 生产车间; ## 间歇; 隔声、减振、合理布局. 数控车床; 80~85; 5; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 普车; 80~85; 2; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 打码机; 75~80; 2; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. CNC加工中心; 80~85; 20; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 立车; 80~85; 1; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 钻床; 75~80; 2; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 工具磨床; 75~80; 3; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 圆台磨床; 75~80; 3; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 精雕机; 80~85; 1; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 穿孔机; 80~85; 2; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 慢丝线切割机床; 80~85; 4; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 中快丝线切割机床; 80~85; 18; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. - 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物主要为金属废料、废金属屑、吸尘装置收集的金属粉尘、废矿物油（废线切割液、废导轨油、废电火花油）、磨削油泥、废切削液、废乳化液、废包装桶、废含油抹布。 一般固废收集后外售，危险废物已与常州市锦云工业废弃物处理有限公司、苏州己任环保科技服务有限公司签订处置协议。生活垃圾由物业统一清运。 - 企业设有独立的一般固废堆场和危废堆场。一般固废堆场设置在室内，面积为20m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。危废堆场位于3#楼南侧，面积20m2，危废储存于室内，堆场地面已做防渗处理，废液吨桶底部配有防渗托盘，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。 本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 序号; 固废 名称; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量 （吨/年）; 实际估算产生量（吨/年）; 处置 方式; 堆场面积m2. 1; 金属废料、金属屑; 86; --; 50; 50; 集中收集后出售; 20. 2; 金属粉尘; 86; --; 0.76; 0.75. 3; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 5; 暂未转移; 委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司; 20. 4; 磨削油泥; HW08; 900-200-08; 0.3; 暂未转移. 5; 废切削液、废乳化液; HW09; 900-006-09; 2; 暂未转移. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 暂未转移; 委托苏州己任环保科技服务有限公司处置. 7; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1; 由当地环卫处理; 20. 8; 生活垃圾; 99; --; 5; 5.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 废气:项目生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物厂界外符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，其中非甲烷总烃厂区内符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。 废水:本项目废水接管口执行苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准；污水厂尾水（COD、氨氮、总磷、总氮）排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中城镇污水处理厂表2中污染物排放限值标准，DB32/1072-2007未列入项目（pH和SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本项目不产生生产废水。 噪声:根据设备产生的噪声源强，项目设备噪声经减振、隔声和距离衰减后厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物:项目产生的金属废料、废金属屑、金属粉尘由企业收集后外售综合利用；废矿物油、磨削油泥、废切削液、废乳化液、废包装桶、废含油抹布委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。固废零排放。 1.3建议与要求 1.上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况发生重大变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2.建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，强化职工自身的环保意识和安全生产技能。 3.加强对废气处理设施的运行管理工作，如出现故障必需立即停产检修，确保本项目的废气处理后稳定达标排放。 4.加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。 5.严格执行“三同时”制度。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 监测因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 4; 50; 100; /; /; /; 1; 100. 氨氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总磷; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总氮; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 非甲烷总烃; 42; 6; 14; 100; /; /; /; 8; 100. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2020.6.11昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.6.12昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 无组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 声级计; AWA5636; 0316008; 2020-11-11. 声校准器; AWA6221B; 0317005; 2021-04-07. pH计; PH630; 0319008; 2021-04-02. 气象参数仪; 5500; 0319025; 2020-11-18. 电子天平; FA1104; 0317004; 2021-03-26. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318016; 2020-07-01. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318017; 2020-07-01. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318018; 2020-07-01. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318019; 2020-07-01. 大气综合采样器; TH-150C; 0315050; 2020-10-30. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001/0309002; 2020-10-27. 气相色谱仪; A91 PLUS; 0319014; 2021-05-14. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2020-10-27. 数显滴定器; 50mL; 0309024; 2021-04-01.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口(S1); pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 在厂内车间门外1米处布设3个检测点Q5~Q7; 非甲烷总烃排放浓度及气象参数; 3次/天，连续2天. 无组织废气：在厂界上风向布设1个检测点位Q1，在下风向布设3个检测点位Q2~Q4; 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及气象参数; 3次/天，连续2天. - 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界东侧布设1个监测点（Z1~Z4）; 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

- 验收监测期间生产工况记录： - 2020年6月11日~6月12日苏州科星环境检测有限公司对苏州华泰模具制造有限公司新建年产15600件（套）模具项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。全公司员工70人，本项目单班生产，每班工作8小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 - 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评年产量; 环评日产量; 实际日产量; 生产负荷. 2020年6月11日; 模具; 15600件（套）/年; 52套; 50套; 96%. 2020年6月12日; 模具; 15600件（套）/年; 52套; 50套; 96%. - 验收监测结果： - 1、废水监测结果见表7-2。 - 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水接管口WS-01; 2020年6月11日; pH值; 8.12; 8.27; 8.05; 8.19; 8.05~8.27; 6-9; 合格. 化学需氧量; 25; 22; 12; 19; 20; 350; 合格. 氨氮; 7.78; 6.90; 5.42; 6.64; 6.69; 25; 合格. 总磷; 0.794; 0.810; 0.877; 0.759; 0.810; 3; 合格. 总氮; 14.0; 9.90; 11.8; 13.4; 12.3; 40; 合格. 悬浮物; 61; 46; 64; 54; 56; 300; 合格. 污水接管口WS-01; 2020年6月12日; pH值; 8.08; 8.16; 8.32; 8.21; 8.08~8.32; 6-9; 合格. 化学需氧量; 18; 9; 10; 16; 13; 350; 合格. 氨氮; 1.32; 1.58; 1.20; 1.64; 1.44; 25; 合格. 总磷; 0.470; 0.492; 0.452; 0.465; 0.470; 3; 合格. 总氮; 3.75; 2.88; 3.10; 3.37; 3.28; 40; 合格. 悬浮物; 47; 60; 61; 64; 58; 300; 合格. - 2、无组织废气监测结果见表7-3、表7-4，气象参数见表7-5。 - 表7-3无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向Q1; 2020年6月11日; 第一次; 0.117; 1.26. 第二次; 0.134; 1.22. 第三次; 0.184; 1.25. 厂界下风向Q2; 2020年6月11日; 第一次; 0.218; 1.75. 第二次; 0.218; 1.56. 第三次; 0.251; 1.73. 厂界下风向Q3; 2020年6月11日; 第一次; 0.250; 1.56. 第二次; 0.267; 1.92. 第三次; 0.250; 1.72. 厂界下风向Q4; 2020年6月11日; 第一次; 0.317; 1.52. 第二次; 0.334; 1.45. 第三次; 0.301; 1.47. 下风向浓度最大值; 0.334; 1.92. 标准限值; 1.0; 4.0. 达标情况; 合格; 合格. 厂区内无组织Q5; 2020年6月11日; 第一次; /; 1.65. 第二次; /; 1.75. 第三次; /; 1.62. 均值; /; 1.67. 厂区内无组织Q6; 2020年6月11日; 第一次; /; 1.49. 第二次; /; 1.71. 第三次; /; 1.73. 均值; /; 1.64. 厂区内无组织Q7; 2020年6月11日; 第一次; /; 1.45. 第二次; /; 1.31. 第三次; /; 1.71. 均值; /; 1.49. 标准限值; /; 6. 达标情况; /; 合格. 备注： 1、测点示意图见附图4。. 表7-4无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向Q1; 2020年6月12日; 第一次; 0.167; 0.30. 第二次; 0.150; 0.31. 第三次; 0.134; 0.32. 厂界下风向Q2; 2020年6月12日; 第一次; 0.284; 0.32. 第二次; 0.268; 0.33. 第三次; 0.318; 0.38. 厂界下风向Q3; 2020年6月12日; 第一次; 0.301; 0.31. 第二次; 0.284; 0.36. 第三次; 0.267; 0.32. 厂界下风向Q4; 2020年6月12日; 第一次; 0.267; 0.31. 第二次; 0.317; 0.32. 第三次; 0.300; 0.36. 下风向浓度最大值; 0.318; 0.38. 标准限值; 1.0; 4.0. 达标情况; 合格; 合格. 厂区内无组织Q5; 2020年6月12日; 第一次; /; 0.39. 第二次; /; 0.33. 第三次; /; 0.33. 均值; /; 0.35. 厂区内无组织Q6; 2020年6月12日; 第一次; /; 0.42. 第二次; /; 0.32. 第三次; /; 0.30. 均值; /; 0.35. 厂区内无组织Q7; 2020年6月12日; 第一次; /; 0.32. 第二次; /; 0.33. 第三次; /; 0.33. 均值; /; 0.33. 标准限值; /; 6. 达标情况; /; 合格. 备注： 1、测点示意图见附图4。. - 表7-5 无组织监测气象参数表 点位; 日 期; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q1~Q4; 2020.6.11; 第一次; 100.5; 299.1; 60; 北; 2.1. 第二次; 100.5; 300.4; 58; 北; 2.6. 第三次; 100.5; 301.2; 55; 北; 2.8. 2020.6.12; 第一次; 100.2; 298.8; 62; 北; 1.7. 第二次; 100.2; 299.6; 57; 北; 2.0. 第三次; 100.2; 300.3; 52; 北; 1.8. Q5~Q7; 2020.6.11; 第一次; 100.5; 299.1; 60; 北; 2.1. 第二次; 100.5; 299.3; 59; 北; 2.1. 第三次; 100.5; 299.6; 59; 北; 2.1. 2020.6.12; 第一次; 100.2; 298.8; 62; 北; 1.7. 第二次; 100.2; 299.0; 62; 北; 1.7. 第三次; 100.2; 299.4; 60; 北; 1.8. - 3、噪声监测结果见表7-6。 - 表7-6 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4. 2020.6.11; Leq（昼间）; 58.8; 57.8; 58.4; 58.0. 2020.6.12; Leq（昼间）; 57.6; 57.8; 58.7; 59.4. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 监测时间： 2020年6月11日08时30分至08时51分 昼 2020年6月12日08时30分至08时54分 昼. - 4、固体废弃物检查结果见表7-7。 - 表7-7 固废检查结果表 序号; 固废 名称; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量 （吨/年）; 实际估算产生量（吨/年）; 处置 方式; 堆场面积m2. 1; 金属废料、金属屑; 86; --; 50; 50; 集中收集后出售; 20. 2; 金属粉尘; 86; --; 0.76; 0.75. 3; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 5; 暂未转移; 委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司; 20. 4; 磨削油泥; HW08; 900-200-08; 0.3; 暂未转移. 5; 废切削液、废乳化液; HW09; 900-006-09; 2; 暂未转移. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 暂未转移; 委托苏州己任环保科技服务有限公司处置. 7; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1; 由当地环卫处理; 20. 8; 生活垃圾; 99; --; 5; 5. - 5、污染物总量核算 - 根据本次验收监测结果对本项目废气、废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-8，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-9。 - 表7-8 废水总量核算表 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口WS01; 废水量; ——; ——; 1123; 1123. 化学需氧量; 13-20; 16; 0.018. 悬浮物; 54-58; 57; 0.064. 氨氮; 1.44-6.69; 4.06; 0.005. 总磷; 0.470-0.810; 0.640; 0.001. 总氮; 3.28-12.3; 7.78; 0.009. - 备注：根据监测期间环境验收补充资料，企业年用水量约1360吨，按环评废水排放比例计算，则本项目生活污水排放量为1123吨/年。 - 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 1123; 2100; 符合总量 控制指标. 化学需氧量; 0.018; 0.735. 悬浮物; 0.064; 0.63. 氨氮; 0.005; 0.053. 总磷; 0.001; 0.006. 总氮; 0.009; 0.084.

表八

“三同时”执行情况： 序号; 三同时要求; 执行情况. 1; 根据你公司委托南京银海工程咨询有限公司编制的环境影响报告表（以下简称报告表）的评价结论，从环境保护角度分析，在全面落实报告表中提出的各项污染防治措施前提下，原则同意报告表所列该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。该项目建设地址为:苏州市相城区北桥街道张家浜路16号，租赁处为苏州市鑫达利电子有限公司建筑面积3620平方米生产用房。项目建设内容和规模为:年产15600件（套）模具项目。; 本项目性质为新建，建设地点为苏州市相城区北桥街道张家浜路16号，租赁处为苏州市鑫达利电子有限公司建筑面积3620平方米生产用房。本项目实施后已执行:年产15600件（套）模具的生产能力。本项目地点、内容、生产规模均与环评一致. 2; 厂区应实行“雨污分流、清污分流”。生产废水不产生。生活废水排入苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）进行处理。; 根据企业提供的雨污管网图，厂区已实行“雨污分流、清污分流”，执行项目不产生生产废水。生活污水排入苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）进行处理。. 3; 生产车间产生的非甲烷总烃和颗粒物经过加强车间通风措施和增加配套吸尘装置过滤后无组织排放。该项目生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物厂界外应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，其中非甲烷总烃厂区内应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。; 生产车间产生的非甲烷总烃和颗粒物经过加强车间通风措施和增加配套吸尘装置过滤后已执行无组织排放。项目生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物厂界外符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，其中非甲烷总烃厂区内应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。卫生防护距离内无有居民住宅等环境敏感目标。. 4; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，必须采取防振降噪措施。; 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，已采取防振降噪措施。. 5; 危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的一般固废有：金属废料、金属屑，金属粉尘，废含油抹布。危险废物种类有:废矿物油（900-249-08）、磨削油泥（900-200-08）、废切削液、废乳化液（900-006-09）、废包装桶（900-041-49）。危险废物需委托持有相应资质的单位进行处理，并严格按要求规范堆放，设置室内专用堆放场所，设置明显标志牌，不得随意堆放及外排；边角料、废粉、不合格品、废包装材料经收集后外售处置，不得外排；生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。; 危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾已分类收集。项目实施后产生的一般固废：金属废料、金属屑，金属粉尘，做外售处理。危险废物种类有：废矿物油（900-249-08）、磨削油泥（900-200-08）、废切削液、废乳化液（900-006-09）、废包装桶（900-041-49）。危险废物已委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司、苏州己任环保科技服务有限公司处理，已严格按要求规范堆放，并设置室内专用堆放场所，设置明显标志牌，未随意堆放及外排；边角料、废粉、不合格品、废包装材料经收集后委托常熟市永洁环境保护服务有限公司处置，不得外排；生活垃圾由和废含油抹布环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。. 6; 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［97］122号）文的要求执行，废水排放口和固体废物存放地设标志牌，废水、废气排放口设采样口，并按相关要求安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环保部门的监控设备联网。; 已按当地环保部门要求设置。. 7; 严格执行报告表以及批复中提出的环境保护对策措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。; 正在办理。. 8; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 本项目未发生重大变化。.

表九

验收监测结论： 1、 废水 全厂生活污水经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）处理。监测期间，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放达到苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮年排放总量符合环评及批复中核定的总量控制要求。 2、 废气 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物厂界外符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，其中非甲烷总烃厂区内符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。 3、噪声 本项目设备噪声经减振、隔声和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、固体废物 危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾已分类收集。项目实施后产生的危险废物种类有：废矿物油（900-249-08），磨削油泥（900-200-08），废切削液、废乳化液（900-006-09），废包装桶（900-041-49），废含油抹布（900-041-49）。废矿物油，磨削油泥，废切削液、废乳化液委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司、废包装桶委托苏州己任环保科技服务有限公司进行处理，已严格按要求规范堆放，并设置室内专用堆放场所，并设置明显标志牌，未随意堆放及外排；金属废料、金属屑，金属粉尘经收集后外售处置，不得外排；生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放。 - 5、其他 - 本项目厂房生产车间边界为起点设置100米的卫生防护距离；卫生防护距离内无有居民住宅等环境敏感目标。 ### 本项目突发环境事件应急预案已备案，备案号：320507-2020-225-L。