无锡市翼搏铝业有限责任公司年产2000吨铝型材加工项目环境保护验收监测报告表

科星环竣（2020）字 第（037）号

| 建设单位: | 无锡市翼搏铝业有限责任公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2020年7月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 13506196600 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 214196 |  | 邮编: | 215131 |
| 地址: | 无锡市锡山区鹅湖镇新园路126号 |  | 地址: | 苏州市相城区嘉元路698号12层 |

表一

| 建设项目名称 | 年产2000吨铝型材加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市翼搏铝业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 补办 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山区鹅湖镇新园路 126号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝型材加工 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2000吨铝型材 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2000吨铝型材 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年11月 | 开工建设时间 | 2018年5月5日 |  |  |
| 调试时间 | 2018年9月5日 | 验收现场监测时间 | 2020年6月11日-6月12日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 橙志（上海）环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 1000万 | 环保投资总概算 | 1.5万 | 比例 | 0.15% |
| 实际总概算 | 1000万 | 环保投资 | 1.5万 | 比例 | 0.15% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号，2016年3月30日）； 5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 6、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 7、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 8、《无锡市翼搏铝业有限责任公司年产2000吨铝型材加工项目环境影响报告表》（橙志（上海）环保技术有限公司2019年11月）； 9、《关于对<无锡市翼搏铝业有限责任公司年产2000吨铝型材加工项目环境影响报告表>的审批意见》（无锡市行政审批局 锡行审环许[2020]4040号2020年3月18日）； 10、无锡市翼搏铝业有限责任公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目污水接管口中pH值、化学需氧量、悬浮物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4 三级标准，TP、NH3-N、TN 执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 中B 等级标准。 表1 中B 等级标准。 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 总排口; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4 三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 中B 等级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 2、废气 本项目生产过程中产生的天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准；无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; SO2排放限值（mg/m3）; NOX排放限值（mg/m3）; 烟气黑度林格曼级; 依据. 天然气燃烧废气; 20; 50; 150; 1; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 污染物; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 1; GB16297-1996. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 4、固体废物评价标准： 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 5、总量控制指标 本项目执行环评报告表中建议的污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 接管量/排放量（t/a）. 废水; 废水量; 255. 化学需氧量; 0.102. 悬浮物; 0.0765. 氨氮; 0.0089. 总磷; 0.0013. 总氮; 0.0102. 废气（有组织）; 烟尘; 0.008. 二氧化硫; 0.0008. 氮氧化物; 0.0050. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 无锡市翼搏铝业有限责任公司成立于2018年3月19日，经营范围为铝合金型材及铝制品的制造、加工、销售；有色金属制品及材料、不锈钢制品及材料的销售。企业租用无锡市紫佳机械制造有限公司位于无锡市锡山区鹅湖镇新园路126号的现有闲置厂房进行铝型材的加工，租赁面积为2500m2.。 ### 本项目主体工程于2018年9月5日正式投入生产，因未依法报批建设项目环境影响评价文件，2018年12月21日经无锡市锡山区环境保护局现场检查并依照《建设项目环境保护管理条例》“未批先建”予以处罚，无锡市锡山区环境保护局于2019年3月19日下达了环境行政处罚决定书（锡山环罚决[2019]63号和锡山环罚决[2019]64号）。企业根据环保局责令要求，立即停产，同时于2019年4月25日缴清罚款。 ### 项目于2018年11月07日取得江苏省投资项目备案证（锡山发改备[2018]483号），2019年11月橙志（上海）环保技术有限公司编制完成了《无锡市翼搏铝业有限责任公司年产2000吨铝型材加工项目环境影响评价报告表》，2020年3月18日取得无锡市行政审批局的审批意见（锡行审环许[2020]4040号）。 本项目租赁租用无锡市紫佳机械制造有限公司位于无锡市锡山区鹅湖镇新园路126号的现有闲置厂房，经度120.54°，纬度31.53°。本项目东面为青虹路、金三利印刷；南面为新园路，隔路为龙马印刷；西面为鼎辉钢结构等企业；北面为腾羽环保科技有限公司。本项目以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，目前卫生防护距离内无环境敏感目标。 本项目员工20人，年工作300天，单班制生产，每班工作8h，年运行2400h。本项目不设置食堂，不提供住宿，员工就餐从快餐公司外购解决。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（吨/年）; 实际能力 （吨/年）; 年运行时数. 生产车间; 铝型材加工; 2000; 2000; 2400h. 表2-2 主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量（台）; 实际数量（台); 备注. 1; 挤压机; /; 1; 2; 增加1台备用. 2; 加热炉; /; 1; 2; 增加1台备用. 3; 切割机; /; 1; 2; 增加1台备用. 4; 冲床; TF21-63kN; 2; 0; 取消建设. 5; 冲床; 160kN; 1; 0; 取消建设. 6; 拉直机; /; 1; 2; 增加1台备用. 7; 时效炉; /; 1; 1; /. 3、原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 环评年用量（t/a）; 验收工况用量(t/a); 来源. 铝棒; 97%铝，其余3%为镁和硅; 2100; 2100; 外购. 项目用水主要为生活用水。本项目无生产废水。根据企业提供的水费收据，核算全厂水平衡图如下： ★S1 180 27 153 153 注：★表示废水监测点位 图2-1 全厂实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

- 生产工艺简介 ### 3.1生产工艺流程： 注：虚线框内冲压工艺已取消 图2-2 铝型材生产工艺流程图 流程说明： （1）加热：将铝棒置于加热炉内500℃加热4h，使铝棒软化。加热炉采用天然气间接加热，该工序有天然气燃烧废气（G1）产生。本项目使用铝棒含97%铝，其余3%为硅和镁，铝的熔点为 660℃，在500℃的加热温度下，铝不会发生熔化；硅热氧化温度为900~1200℃，特殊条件下可降到600℃，因此在本项目的加热温度下，铝棒加热基本不会产生金属氧化物等烟尘。 （2）挤压：加热后变软的铝棒放入挤压机的盛锭筒内，然后由大功率的油压缸推动挤压杆，挤压杆的前端有挤压垫，这样被加热变软的铝棒在挤压垫的强大压力作用下从模具精密成型孔挤出成型。为提高产品的成型率，提高产品的外观，模具使用前需要用模具加热炉预热，模具加热炉采用电加热。 （3）切割：挤压加工好的铝型材室温下冷却后，使用切割机切割成所需长度尺寸。切割机切割时有粉尘（G2）产生，此工序还有废铝（S1）、噪声（N1）产生。 （4）时效：将切割好的铝型材置于时效炉内190℃时效处理4-5h。时效处理是指合金工件经固溶处理，冷塑性变形或铸造，锻造后，在较高的温度放置或室温保持其性能，形状，尺寸随时间而变化的热处理工艺。其目的是消除工件内应力，稳定组织和尺寸，改善机械性能。时较炉采用天然气间接加热，因此该工序有天然气燃烧废气（G3）产生。 （5）拉直：时效加工后的铝型材会产生不同程度的扭曲，导致铝型材弯曲或者拉伸变形，因此需要使用拉直机对其曲直度进行调整。拉直机矫直原理是利用夹持装置分别夹持型材的两端并施以足够的拉力，使材料产生塑性拉伸变形，使其拉伸方向长短不齐的纤维长度趋于基本相等后，卸掉外力时以相等的弹复量恢复到稳定状态，达到拉伸矫直的目的。 （6）打磨：加工好的铝型材使用手持打磨机对其表面需要打磨加工的地方进行打磨处理，该工序有粉尘（G4）、铝屑（S2）、废砂轮（S3）、噪声（N2）产生。 4、工程变动情况 （一）生产设备的变动：较环评增加挤压机、切割机、加热炉、拉直机各1台，均为备用设备，减少3台冲床，取消冲压工艺。 以上变动未新增原辅材料，经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致。根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变动不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目不产生生产废水，项目用水主要为生活用水。经化粪池处理后接管鹅湖污水厂处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 153; /; /; /; /; 鹅湖污水厂. 2、废气 本项目废气主要为天然气燃烧废气，切割粉尘，打磨粉尘。 天然气燃烧废气经管道收集后通过2根15米高排气筒（FQ01、FQ02）排放； 打磨、切割粉尘经移动式除尘器吸气臂收集，抽至除尘器处理，尾气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及排放情况见表3-2。 表3-2本项目废气产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 有组织废气; 加热炉; 烟尘、SO2、NOX; 间歇; /; /; 15米; FQ02排气筒; 排气筒出口按规范开孔. 有组织废气; 时效炉; 烟尘、SO2、NOX; 间歇; /; /; 15米; FQ01排气筒; 排气筒出口按规范开孔. 无组织废气; 切割、打磨; 颗粒物; 间歇; 除尘器收集处理; /; /; 周围大气; /. 3、噪声 本项目噪声主要来源于切割机、加热炉和时较炉风机等运转时产生的机械噪声。主要设备的噪声源强如下表所示。已采取隔声、减振、合理布局等综合治理措施。 表3-3 生产设备噪声源强表 名称; 源强 dB（A）; 台数（台）; 位置; 运行方式; ## 治理措施. 切割机; 75; 2; 生产车间; ## 间歇; 隔声、减振、合理布局. 加热炉; 80; 2; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 时效炉; 80; 1; 生产车间; 间歇; 隔声、减振、合理布局. 4、固体废物 本项目生产过程中产生的一般固废有：铝屑，废砂轮，收集粉尘以及员工办公产生的生活垃圾。本项目不产生危险废物。 一般固废收集后回收利用处理，生活垃圾由环卫清运。 企业设有独立的一般固废堆场。一般固废堆场设置在室内，面积为20m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。 本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场面积m2. 铝屑; 切割、粉尘; 82; 3.8; 3.8; 回收利用处理; 20. 废铝; 冲压; 一般废物; 82; 100; 0. 废砂轮; 打磨; 86; 0.001; 0.001. 收集粉尘; 废气治理; 84; 0.0256; 0.0256. 生活垃圾; 员工日常办公生活; 一般城市垃圾; 2.4; 10; 10; 环卫处理; 若干带盖垃圾桶.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 ①废气：本项目废气主要为天然气燃烧废气，切割粉尘，打磨粉尘。 天然气燃烧废气，其污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NOx计）。 切割废气及打磨废气经移动式除尘器吸气臂收集抽至除尘器处理，尾气在车间内无组织排放。无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准。 ②废水：本项目不产生生产废水，项目用水主要为生活用水。经化粪池处理后接管鹅湖污水厂处理，尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2的I类厂标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入向阳河。 ③噪声：本项目噪声经隔声、减振和距离衰减后厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ④固废：本项目不产生危险废物，本项目产生的一般废物为铝屑，废砂轮，废铝，收集粉尘以及员工办公产生的生活垃圾。一般固废收集后回收利用处理，生活垃圾由环卫清运。固废零排放。 本项目所采取的废水、废气、噪声、固废污染防治措施及方案切实可靠，能够保证达标排放。 1.3建议与要求 1、建设单位应加强管理，落实各项环保措施，使污染物尽量消除在源头，加强机械设备的日常维护和管理，减轻噪声的影响。 2、生产车间及仓库内禁止吸烟，严格管理明火，定期对厂区内电路电线进行检查维护，防止电路意外事故引发火灾。 3、加强设备管理，定期维护和保养，并经常检查，对事故设备或损坏件及时维修、更换，确保设备完好；制订严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，杜绝污染事故发生。 4、加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。 5、严格执行“三同时”制度。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件二。

表五

验收监测质量保证及质量控制： （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 监测因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 4; 33; 100; /; /; /; 1; 100. 氨氮; 8; 4; 33; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总磷; 8; 4; 33; 100; 2; 25; 100; 1; 100. 总氮; 8; 4; 33; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总悬浮颗粒物; 24; 4; 17; 100; /; /; /; /; /. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2020.6.11昼; 0317005; 94.0; 93.8; 93.8; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2020.6.12昼; 0317005; 94.0; 93.8; 93.8; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 有组织废气; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014. 二氧化硫; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017. 烟气黑度; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 气象参数仪; 5500; 0319025; 2020-11-18. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318016; 2020-07-01. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318017; 2020-07-01. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318018; 2020-07-01. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318019; 2020-07-01. 大气综合采样器; TH-150C; 0315050; 2020-10-30. pH计; PH630; 0319008; 2021-04-02. 声级计; AWA5636; 0316008; 2020-11-11. 声校准器; AWA6221B; 0317005; 2021-04-07. 自动烟尘（气）测试仪; 3012H; 0318002; 2020-12-30. 自动烟尘（气）测试仪; 3012H; 0318031; 2020-12-30. 电子天平; FA1104; 0317004; 2021-03-26. 电子天平; BT25S; 0318004; 2021-03-26. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001/0309002; 2020-10-27. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2020-10-27. 数显滴定器; 50mL; 0309024; 2021-04-01.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口WS01(S1); pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 时效炉废气排口Q1#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率以及烟气黑度; 3次/天，连续2天. 加热炉废气排口Q2#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率以及烟气黑度; 3次/天，连续2天. 厂界上风向设1个监测点Q3，下风向设3个监测点Q4~Q6; 总悬浮颗粒物及气象参数; 3次/天，连续2天. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界东侧布设1个监测点（Z1~Z4）; 厂界噪声; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年6月11日~6月12日苏州科星环境检测有限公司对无锡市翼搏铝业有限责任公司年产2000 吨铝型材加工项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。全公司员工20人，本项目单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 环评年产量; 环评日产量; 实际日产量; 生产负荷. 2020.06.11; 铝型材加工; 2000吨; 6.7吨; 6吨; 100%. 2020.06.12; 铝型材加工; 2000吨; 6.7吨; 6吨; 100%. 验收监测结果： 1、废水监测结果见表7-2。 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水接管口S1; 2020.06.11; pH值; 7.58; 7.31; 7.64; 7.50; 7.31~7.64; 6~9; 合格. 悬浮物; 54; 49; 58; 55; 54; 400; 合格. 化学需氧量; 33; 45; 38; 34; 38; 500; 合格. 总磷; 1.21; 1.26; 1.18; 1.22; 1.22; 8; 合格. 总氮; 18.8; 18.8; 20; 15.7; 18.3; 70; 合格. 氨氮; 14.2; 16.4; 16.1; 15.1; 15.5; 45; 合格. 污水集水池S1; 2020.06.12; pH值; 7.85; 7.64; 7.77; 7.54; 7.54~7.85; 6~9; 合格. 悬浮物; 234; 167; 92; 198; 173; 400; 合格. 化学需氧量; 45; 49; 39; 55; 47; 500; 合格. 总磷; 1.59; 1.6; 1.55; 1.51; 1.56; 8; 合格. 总氮; 21; 22.1; 22.6; 22.7; 22.1; 70; 合格. 氨氮; 18.6; 18.7; 17.0; 17.0; 17.8; 45; 合格. - 废气监测结果见表7-3、7-4。 表7-3 时效炉废气排口FQ2监测结果 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 时效炉废气排口FQ2; 2020年6月11日; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 63; 51; 59; /; /. 含氧量; %; 16.1; 16.5; 16.2; /; /. 颗粒物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 颗粒物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 50; 合格. 二氧化硫 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; ND; 3; 5; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; /; 12; 18; 150; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; /; 1.53×10-4; 2.95×10-4; /; /. 烟气黑度; 级; ＜1; ＜1; ＜1; ≤1; 合格. 时效炉废气排口FQ2; 2020年6月12日; 废气流量; Nm3/h; 56; 62; 63; /; /. 含氧量; %; 17.0; 16.8; 16.6; /; /. 颗粒物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 颗粒物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 50; 合格. 二氧化硫 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 8; 5; 4; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; 35; 21; 16; 150; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; 4.48×10-4; 3.10×10-4; 2.52×10-4; /; /. 烟气黑度; 级; ＜1; ＜1; ＜1; ≤1; 合格. 备注; “ND”表示未检出，颗粒物的检出限为1mg/m3，二氧化硫、氮氧化物的检出限为3mg/m3；排放速率以“/”表示。. 表7-4 加热炉废气排口FQ1监测结果 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 加热炉废气排口FQ1; 2020年6月11日; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 41; 53; 56; /; /. 含氧量; %; 18.5; 18.1; 17.4; /; /. 颗粒物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 颗粒物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 50; 合格. 二氧化硫 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 11; 7; 13; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; 77; 42; 63; 150; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; 4.51×10-4; 3.71×10-4; 7.28×10-4; /; /. 烟气黑度; 级; ＜1; ＜1; ＜1; ≤1; 合格. 加热炉废气排口FQ1; 2020年6月12日; 废气流量; Nm3/h; 56; 62; 63; /; /. 含氧量; %; 17.2; 18.1; 17.5; /; /. 颗粒物 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 颗粒物 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 颗粒物 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 二氧化硫 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 50; 合格. 二氧化硫 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 16; 9; 14; /; /. 氮氧化物 排放浓度; mg/m3; 74; 54; 70; 150; 合格. 氮氧化物 排放速率; kg/h; 6.72×10-4; 4.32×10-4; 4.90×10-4; /; /. 烟气黑度; 级; ＜1; ＜1; ＜1; ≤1; 合格. 备注; “ND”表示未检出，颗粒物的检出限为1mg/m3，二氧化硫、氮氧化物的检出限为3mg/m3；排放速率以“/”表示。. 3.无组织废气监测结果见表7-5、7-6。 表7-5无组织排放监测数据（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物. 厂界上风向 Q3; 2020年6月11日; 第一次; 0.184. 第二次; 0.133. 第三次; 0.150. 厂界下风向 Q4; 2020年6月11日; 第一次; 0.351. 第二次; 0.268. 第三次; 0.317. 厂界下风向 Q5; 2020年6月11日; 第一次; 0.234. 第二次; 0.334. 第三次; 0.251. 厂界下风向 Q6; 2020年6月11日; 第一次; 0.300. 第二次; 0.284. 第三次; 0.367. 下风向浓度最大值; 0.367. 标准限值; 1.0. 评价; 合格. 表7-6无组织排放监测数据（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物. 厂界上风向 Q3; 2020年6月12日; 第一次; 0.134. 第二次; 0.117. 第三次; 0.167. 厂界下风向 Q4; 2020年6月12日; 第一次; 0.234. 第二次; 0.217. 第三次; 0.301. 厂界下风向 Q5; 2020年6月12日; 第一次; 0.284. 第二次; 0.267. 第三次; 0.267. 厂界下风向 Q6; 2020年6月12日; 第一次; 0.250. 第二次; 0.267. 第三次; 0.317. 下风向浓度最大值; 0.317. 标准限值; 1.0. 评价; 合格. 表7-7无组织气象参数一览表 点位; 日 期; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q3~Q6; 2020.6.11; 第一次; 100.5; 304.3; 60; 北; 2.5. 第二次; 100.5; 305.7; 56; 北; 2.1. 第三次; 100.5; 306.2; 51; 北; 1.8. 2020.6.12; 第一次; 100.2; 303.1; 62; 北; 1.6. 第二次; 100.2; 304.4; 58; 北; 1.9. 第三次; 100.2; 305.5; 55; 北; 2.1. 4、噪声监测结果见表7-8。 表7-8噪声监测结果 监测结果dB(A); 厂界外Z1; 厂界外Z2; 厂界外Z3; 厂界外Z4. 2020.6.11; Leq（昼间）; 59.5; 59.0; 59.5; 58.0. 2020.6.12; Leq（昼间）; 58.5; 58.1; 59.2; 58.8. 标准限值; Leq（昼间）; 65; 65; 65; 65. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 监测时间： 2020年6月11日16时30分至16时51分 昼：阴；风速：2.8 m/s； 2020年6月12日16时31分至16时55分 昼：阴；风速：2.6 m/s。. 5、固体废弃物检查结果见表7-9。 表7-9 固废检查结果表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场面积m2. 铝屑; 切割、粉尘; 82; 3.8; 3.8; 回收利用处理; 20. 废铝; 冲压; 一般废物; 82; 100; 0. 废砂轮; 打磨; 86; 0.001; 0.001. 收集粉尘; 废气治理; 84; 0.0256; 0.0256. 生活垃圾; 员工日常办公生活; 一般城市垃圾; 2.4; 10; 10; 环卫处理; 若干带盖垃圾桶. 6、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废气、废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-10，废气总量核算表见表7-11，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-12。 表7-10 废水总量核算表 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口WS01; 废水量; ——; ——; 153; 153. 化学需氧量; 38-47; 42; 0.00643. 悬浮物; 54-173; 114; 0.0174. 氨氮; 15.5-17.8; 16.6; 0.00254. 总磷; 1.22-1.56; 1.39; 0.000213. 总氮; 18.3-22.1; 20.2; 0.00309. 备注：根据监测期间环境验收补充资料，企业年用水量约180吨，按环评废水排放比例计算，则本项目生活污水排放量为153吨/年。 表7-11 废气总量核算表 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间; 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. FQ-1; 颗粒物; ND; ND; /; 2400小时; 0. 二氧化硫; ND; ND; /; 0. 氮氧化物; 61-66; 64; 2.92×10-4; 0.000701. FQ-2; 颗粒物; ND; ND; /; 2400小时; 0. 二氧化硫; ND; ND; /; 0. 氮氧化物; 10-24; 17; 5.24×10-4; 0.00126. 备注; /. 表7-12污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 153; 255; 符合总量 控制指标. 化学需氧量; 0.00643; 0.102. 悬浮物; 0.0174; 0.0765. 氨氮; 0.00254; 0.0089. 总磷; 0.000213; 0.0013. 总氮; 0.00309; 0.0038. 废气; 颗粒物; 0; 0.008; 符合总量 控制指标. 二氧化硫; 0; 0.0008. 氮氧化物; 0.00196; 0.005.

表八

三同时落实情况： 序号; 三同时要求; 三同时落实情况. 1; 该项目建设地址为：无锡市锡山区鹅湖镇新园路126号。建设内容及规模为:年产2000吨铝型材加工项目。; 本项目性质、地点、规模与环评一致。生产工艺取消冲压工艺。. 2; 本项目无生产废水产生和排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。; 根据企业提供的雨污管网图，厂区已实行“雨污分流、清污分流”，废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B等级标准后接管鹅湖污水处理厂。. 3; 加热炉、时效炉采用天然气加热，燃烧废气分别经15米排气筒排放，确保尾气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准。本项目切割、打磨产生粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放，确保无组织颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。本项目以生产车间外50米设置卫生防护距离，该卫生防护距离内目前无敏感目标。; 加热炉、时效炉采用天然气加热，燃烧废气分别经15米排气筒排放，尾气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度、烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准。本项目切割、打磨产生粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放，无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。本项目以生产车间外50米设置卫生防护距离，该卫生防护距离内未新建敏感目标。. 4; 合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类标准。; 已合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类标准。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，各类固废分类收集，妥善处理。生活垃圾由环卫部门清运。; 已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，各类固废分类收集，妥善处理。生活垃圾由环卫部门清运。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。.

表九

验收监测结论： 1、 废水 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管至鹅湖污水处理厂处理。监测期间，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，总磷、总氮、氨氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮年排放总量符合环评及批复中核定的总量控制要求。 2、 废气 加热炉、时效炉采用天然气加热，燃烧废气分别经15米排气筒排放，尾气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准。本项目切割、打磨产生粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放，无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。废气中、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年排放总量符合环评及批复中核定的总量控制要求。 3、噪声 本项目设备噪声经减振、隔声和距离衰减后厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物 本项目不产生危险废物，一般固体废弃物、生活垃圾已分类收集，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，一般固体废弃物已妥善处理。 5、其他 企业设置了兼职环保管理人员，制定了相关环境管理制度。本项目已按照相关要求规范化设置了各排污口及环保标志； ### 本项目卫生防护距离为以生产车间为执行边界的50m范围内，该范围内目前无居民点、学校、医院等环境敏感目标； ### 本项目已办理排污许可登记，登记编号为：91320214MA1W7QL940001X。