苏州市伟仕达包装有限公司年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、

纸箱1万个新建项目（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

科星环竣（2021）字 第（043）号

|  | 建设单位：苏州市伟仕达包装有限公司 |
| --- | --- |
|  | 编制单位：苏州科星环境检测有限公司 |

2021年12月

| 建设单位法人代表: |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: |  |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位 （盖章） |  | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话: 13962108102 |  | 电话:0512-65809687 |
| 传真:/ |  | 传真:/ |
| 邮编:215133 |  | 邮编: 215138 |
| 地址:苏州市相城区太平工业园 |  | 地址:苏州市漕湖大道79号9号楼 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州市伟仕达包装有限公司年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个新建项目（第一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州市伟仕达包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区太平工业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 包装袋、塑料制品、吸塑盒、纸箱 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产包装袋5万个 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2009年11月 | 开工建设时间 | 2010年07月 |  |  |
| 调试时间 | 2011年01月 02日 | 验收现场监测时间 | 2021.11.29~2021.11.30 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原苏州市相城区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏工业学院 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 100万 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 100万 | 环保投资 | 5万 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》（生态环境部[2018]9号）； 6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》江苏省生态环境厅 2021年4月2日； 8、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）； 9、《苏州市伟仕达包装有限公司年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个新建项目》（江苏工业学院 2009年11月）； 10、《关于对<苏州市伟仕达包装有限公司建设项目环境影响报告表>的审批意见》（原苏州市相城区环境保护局 苏相环建[2009]369号 2009年11月20日）； 11、苏州市伟仕达包装有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目生活污水经市政污水管网接管至苏州市高铁新城污水处理厂处理达标后排放，项目总排放口执行苏州市高铁新城污水处理厂接管标准。 监测点; 监测因子; 标准限值 mg/L; 执行标准. 污水接管口; pH; 6~9（无量纲）; 苏州市高铁新城污水处理厂接管标准. COD; 400. SS; 250. 氨氮; 35. 总磷; 6. - 废气 本项目注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 非甲烷总烃; /; /; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表9限值. 厂区内VOCs无组织执行标准 污染物; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 依据. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 项目固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 5、总量控制指标 本项目总量执行环评报告表审批意见中核定的本项目污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）. 生活污水; 废水量; 240. 化学需氧量; 0.072. 悬浮物; 0.048. 氨氮; 0.0072. 总磷; 0.00096. |
| --- | --- |

表二

- 工程建设内容： 苏州市伟仕达包装有限公司成立于2009年11月26日，租赁苏州市大龙五金有限公司所属位于相城区太平街道富泰路25号北楼四楼工业厂房，承租面积为1000平方米，建设年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个项目。本项目分阶段建设，第一阶段年产包装袋5万个。 建设项目已取得备案通知书，获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并项目遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位委托江苏工业学院对本次验收项目进行环境影响评价。建设单位《年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个新建项目环境影响报告表》于2009年11月20日通过原苏州市相城区环境保护局（苏相环建[2009]369号）（见附件）审批同意建设，并于2010年07月开工建设，2011年01月06日竣工并开始调试。企业于2020年05月28日取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91320507697870806U001X）。项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目生产经营场所中心经纬度为：120.691819°，31.423087°。本项目厂界周围情况为东面：富泰路；南面：相邻厂房；西面：相邻厂房；北面：苏州市东洲化学品有限公司。本项目新增员工10人，年工作300天，长白班8小时工作制。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计生产 (年产量); 实际生产 (年产量); 年运行时数. 1; 生产车间; 包装袋; 5万个; 5万个; 2400h. 2; 塑料制品; 20吨; 0吨. 3; 吸塑盒; 5000个; 0个. 4; 纸箱; 1万个; 0万个. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 本项目（环评）; 本项目（实际）. 1; 吸塑机; /; 2台; 2台; /. 2; 制袋机; /; 3台; 3台; /. 3; 分片机; /; 1台; 1台; /. 4; 装机机; /; 1台; 1台; /. 5; 注塑机; /; 1台; 1台; /. - 备注：详见附件生产设备对照表。 - 2、原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 名称; 形态; 成份、规格、型号; 环评年用量; - 实际年用量. 塑料原件; 固态; /; 50t/年; 35t/年. 纸板; 固态; /; 2t/年; 0. 备注：详见附件监测期间环境验收补充材料。 项目用水主要是生活用水，全部来自自来水管网。经企业提供用水数据可知，全厂用水共300t/a。核算全厂实际水平衡图如下： 全厂实际水量平衡图见图2-1。 图2-1 全厂实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 3.1、包装袋、吸塑盒生产工艺流程∶ 图2-2 包装袋、吸塑盒生产工艺流程图 流程说明∶ 将购入的原料塑料片材，经吸塑机吸塑成型，再将半成品通过制袋机，最后成品经检验合格后，包装入库，最终出厂。 3.2、塑料制品生产工艺流程∶ 图2-3 塑料制品生产工艺流程图 流程说明∶ 将购入的塑料粒子，经加料搅拌后、进入注塑机，经挤出成型后，冷却成型，然后将成品进行检验，不合格的产品由供应商回收，合格产品包装入库。 3.3、纸箱生产工艺流程∶ 图2-4 纸箱生产工艺流程图 流程说明： 将购入的纸板，经分片机切割成需要的尺寸，然后用装订机将纸板装订成纸箱，将成品进行检验，不合格的产品由供应商回收，合格产品包装入库。 产污说明： 废水一本工艺无生产废水产生，排放的废水为员工的生活污水； 废气一本工艺生产过程中有少量注塑废气； 噪声一本项目噪声源主要为分片机、装订机等机械设备； 固废一本项目固废为生产过程中产生的注塑、切割边角料、检验工序产生的不合格产品。 备注：吸塑盒、塑料制品、纸箱不在本次验收范围内。 4、项目变动情况 本项目变动主要为：（1）本项目环评未明确分阶段建设，实际分阶段建设，第一阶段实际建设内容未超出原环评及批复范围；（2）废水排放去向发生改变，现太平街道区域废水全部接管至苏州市高铁新城污水处理厂集中处理。结合对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺、设备和环境保护措施均未发生重大变动，不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 项目排放的废水主要为员工产生的生活污水，经市政污水管网排入苏州市高铁新城污水处理厂处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 生活污水; pH COD SS 氨氮 总磷; 间歇; 240; /; /; /; /; 苏州市高铁新城污水处理厂. 2、废气 本项目废气主要为注塑废气，经加强车间通风后，在车间无组织排放。本项目废气产生及排放情况见表3-2。 表3-2 本项目废气污染物产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 无组织废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 3、噪声 本项目噪声来源主要为注塑机、吸塑机、分片机等机械设备运转时产生的噪声。生产设备噪声源强表见表3-3。 表3-3 生产设备噪声源强表 设备名称; 数量; 总源强dB(A); 所在车间 (工段)名称; 治理措施; 降噪效果 dB(A). 吸塑机; 2台; 65~80; 生产车间; 隔声、减振、合理布局; 20~25. 制袋机; 3台; 65~80; 生产车间. 分片机; 1台; 65~80; 生产车间. 装机机; 1台; 65~80; 生产车间. 注塑机; 1台; 65~80; 生产车间. - 固体废物 - 本项目生产过程中产生的固体废物有：边角料、不合格品、生活垃圾。 一般固废中边角料、不合格品集中收集后委托苏州六湾祥鸿环保科技股份有限公司处理；生活垃圾委托相城区太平街道规划建设管理局定时清运。 企业设有独立的一般固废堆场。一般固废堆场位于车间东北侧，面积为10m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 边角料; 一般固废; /; /; 1.04; 1.04; 集中收集后委托苏州六湾祥鸿环保科技股份有限公司处理; 一般固废堆场10m2. 2; 不合格品; /; /. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 99; 3.0; 3.0; 委托相城区太平街道规划建设管理局定时清运; 若干带盖垃圾桶.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 - 苏州伟仕达包装有限公司年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个新建项目选址在苏州市相城区太平工业园，项目总投资100万元。 - 1.1项目与国家政策法规的相符性 - 本项目属于塑料制品制造业【C3090】，不属于产业结构调整指导目录（2005年本）【【国家发展和改革委员会第40号令2005年12月2日】中限制类和淘汰类，符合国家的产业政策。且不属于苏州市人民政府文件中（《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》及苏州市人民政府苏府（2007））129号《苏州市产业发展导向目录的通知》中禁止和限制类项目，符合当地产业结构定位要求。 - 1.2项目建设与规划的相容性 - 本项目位于苏州市相城区太平工业园，用地性质为工业用地，在此处建该项目符合区域总体规划的用地性质要求。 - 1.3清洁生产 - 本项目生产尽可能减少物料、资源和能源的用量、使用清洁能源，对废料进行资源化无害化处理处置，有效减少工业固废产生，符合清洁生产的思想。所选用的设备装备水平达到国内先进水平，不含国家禁止使用或限期淘汰的机器设备，也没有使用国家和地方禁止或限制使用的落后生产工艺。建议业主不断提高企业的清洁生产水平，按照《清洁生产促进法》制定符合本企业的清洁生产方案。 - 1.4区域环境现状 - 大气环境：本区域空气环境质量良好，空气质量满足《环境空气质量标准》 - （GB3095-1996）二级标准限值要求。 - （2）水环境质量：项目周围水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。项目周围水质能满足相应标准要求，水环境质量较好。 - （3）声环境质量现状∶项目所在地块执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 - 1.5该项目正式投产后各污染物能实现达标排放 - （1）废水∶生产过程中无生产废水排放；生活污水经市政管网污水厂集中处理，达标排放。 （2）废气∶本项目生产过程中，废气经收集后排放15米排气简排放，周围大气环境可达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）表2 二级标准。 （3）噪声：本项目高噪声设备数量少，源强不大，建设方拟采取减震、隔声等降噪措施， 经隔声和距离衰减、以及合理车间布局后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固废：生产过程产生的注塑、切割边角料、不合格产品由供应商回收，生活垃圾由环卫部门处理。固废可全部处置，对环境不产生二次污染。 1.6总量控制 水污染物---生活污水经污水厂集中处理达标后，尾水排入济民塘。接管总量控制如下∶废水量<240t/a，COD<0.072t/a，SS<0.048t/a，NH3-N<0.0072t/a，TP<0.00096t/a。 大气污染物---少量注塑废气。 工业固废---工业固废排放量为0。 总量平衡方案：该项目总量在太平镇范围内平衡，由业主向环保主管部门申请落实。 总结论：选址方案符合相城区总体规划的功能区划要求，在投入使用后，确实加强安全和环境管理，落实本报告表提出的各项对策和要求，有效控制污染物排放，将对周围环境影响控制在较小的范围内，因此从环保角度来说该项目基本可行。 综上所述，本项目上马后，能落实各项环保措施和本报告表提出的各项建议和要求，投产后周围环境状态基本保持原有的水平，因此从环保角度来说该项目基本可行。项目建成后，建设方应向当地环保部门申请验收，验收合格后才能正式投入使用。 - 1.7建议 （1）要求严格执行“三同时”。 （2）建议企业在环境保护方面进一步完善切实可行的管理和督查制度，对全公司员工经常进行环保法和环境知识教育，不断提高员工的环保意识，从源头上减少污染物的产生量，杜绝污染事故的发生。 （3）要求按照工业企业设计的有关卫生标准设计布置厂房，尤其要加强车间通风和工业减振降噪设计，务必保证员工的身体健康和厂界噪声达标。建议加强厂区的绿化建设，美化厂区。 2、审批部门的决定 见附件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 - （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 - （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 检测 类别; 监测 因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样; 空白. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）. 水; 总磷; 8; 4; 50.0; 100; 2; 25.0; 100; /; /; 6. 氨氮; 8; 4; 50.0; 100; 2; 25.0; 100; /; /; 6. 化学需氧量; 8; 4; 50.0; 100; /; /; /; 1; 100; 6. pH值; 8; 2; 25.0; 100; /; /; /; /; /; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 120; 14; 11.1; 100; /; /; /; 6; 100; 4. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.29昼; 0321002; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.30昼; 0321002; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水和废水 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 气象参数仪; 5500; 0317024; 2021-12-23. 声级计; AWA5688; 0321001; 2022-01-11. 声校准器; AWA6022A; 0321002; 2022-01-11. pH计; 6010M; 0319005; 2022-04-05. 气相色谱仪; 7820A; 0316017; 2022-09-02. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0317014; 2022-03-02. 电子天平; BSA124S-CW; 0309004; 2022-08-26. 数显滴定器; 50ml; 0320050; 2022-08-23. 气相色谱仪; A60; 0321023; 2023-08-30.

表六

验收监测内容： - 废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口(S1); pH、化学需氧量、悬浮物、 氨氮、总磷; 连续两天，每天监测 4 次（等时间间隔采样）. - 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向设1个背景点Q1 下风向设3个监测点Q2~Q4; 非甲烷总烃排放浓度以及 气象参数; 3次/天，连续2天. 厂内车间门外1米处Q5、Q6; 非甲烷总烃排放浓度以及 气象参数; 3次/天，连续2天. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设 1个检测点位(Z1~Z8); 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年11月29日～11月30日苏州科星环境检测有限公司对苏州市伟仕达包装有限公司年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个新建项目（第一阶段）进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。全公司员工10人，本项目单白班8小时工作制，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 - 序号; 产品名称; 环评年产量 （第一阶段）; 环评日产量 （第一阶段）; - 实际日产量. - 11月29日; - 生产负荷; - 11月30日; - 生产负荷. - 1; 包装袋; 5万个; 166个; - 142个; - 85.5%; - 146个; - 88.0%. - 2; 塑料制品; 0; 0; - 0; - /; - 0; - /. - 3; 吸塑盒; 0; 0; - 0; - /; - 0; - /. - 4; 纸箱; 0; 0; - 0; - /; - 0; - /. 验收监测结果： - 废水监测结果见表7-2。 表7-2 废水监测结果 采样地点; 监测频次; 采样日期; 检 测 项 目 单位：mg/L. pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 总磷; 氨氮. 污水总排口S1; 第一次; 2021.11.29; 7.4; 15; 31; 1.09; 11.2. 第二次; 7.1; 20; 30; 1.30; 10.4. 第三次; 7.6; 17; 28; 1.29; 9.76. 第四次; 7.5; 17; 31; 1.30; 9.18. 日均值或范围; 7.1~7.6; 17; 30; 1.25; 10.1. 第一次; 2021.11.30; 7.2; 31; 120; 1.32; 22.6. 第二次; 7.1; 27; 118; 1.25; 22.1. 第三次; 7.1; 25; 115; 1.27; 22.3. 第四次; 7.3; 29; 117; 1.29; 21.4. 日均值或范围; 7.1~7.3; 28; 118; 1.28; 22.1. 标准限值; 6~9; 250; 400; 6; 35. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. - 无组织废气见表7-3～7-4，气象参数见表7-5。 - 表7-3 无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃. 厂界上风向Q1; 2021.11.29; 第一次; 0.52. 第二次; 0.46. 第三次; 0.47. 厂界下风向Q2; 2021.11.29; 第一次; 0.67. 第二次; 0.74. 第三次; 0.67. 厂界下风向Q3; 2021.11.29; 第一次; 0.68. 第二次; 0.69. 第三次; 0.76. 厂界下风向Q4; 2021.11.29; 第一次; 0.76. 第二次; 0.67. 第三次; 0.73. 下风向浓度最大值; 0.76. 标准限值; 4.0. 评价; 合格. 厂内车间门外1米处布设一个点Q5; 2021.11.29; 第一次; 0.73. 第二次; 0.69. 第三次; 0.72. 小时平均值; 0.71. 厂内车间门外1米处布设一个点Q6; 2021.11.29; 第一次; 0.74. 第二次; 0.70. 第三次; 0.71. 小时平均值; 0.72. 标准限值; 6. 达标情况; 达标. - 表7-4 无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃. 厂界上风向Q1; 2021.11.30; 第一次; 0.54. 第二次; 0.51. 第三次; 0.42. 厂界下风向Q2; 2021.11.30; 第一次; 0.63. 第二次; 0.67. 第三次; 0.61. 厂界下风向Q3; 2021.11.30; 第一次; 0.67. 第二次; 0.72. 第三次; 0.69. 厂界下风向Q4; 2021.11.30; 第一次; 0.66. 第二次; 0.70. 第三次; 0.69. 下风向浓度最大值; 0.72. 标准限值; 4.0. 评价; 合格. 厂内车间门外1米处布设一个点Q5; 2021.11.30; 第一次; 0.73. 第二次; 0.66. 第三次; 0.73. 小时平均值; 0.71. 厂内车间门外1米处布设一个点Q6; 2021.11.30; 第一次; 0.72. 第二次; 0.78. 第三次; 0.66. 小时平均值; 0.72. 标准限值; 6. 达标情况; 达标. - 表7-5无组织监测气象参数表 点位; 日 期; 检测因子; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q1~Q6; 2021.11.29; 非甲烷总烃; 第一次; 102.5; 289.6; 44; 东南; 2.1. 第二次; 102.5; 290.2; 50; 东南; 2.3. 第三次; 102.5; 290.8; 59; 东南; 1.7. 2021.11.30; 非甲烷总烃; 第一次; 102.9; 285.6; 46; 东南; 2.8. 第二次; 102.9; 286.4; 52; 东南; 2.4. 第三次; 102.9; 285.9; 57; 东南; 2.2. - 3、噪声监测结果见表7-6。 - 表7-6噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2021.11.29; Leq（昼间）; 55.9; 58.2; 55.3; 56.2; 56.6; 57.2; 56.2; 56.3. 2021.11.30; Leq（昼间）; 57.2; 56.0; 56.4; 56.1; 56.0; 55.9; 56.3; 56.0. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 厂界噪声监测点位示意图以及气象条件详见202111164号监测报告附图一。. - 4、固体废弃物检查结果见表7-7。 - 表7-7 固废检查结果表 序号; 固废名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 边角料; 一般固废; /; /; 1.04; 1.04; 集中收集后委托苏州六湾祥鸿环保科技股份有限公司处理; 一般固废堆场10m2. 2; 不合格品; /; /. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 99; 3.0; 3.0; 委托相城区太平街道规划建设管理局定时清运; 若干带盖垃圾桶. - 5、污染物总量核算 - 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-8。污染物排放总量与控制指标对照表见表7-9。 - 表7-8 废水总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口S1; 废水量; ——; ——; 240; 240. 化学需氧量; 28-120; 74; 0.01776. 悬浮物; 15-31; 22; 0.00528. 氨氮; 9.18-22.6; 16.1; 0.003864. 总磷; 1.09-0.1.32; 1.26; 0.00030. - 备注：根据监测期间环境验收补充资料，企业年用水量约300吨，按环评废水排放比例计算，则本项目生活污水排放量240吨/年。 - 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水; 废水量; 240; 240; 符合总量控制指标. 化学需氧量; 0.01776; 0.072. 悬浮物; 0.00528; 0.048. 氨氮; 0.003864; 0.0072. 总磷; 0.00030; 0.00096.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. - 1; 你单位在落实环评表中各项环保措施和风险防范措施的前提下，同意在苏州市相城区太平工业园建设年产包装袋5万个、塑料制品 20吨、吸塑盒 5000个、纸箱1万个新建项目。; 项目在苏州市相城区太平工业园新建年产包装袋5万个项目。. - 2; 严格按照申报内容和工艺生产，包装袋、吸塑盒生产工艺包括吸塑成型，制袋，检验，包装；塑料制品生产工艺包括∶加料搅拌、注塑成型、冷却、检验、包装入库；纸箱生产工艺包括∶分片、装订、成品、检验、包装入库。不得延伸废塑造粒等工艺。不得有工业废水排放，生产工艺及产品如有扩大或改变，须另行申报环保审批手续。; - 本项目生产工艺无变化。. - 3; 严格雨污分流，生活污水经须经太平街道综合污水处理厂处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。; 企业已实行“清污分流、雨污分流”。生活污水经市政管网接入苏州市高铁新城污水处理厂集中处理；根据验收监测结果，废水污染物排放浓度符合接管标准。. - 4; 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，排气口高度15米。; 验收监测期间，注塑工序产生的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值。厂区内VOCs无组织排放监控点符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。. - 5; 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放2类标准限值，白天≤60dB（A），夜间≤50dB（A）；必须采取防振降噪措施。; 验收监测期间，昼间厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。. - 6; 一般工业固体废弃物和生活垃圾废弃物分类收集。一般固体废弃物必须妥善处置或利用，不得随意排放；生活垃圾必须送当地政府规定的地点进行清理，不得造成二次污染。; 一般工业固体废弃物、生活垃圾已分类收集。一般固体废弃物集中收集后委托苏州六湾祥鸿环保科技股份有限公司处理；生活垃圾委托委托相城区太平街道规划建设管理局定时清运。. - 7; 加强企业环保管理制度建设，严格执行建设项目“三同时”制度。项目建成后，试生产3个月内按规定程序报我局申请办理竣工验收手续。; 本项目目前正在进行环保竣工验收工作。. - 8; 涉及产业、规划、消防等政策，按相关部门的批复执行。; /.

表九

验收监测结论： 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间（2021年11月29~30日），该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态。生产工况均达到竣工验收要求。 2、废水验收监测结论 全厂生活污水经市政污水管网接入苏州市高铁新城污水处理厂处理。监测期间，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放达到苏州市高铁新城污水处理厂接管标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷年排放总量符合环评核定的总量控制要求。 3、废气验收监测结论 本项目监测期间，注塑工序产生的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值。厂区内VOCs无组织排放监控点符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。 4、噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目厂界昼间噪声经减振、隔声和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、固体废物验收结论 本项目一般固体废弃物集中收集后委托苏州六湾祥鸿环保科技股份有限公司处理；生活垃圾委托委托相城区太平街道规划建设管理局定时清运。固废达“零”排放。 6、总结论 苏州市伟仕达包装有限公司新建项目执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，废水、废气以及厂界噪声排放均达相应排放标准，项目建设达到环保要求，各类固体废物均得到妥善处置，项目符合验收要求。 根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。 建议和要求： - （1）加强管理，强化企业职工自身的环保意识； - （2）加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放； （3）严格控制车间噪声，尽量避免夜间生产活动。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：苏州市伟仕达包装有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 苏州市伟仕达包装有限公司年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个新建项目（第一阶段） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 苏州市相城区太平工业园 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 塑料制品制造业C3090 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | þ新建 ¨ 改建 ¨技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 120.691819°，31.423087° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产包装袋5万个、塑料制品20吨、吸塑盒5000个、纸箱1万个 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产包装袋3.5万个、塑料制品14吨、吸塑盒3500个、纸箱0.7万个 | 环评单位 |  | 江苏工业学院 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 原苏州市相城区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 苏相环建[2009]369号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2010年07月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2011年01月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年05月28日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91320507697870806U001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 苏州市伟仕达包装有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 苏州科星环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 生产负荷超过75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100万 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5万 | 所占比例（%） |  | 5% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 100万 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5万 | 所占比例（%） |  | 5% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） |  | 1.5 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ---t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 苏州市伟仕达包装有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320507697870806U | 验收时间 |  | 2021年11月29日~30日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ++ |  | 废水量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | 240 | 240 |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 28-120 | 400 | / |  |  | / | / | / | 0.01776 | 0.072 |  | / |  | +0.01176 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | 15-31 | 250 | / |  |  | / | / | / | 0.00528 | 0.048 |  | / |  | +0.00528 |
|  |  | 氨氮 |  | / | 9.18-22.6 | 35 | / |  |  | / | / | / | 0.003864 | 0.0072 |  | / |  | +0.003864 |
|  |  | 总磷 |  | / | 1.09-0.1.32 | 6 | / |  |  | / | / | / | 0.00030 | 0.00096 |  | / |  | +0.00030 |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |