天房（苏州）置业有限公司苏地2015-WG-23号地块项目第一阶段（B、C地块）竣工环境保护验收报告表

科星环竣（2021）字 第（044）号

| 建设单位： | 天房（苏州）置业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2021年12月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 0512-69581512 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 215011 |  | 邮编: | 215100 |
| 地址: | 苏州市高新区狮山路22号人才广场2202-2203室 |  | 地址: | 苏州市相城区漕湖大道79号（太航常青内）9号楼4楼 |

表一

| 建设项目名称 | 天房（苏州）置业有限公司苏地2015-WG-23号地块项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天房（苏州）置业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市姑苏区十梓街南、东小桥弄东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计规模 | 总建筑面积24725平方米，占地面积20247.2方米 |  |  |  |  |
| 实际规模 | 总建筑面积12531.6平方米，占地面积10583.7平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年3月8日 | 开工建设时间 | 2017年12月 |  |  |
| 竣工时间 | 2021年01月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月4日~5日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市环境保护局 | 环评登记表 填报单位 | 天房（苏州）置业有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 40100万元 | 环保投资总概算 | 160万元 | 比例 | 0.4% |
| 实际总概算 | 21000万元 | 环保投资 | 70万元 | 比例 | 0.33% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）； 7、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)； 8、《天房（苏州）置业有限公司苏地2015-WG-23号地块项目建设项目环境影响登记表》（ 2016年2月26日）； 9、《关于对<天房（苏州）置业有限公司苏地2015-WG-23号地块项目建设项目环境影响登记表>》的审批意见（苏州市环境保护局 2016年3月8日）； 10、天房（苏州）置业有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据咨询表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1.1废水 本项目暂未入住，无生活污水产生。 1.2废气 本项目运营期间无废气产生。 1.3 噪声 本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 1.4 固废 本项目运营期间固废主要为居民日常生活垃圾，本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。 1.5 总量控制指标 本项目不涉及污染物总量排放。 |

表二

项目由来及建设过程： 苏地2015-WG-23号地块建造用房项目位于苏州市姑苏区十梓街南、东小桥弄东。本项目区域建设内容为住宅楼、配电房、配套商业（不入驻餐饮等项目）、配套物业及地下车库。 2016年2月建设单位填报了《天房（苏州）置业有限公司苏地2015-WG-23号地块项目》环境影响登记表；2016年3月8日取得关于对《天房（苏州）置业有限公司苏地2015-WG-23号地块项目》环境影响登记表的审批意见 苏环建【2016】38号；本项目分A、B、C三个地块建设，目前B、C地块已竣工，配套的各类环保设施同步完成，具备“三同时”验收监测调查条件； 本项目位于苏州市姑苏区十梓街南、东小桥弄东，项目B、C地块东面目前为盛家带，南面为迎枫雅苑一区，西面为迎枫桥弄，北面为四淂草堂。该区域周围无重大污染源，无主要环境问题。本项目经营场所中心经度与纬度为北纬N31.30682°，东经E120.644682°。 主要工程内容及规模： 天房（苏州）置业有限公司苏地2015-WG-23号地块项目，本次验收项目(B、C地块）由天 房（苏州）置业有限公司承建，投资21000万元，项目总占地面积10583.7m2，总建筑面积12531.6m2，绿化面积3600m2，绿化率为28.7%。项目主体工程见下表。 项目主体工程及产品方案 用地性质：二类居住用地; B、C地块总用地面积(m2); 10583.7. B、C地块总建筑面积(m2); 12531.6. B、C地块不计容建筑面积(m2); 6554.05. 容积率; 0.619. 绿地率; 28.7%. 停车位; 56个. 其中; 地下停车位; 56个. 地上停车位; 0个. 雨水排口; 3个. 污水排口; 3个. 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 本次验收项目总建筑面积约25012.74m2，计容面积12115.32m2。本项目分为A、B、C地块 建设，目前B、C地块已完成建设。本次验收内容主要针对B、C地块建筑信息。 本次验收项目建筑物工程明细 实际建设与环评及批复变化情况表 建筑编号; 建筑类型; 建筑面积(m2). 1; B、C地块; 12531.6. 项目; 环评文件或环保批复; 第一阶段实际建设情况; 备注. 用地面积(m2); 20247.2; 10583.7; 整个项目分为A、B、C地块，目前第一阶段B、C地块已完成建设，本次验收针对B、C地块. 总建筑面积(m2); 24725; 12531.6; /. 计容面积（m2）; 12115.32; 6002.57; /. 绿化率（%）; 30; 28.7; /. 主体工程; 本项目为商住混合，住宅和配套公建，总建筑面积为24725m2。; 本次验收项目为B、C地块，主要建设内容为1#~10#、12#、13#住宅楼（地上两层，地下一层），11#楼只有一层为物业、市政配套用房。总建筑面积为12531.6m2。; /. 参照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)，从环保角 度分析，以上变化不属于重大变动。

主要工艺流程及产物环节 本验收项目主要为居民住宅建筑项目，非生产性项目。污染影响时段主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 项目前期准备→初步设计→场地平整→施工图设计→土建施工→内外简单装修→公用工程设施建设→竣工验收 图2-1 建设项目施工流程 项目工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将产生机械噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水、施工人员生活污水等污染物。 (一)废水 施工期产生的废水主要为施工作业废水和施工人员生活污水，施工作业废水经沉淀池沉淀处理后回用于地面路面降尘洒水；施工期在项目地块南侧设置施工营地，生活污水化粪池处理后接市政污水管网排放至苏州市城东污水处理厂处理。 本项目已实施雨污分流，设置雨水排口3个(B、C地块中间道路)，设置污水排口3个(B、C地块中间道路)。营运期雨水经雨水收集系统收集后排入附近河道；生活污水经污水排口接入市政污水管网，由苏州市城东污水处理厂处理。 (二)废气 施工期采用封闭式施工方法，在工地四周设置围护栏，采购商品混凝土，不进行现场搅拌，地面干燥时定期对路面洒水以减少施工扬尘的污染。 营运期废气主要为居民油烟，汽车尾气。油烟通过加装油烟机处理后由楼顶专用烟道排放，汽车尾气通过对地下车库进行机械通风处理后无组织排放。 (三)噪声 施工期通过采用选用低噪声施工机械，加强设备维护维修，合理安排施工作业时间，夜间停止高噪声振动施工等措施降低噪声排放。 营运期的噪声主要为：水泵、通风系统、配电设备等所产生的噪声。本项目高噪声设备置于专用设备房内，通过建筑隔声，并采取减震降噪措施。 (四)固体废物 施工期生活垃圾由当地环卫部门清运处理，建筑垃圾按要求规范处置；营运期生活垃圾由物业统一清运处理。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废水 本项目暂未有业主入住，未产生生活污水，项目地块管道已连接至市政污水管网，污水排放至苏州市城东污水处理厂处理。 3.2 废气 本项目居民油烟，汽车尾气。油烟通过加装油烟机处理后由楼顶专用烟道排放，汽车尾气通过对地下车库进行机械通风处理后无组织排放。 3.3 噪声 本项目噪声主要为人员生活活动噪声、进出场区的车辆产生的交通噪声和场区公益活动产生的噪声；水泵房、配电室、发电机房设备运行产生的噪声。产生的噪声经房屋阻隔、距离衰减、四周绿化等措施处理后外排。 3.4 固体废物 本项目固废主要为工作人员生活垃圾，产生的生活垃圾统一收集于项目内的垃圾桶后，委托前期物业单位清运处理。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1 审批意见 根据我国环保法律、法规和有关政策的规定,对你公司苏地2015-WG-23号地块项目环境影响登记表审批意见如下： 一、根据我国环保法律、法规和有关政策的规定,对你公司苏地2015-WG-23号地块项目环境影响登记表审批意见如下根据你公司填报的苏地2015-WG-23号地块项目环境影响登记表,从环境保护角度分析,在苏州市姑苏区十梓街南、东小桥弄东建设规模占地面积202472平方米,总建筑面积为24725平方米的苏地2015-WG-23号地块项目可行,同意建设。 二、本项目建设内容为住宅楼、配电房、配套商业(不入驻餐饮等项目)、配套物业及地下车库。项目建设应采用节能环保设计和节能环保建筑材料。排水须实行雨污分流,生活污水经市政污水管网进入苏州市城东污水处理厂处理。排放废水执行苏州市城东污水处理厂接管标准。 三、合理设置地下车库通风系统和汽车出入口,防止对周围环境产生污染影响。 四、合理布局各噪声源设备,强化噪声和振动防治措施。项目建成后,项目所在地噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准,白天≤60分贝,夜间≤50分贝。 五、一般固体废弃物必须妥善处置或利用,不得排放;生活垃圾必须送当地政府规定的地点进行处理,不得随意扔撤或者堆。 六、本项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响,切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理施工期必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。确因特殊需要必须连续作业的,施工单位应当取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期酒水保持湿润，减少扬尘；车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。施工生产废水经预处理后回用，不得排放;施工生活污水接入市政污水管网,严禁直接排入附近水体。 七、项目建设期间的现场环境监督管理由姑苏区环保局负责,市环境监察支队负责不定期抽查。项目建成后须向我局申请竣工环保验收并提供竣工验收必须具备的材料,经我局验收合格后方可正式投用。 八、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化,建设单位应当重新报批环境影响评价文件。,环境影响评价文件自批准之日起超过5年,方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审批。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。 （2） 监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3） 验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.04昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.04夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.05昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.05夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-2 监测依据 检测类别; 项目; 检测依据. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-3 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 气象参数仪; 5500; 0319025; 2022-10-21. 声级计; AWA6228; 0309021; 2022-11-15. 声校准器; AWA6221B; 0309022; 2022-11-15.

表六

验收监测内容： - 1、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 地块四周布2个监测点，共8个监测点（Z1~Z8）; 昼间、夜间等效连续（A）声级; 连续两天，每天昼间、夜间监测1次. 图6-1噪声监测点位示意图

表七

验收监测结果： - 1、噪声监测结果见表7-1。 - 表7-1噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2021.12.04; Leq（昼间）; 55.5; 53.2; 54.8; 54.9; 53.0; 56.6; 52.6; 57.6. Leq（夜间）; 48.8; 44.2; 44.9; 46.2; 46.8; 47.7; 44.7; 49.2. 2021.12.05; Leq（昼间）; 51.2; 53.7; 54.4; 52.2; 53.3; 52.9; 55.5; 51.7. Leq（夜间）; 45.8; 46.1; 47.8; 43.8; 48.8; 45.8; 48.9; 44.2. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. Leq（夜间）; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 厂界噪声监测点位示意图详见图6-1. 审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 根据我国环保法律、法规和有关政策的规定,对你公司苏地2015-WG-23号地块项目环境影响登记表审批意见如下根据你公司填报的苏地2015-WG-23号地块项目环境影响登记表,从环境保护角度分析,在苏州市姑苏区十梓街南、东小桥弄东建设规模占地面积202472平方米,总建筑面积为24725平方米的苏地2015-WG-23号地块项目可行,同意建设。; 本项目建设地址与环境影响登记表一致，项目分阶段建设，目前第一阶段（B、C地块）已建设完成。. 2; 本项目建设内容为住宅楼、配电房、配套商业(不入驻餐饮等项目)、配套物业及地下车库。项目建设应采用节能环保设计和节能环保建筑材料。排水须实行雨污分流,生活污水经市政污水管网进入苏州市城东污水处理厂处理。排放废水执行苏州市城东污水处理厂接管标准。; 本项目（B、C地块）主要内容为住宅楼、配电房、一栋配套物业及地下车库。已实行“雨污分流、清污分流”，项目地块（B、C）共设置3个雨水排口，3个污水排口。生活污水经化粪池预处理后进入市政管网，接管至苏州市城东污水处理厂处理。. 3; 合理设置地下车库通风系统和汽车出入口,防止对周围环境产生污染影响。; 项目地下车库设置机械排风扇，地上设置3米高德地下车库通风井。. 4; 合理布局各噪声源设备,强化噪声和振动防治措施。项目建成后,项目所在地噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，白天≤60分贝,夜间≤50分贝。; 经监测，项目厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）二类区标准。. 5; 一般固体废弃物必须妥善处置或利用,不得排放;生活垃圾必须送当地政府规定的地点进行处理,不得随意扔撤或者堆。; 本项目居民日常产生的生活垃圾由物业统一收集后委托环卫部门清运。. 6; 本项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响,切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理施工期必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。确因特殊需要必须连续作业的,施工单位应当取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期酒水保持湿润，减少扬尘；车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。施工生产废水经预处理后回用，不得排放;施工生活污水接入市政污水管网,严禁直接排入附近水体。; 废水：施工期间废水主要为：施工工业废水和生活废水，施工废水经沉淀后回用，生活废水通过临时厕所收集后由环卫部。 废气：①施工现场存放用于回填的土方采取适当的遮盖措施，干燥季节适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面湿润，以减轻扬尘对周围环境的污染影响。②使用商品混凝土，禁止使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对周围环境的污染。③施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。④细颗粒散体材料要入库加盖蓬布密封保存，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂造成扬尘。⑤运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆必须密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的无聊不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制无聊的洒落。⑥工地出口应安装冲洗车轮的冲洗装置，出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。⑦施工现场围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境的污染。 噪声：施工期间主要噪声源为各种施工机械，对周围环境造成一定的影响，针对施工期噪声特点，施工期间采取如下措施：①合理安排施工时间，《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》中明确规定，除工程必须外，严禁在12:00~14:00，22:00~6:00期间施工。②选用低噪声机械、设备。③对受施工干扰的单位和居民在作业前予以通知，取得大家理解。④同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 固废：施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 ①对于弃土、混凝土碎块、砖石类建筑垃圾，不含有毒有害成分。督促施工单位向有关部门申请将土方运往指定的地点回填处置，不能将弃土弃渣随意抛弃、转移和扩散。土方运输应尽量选择环境保护敏感目标少的路线。②对废弃钢筋、施工下脚料等可回收利用的废弃物收集后出售给专门的单位回收利用。③施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱、由当地环卫部门统一清运处理。. 7; 项目建设期间的现场环境监督管理由姑苏区环保局负责,市环境监察支队负责不定期抽查。项目建成后须向我局申请竣工环保验收并提供竣工验收必须具备的材料,经我局验收合格后方可正式投用。; 项目目前已完成第一阶段建设（B、C地块），正在进行竣工验收工作。. 8; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化,建设单位应当重新报批环境影响评价文件。,环境影响评价文件自批准之日起超过5年,方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审批。; 本项目分期建设，未发生变动。.

表八

验收监测结论： 1、噪声 噪声监测结果表明：2021年12月04日—2021年12月05日Z1~Z8昼间、夜间厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 固废 项目生活垃圾和商业垃圾均由第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司清运处置 - 3、其他 - 企业设置了兼职环保管理人员，制定了相关环境管理制度。

- 附图、附件 - 附图1 项目地理位置图 - 附图2 项目周边现状图 - 附图3 项目平面布置图及雨污管网图 - 附件1 环境影响登记表审批意见 - 附件2 企业法人营业执照 - 附件3 建设用地规划许可证 - 附件4 建设工程规划许可证 - 附件5 建筑工程施工许可证 - 附件6 生活污水管道施工协议 - 附件7 监测报告 - 附件8 前期物业合同