年产配电箱500套、电缆桥架30000米

制造加工项目竣工环境保护

验收监测报告表

科星环竣（2021）字 第（043）号

|  | 建设单位：无锡市众力信电器有限公司 |
| --- | --- |
|  | 编制单位：苏州科星环境检测有限公司 |

2021年12月

| 建设单位法人代表: |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: |  |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位 （盖章） |  | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话: 18552599333 |  | 电话:0512-65809687 |
| 传真:/ |  | 传真:/ |
| 邮编:214117 |  | 邮编: 215138 |
| 地址:无锡市锡山区鹅湖镇锡甘路98路 |  | 地址:苏州市漕湖大道79号9号楼 |

表一

| 建设项目名称 | 年产配电箱500套、电缆桥架30000米制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市众力信电器有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山区鹅湖镇锡甘路98路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 配电箱、电缆桥架 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产配电箱500套、电缆桥架30000米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产配电箱500套、电缆桥架30000米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年12月 | 开工建设时间 | 2020年09月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年03月 02日 | 验收现场监测时间 | 2021.11.15~2021.11.16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政 审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京源恒环境研究所 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 3000万 | 环保投资总概算 | 8万 | 比例 | 0.27% |
| 实际总概算 | 3000万 | 环保投资 | 8万 | 比例 | 0.27% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》（生态环境部[2018]9号）； 6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》江苏省生态环境厅 2021年4月2日； 8、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）； 9、《年产配电箱500套、电缆桥架30000米制造加工项目》（南京源恒环境研究所有限公司2019年12月）； 10、《关于对<年产配电箱500套、电缆桥架30000米制造加工项目环境影响报告表>的审批意见》（无锡市行政审批局 锡行审环许[2020] 4073号 2020年05月07日）； 11、无锡市众力信电器有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后接管鹅湖污水处理厂处理达标后排放，项目总排放口执行鹅湖污水处理厂接管标准。 监测点; 监测因子; 标准限值 mg/L; 执行标准. 污水接管口; pH; 6~9（无量纲）; 鹅湖污水处理厂接管标准. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 35. 总磷; 8. 总氮; 45. - 废气 本项目切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB/32 4041-2021）表3排放标准。 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; /; /; /; 0.5; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB/32 4041-2021）表3排放标准. 3、噪声 本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 项目固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 5、总量控制指标 本项目总量执行环评报告表审批意见中核定的本项目污染物年排放总量。 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）. 生活污水; 废水量; 180. 化学需氧量; 0.054. 悬浮物; 0.045. 氨氮; 0.0054. 总磷; 0.0005. 总氮; 0.0072. |
| --- | --- |

表二

- 工程建设内容： 无锡市众力信电器有限公司成立于2010年3月12日，原地址位于无锡市新区鸿山街道鸿声鸿西村，随着公司发展及市场需求，故投资3000万元搬迁至锡山区鹅湖镇锡甘路98号，租赁无锡市锡山区鹅湖镇青荡村村委空置厂房，占地面积为7302.6平方米，建设年产配电箱500套、电缆桥架30000米项目。 建设项目已取得备案通知书，获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并项目遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位委托南京源恒环境研究所有限公司对本次验收项目进行环境影响评价。建设单位《年产配电箱500套、电缆桥架30000米制造加工项目环境影响报告表》于2020年05月07日通过无锡市行政审批局（锡行审环许[2020]4073号）（见附件）审批同意建设，并于2020年09月开工建设，2021年03月02日竣工并开始调试。项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目生产经营场所中心经纬度为：120.543737°，31.523202°。本项目厂界周围情况为东面：无锡市银湖印刷包装厂；南面：空置厂房；西面：荡口新华机械厂；北面：锡甘路。本项目新增员工15人，年工作300天，长白班8小时工作制。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计生产 (年产量); 实际生产 (年产量); 年运行时数. 1; 生产车间; 配电箱; 500套/年; 500套/年; 2400h. 2; 电缆桥架; 30000米/年; 30000米/年. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 本项目（环评）; 本项目（实际）. 1; 激光切割机; J3G-400; 1; 1; /. 2; 台钻; Z516AB; 3; 3; /. 3; 折弯机; WC67Y; 3; 3; /. 4; 数控折弯机; MB8-100/ 3200; 1; 1; /. 5; 剪板机; QC12Y-4* 2500; 4; 2; 减少 2台. 6; 冲床; JG23-40; 1; 1; /. 7; 冲床; JS21-25; 1; 1; /. 8; 冲床; J23-10; 3; 3; /. 9; 转塔冲床; MP 10-30; 1; 1; /. 10; 焊机; /; 4; 4; /. 11; 手持抛光机; /; 10; 10; /. 12; 母排机; YS8034; 1; 1; /. 13; 多工位母线加工机; DGWMX 3O3E; 1; 1; /. 14; 攻丝机; /; 1; 1; /. 15; 砂轮机; /; 1; 1; /. - 备注：详见附件生产设备对照表。 - 2、原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 名称; 形态; 成份、规格、型号; 环评年 用量（t）; - 实际年 - 用量（t）. 钢板; 固; /; 100; 100. 焊丝; 固; /; 0.4; 0.4. 二氧化碳; 气; 40L/瓶; 40瓶; 40瓶. 氩气; 气; 40L/瓶; 10瓶; 10瓶. 电子元器件配件; 固; /; 500套; 500套. 备注：详见附件监测期间环境验收补充材料。 项目用水主要是生活用水，全部来自自来水管网。经企业提供用水数据可知，全厂用水共217.5t/a。核算全厂实际水平衡图如下： 全厂实际水量平衡图见图2-1。 图2-1 全厂实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 3.1、配电箱生产工艺流程图 图2-2 配电箱生产工艺流程图 流程说明： 剪板：利用剪板机、母排机、多工位母线加工机对钢板进行下料，此工序产生的污染主要为金属边角料S1、剪板机噪声N1、母排机噪声N2、多工位母线加工机噪声N3。 切割：利用激光切割机将钢板在激光束的照射下被点燃，使金属燃烧并放出热量而 实现切割的方法。此工序产生的污染主要为切割烟尘G1、金属废边料料S2和切割机噪声N4。 冲压：将下料切割后的钢板利用冲床进行冲压工序。此工序产生的污染主要为金属角料S3、冲床噪声N5、振动V。 折弯：将冲压后的钢管利用折弯机进行折弯工序。此工序产生的污染主要为折弯机噪声N6。 焊接：使用焊机将部分工件焊接成一体。此工序产生的污染物主要为焊接烟尘G2、焊渣S4、电焊机噪声N7。 打磨：使用手持抛光机对部分工件表面需要打磨部位打磨处理。此工序产生的污染主要为打磨粉尘G3、手持抛光机噪声N8、砂轮机N9。 组装：将电子元器件与工件进行装修，即为成品出厂。 3.2、电缆架桥生产工艺流程图： 图2-3 电缆架桥生产工艺流程图 流程说明： 剪板：利用剪板机、母排机、多工位母线加工机对钢材进行下料，此工序产生的污染主要为金属边角料S5、剪板机噪声N1-1、母排机噪声N2-1、多工位母线加工机噪声N3-1。 切割：将剪板后的钢管利用折弯机进行折弯工序。此工序产生的污染主要为折弯机噪声N6-1。 钻孔：将折弯后的钢板利用台钻进行钻孔工序。此工序产生的污染主要为金属边角料S6、钻床噪声N10。 攻丝：将钻孔后的钢板利用攻丝机进行攻丝工序。此工序产生的污染主要为金属边角料S7、攻丝机噪声N11。 焊接：使用焊机将部分工件焊接成一体即为成品。此工序产生的污染物主要为焊接烟尘G2-1、焊渣S4-1、电焊机噪声N7-1。 4、项目变动情况 本项目变动主要为生产设备的变动，即剪板机较环评相比减少2台，其余设备未发生变化。结合对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）以及《关于对执行加强危险废物监管工作意见中有关事项的复函》苏环函〔2013 〕84号进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺、设备和环境保护措施均未发生重大变动，不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 项目排放的废水主要为员工产生的生活污水，经化粪池预处理后接管至鹅湖污水处理厂处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 生活污水; pH COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 180; /; /; /; /; 鹅湖污水处理厂. 2、废气 本项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘，分别经对应的移动式烟尘净化装置收集处理后，在车间无组织排放。 - 本项目废气产生及排放情况见表3-2。 表3-2 本项目废气污染物产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 无组织废气; 焊接工序; 颗粒物; 间歇; 移动式烟尘净化装置; /; /; 周围大气; /. 切割工序; 颗粒物; 间歇; 移动式烟尘净化装置; /; /; 周围大气; /. 打磨工序; 颗粒物; 间歇; 移动式烟尘净化装置; /; /; 周围大气; /. 3、噪声 本项目噪声来源主要为激光切割机、台钻、剪板机等机械设备运转时产生的噪声。生产设备噪声源强表见表3-3。 表3-3 生产设备噪声源强表 设备名称; 数量; 总源强 dB(A); 所在车间 (工段)名称; 治理 措施; 降噪效果 dB(A). 激光切割机; 1; 70~85; 生产车间; 隔声、减振、合理布局; 20~25. 台钻; 3; 70~80; 生产车间. 折弯机; 3; 70~80; 生产车间. 数控折弯机; 1; 70~80; 生产车间. 剪板机; 4; 70~80; 生产车间. 冲床; 1; 70~80; 生产车间. 焊机; 4; 70~80; 生产车间. 手持抛光机; 10; 70~80; 生产车间. 母排机; 1; 70~80; 生产车间. 多工位母线加工机; 1; 70~80; 生产车间. 攻丝机; 1; 70~80; 生产车间. 砂轮机; 1; 70~80; 生产车间. - 固体废物 - 本项目生产过程中产生的固体废物有：废金属边角料、焊渣、收集粉尘、生活垃圾。 一般固废中废金属边角料、焊渣、收集粉尘集中收集后外售处理；生活垃圾委托鹅湖镇青荡村村民委员会定时清运。 企业设有独立的一般固废堆场。一般固废堆场位于厂房东侧，面积为20m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 废金属 边角料; 一般固废; /; /; 5; 5; 集中收集后外售处理; 一般固废堆场20m2. 2; 焊渣; /; /; 0.004; 0.004. 3; 收集粉尘; /; /; 0.0301; 0.0301. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 99; 4.5; 4.5; 委托鹅湖镇青荡村村民委员会定时清运; 若干带盖垃圾桶.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1项目概况 无锡市众力信电器有限公司成立于2010年3月12日，公司现位于无锡市新区鸿山街道鸿声鸿西村，公司现阶段不进行生产，只进行配电箱、电缆架桥、母线精的销售及安装业务。 随着公司发展及市场需求，现有场地已经无法满足生产需求，故公司现拟投资3000万元搬迁至锡山区鹅湖镇锡甘路98号，拟租赁无锡市锡山区鹅湖镇青荡村村委空置厂房，占地面积为7302.6平方米。公司已于2019年12月10日取得了新的变更地址的营业执照，项目建成后，公司设计生产能力为年产配电箱500套、电缆桥架300米。 1.2产业政策 经查，，本项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（201I年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发（2015）118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）》（2008年1月）禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《政府办公室关于转发市发改委无锡市内资禁止投资项目目录》（锡政办发【2015】182号）中禁止和淘汰类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，为允许类项目。本项目的实施符合国家和地方相关产业政策要求。 1.3规划相容性 本项目位于无锡市锡山区鹅湖镇锡甘路98号，根据《无锡市锡山区鹅湖镇总体规划（2015-2030）》，项目所在地远期规划为野郊绿地，不符合远期规划，故今后如政府对该地块实施规划，公司承诺无条件配合政府，做好搬迁工作。具备污染集中控制条件，项目所在地生活污水接管鹅湖污水处理厂集中处理，具备污水集中处理条件。 1.4环境质量现状 项目所在地项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，项目所在区NO2、PM2.5、PM10、O3超标，因此判定为不达标区。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制； 根据茂森检测科技无锡有限公司2019年12月森茂（环）字第20191225号检测报告，向阳河的水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，污染主要原因是该区域部分污水管网铺设不到位，沿途乡镇生活污水排放及部分农业面源污染所致。通过水体整治，确保到2020年，向阳河水质总体达到相应水功能区的水质要求。 - 1.5达标排放与影响分析 - （1）废气∶ 本项目切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘经移动式烟尘净化装置处理后在车间无组织排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 （2）废水∶ 本项目产生生活污水180t/a，经化粪池预处理后接管鹅湖污水处理厂。污水厂尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）。 （3）固废∶ 本项目产生的一般固废为金属边角料外售综合利用；焊渣、收集粉尘由定点单位回收；生活垃圾由环卫清运。本项目固废经上述措施后均妥善处置，做到零排放。 （4）噪声∶ 本项目噪声在通过限速禁鸣、合理布局、距离衰减等措施后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类标准。 - 振动∶ - 本项目冲床设置减振垫减振后，厂界振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中昼间（6：00-22：00）<75dB、夜间（22：00-6：00）<72dB要求。 - 1.6总量控制 - 本项目建成后污染物排放量情况∶ - ①废气污染物∶ - 本项目共产生颗粒物0.0119t/a（无组织）。 - ②废水及其污染物∶ - 鹅湖污水处理厂接收考核量：水量180t/a，COD0.054t/a、SS0.045t/a、氨氮0.0054ta、总氮0.0072ta、总磷0.0005t/a；鹅湖污水处理厂最终排放量∶水量180t/a，COD0.009t/a、SS0.0018t/a；氨氮0.0009t/a；总氮0.0027t/a；总磷0.001t/a。 - ③固体废物总量控制： - 固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为"零"。 - 综上所述，本项目符合相关产业政策，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小;因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 - 1.7建议 - （1）建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 - （2）进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 - （3）加强污染物的收集和储存管理，施行防止因人员疏忽等人为因素导致的污染物超标排放等环境问题。 2、审批部门的决定 见附件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 - （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 - （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 表5-2 噪声监测质量控制表 检测 类别; 监测因子; 样品数 （个）; 平行样; 加标回收; 标样; 空白. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）. 废水; pH值; 8; 2; 25.0; 100; /; /; /; /; /; /. 化学需氧量; 8; 3; 37.5; 100; /; /; /; 1; 100; 4. 氨氮; 8; 4; 50.0; 100; 2; 25.0; 100; /; /; 4. 总磷; 8; 3; 37.5; 100; 1; 12.5; 100; /; /; 4. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 12; 4; 33.3; 100; /; /; /; /; /; /. 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.15昼; 0321002; 94.0; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.16昼; 0321002; 94.0; 93.7; 93.7; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水和废水 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 无组织废气; 总悬浮颗粒物（TSP）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995及其修改单. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 酸度计; PH630; 0319008; 2022-03-25. 气象参数仪; 5500; 0317016; 2022-11-01. 声级计; AWA5688; 0321001; 2022-01-11. 声校准器; AWA6022A; 0321002; 2022-01-11. 电子天平; FA1104; 0317004; 2022-08-26. 大气综合采样器; TH-150C; 0315051; 2022-11-09. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318016; 2022-07-11. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318017; 2022-07-11. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318018; 2022-07-11. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318019; 2022-07-11. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0317014; 2022-03-02. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2022-08-26. 数显滴定器; 50mL; 0320050; 2022-08-23.

表六

验收监测内容： - 废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口(S1); pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天监测 4 次（等时间间隔采样）. - 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向设1个背景点Q1 下风向设3个监测点Q2~Q4; 总悬浮颗粒物排放浓度以及 气象参数; 3次/天，连续2天. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设 1个检测点位(Z1~Z8); 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年11月15日～11月16日苏州科星环境检测有限公司对无锡众力信电器有限公司年产配电箱500套、电缆桥架30000米制造加工项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。全公司员工15人，本项目单白班8小时工作制，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 - 序号; 产品名称; 环评年产量; 环评日产量; - 实际日产量. - 11月15日; - 生产负荷; - 11月16日; - 生产负荷. - 1; 配电箱; 500套/年; 约2天3套; - 2天生产3套. - 2; 电缆桥架; 30000米/年; 100米; - 81米; - 81%; - 82米; - 82%. 验收监测结果： - 废水监测结果见表7-2。 表7-2 废水监测结果 采样地点; 监测频次; 采样日期; 检 测 项 目 单位：mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷. 污水总排口S1; 第一次; 2021.11.15; 7.2; 16; 30; 2.68; 0.258. 第二次; 7.1; 18; 17; 3.34; 0.252. 第三次; 7.4; 17; 21; 2.42; 0.234. 第四次; 7.2; 18; 32; 2.31; 0.252. 日均值或范围; 7.1~7.4; 17; 25; 2.69; 0.153. 第一次; 2021.11.16; 7.2; 18; 66; 2.30; 0.136. 第二次; 7.3; 16; 39; 2.18; 0.122. 第三次; 7.2; 19; 45; 2.74; 0.119. 第四次; 7.1; 20; 48; 1.93; 0.133. 日均值或范围; 7.1~7.3; 18; 49.5; 2.29; 0.258. 标准限值; 6~9; 500; 400; 35; 8. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. - 无组织废气见表7-3～7-4，气象参数见表7-5。 - 表7-3 无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物. 厂界上风向Q1; 2021.11.15; 第一次; 0.192. 第二次; 0.175. 第三次; 0.211. 厂界下风向Q2; 2021.11.15; 第一次; 0.262. 第二次; 0.228. 第三次; 0.281. 厂界下风向Q3; 2021.11.15; 第一次; 0.296. 第二次; 0.262. 第三次; 0.245. 厂界下风向Q4; 2021.11.15; 第一次; 0.297. 第二次; 0.280. 第三次; 0.263. 下风向浓度最大值; 0.297. 标准限值; 0.5. 评价; 合格. - 表7-4 无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检测项目 单位：mg/m3. 总悬浮颗粒物. 厂界上风向Q1; 2021.11.16; 第一次; 0.191. 第二次; 0.174. 第三次; 0.192. 厂界下风向Q2; 2021.11.16; 第一次; 0.260. 第二次; 0.278. 第三次; 0.244. 厂界下风向Q3; 2021.11.16; 第一次; 0.260. 第二次; 0.244. 第三次; 0.262. 厂界下风向Q4; 2021.11.16; 第一次; 0.243. 第二次; 0.278. 第三次; 0.314. 下风向浓度最大值; 0.314. 标准限值; 0.5. 评价; 合格. - 表7-5无组织监测气象参数表 点位; 日 期; 检测因子; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q1~Q4; 2021.11.15; 总悬浮颗粒物; 第一次; 102.0; 287.4; 41; 南; 1.9. 第二次; 102.0; 288.1; 38; 南; 2.2. 第三次; 102.0; 288.8; 36; 南; 2.3. 2021.11.16; 总悬浮颗粒物; 第一次; 102.1; 285.9; 39; 南; 2.5. 第二次; 102.1; 286.7; 36; 南; 2.1. 第三次; 102.1; 287.3; 35; 南; 2.4. - 3、噪声监测结果见表7-6。 - 表7-6噪声监测结果 监测类别; 监测因子; 检测日期; 校准器编号; 标准声压级dB（A）; 测试前校准值 dB（A）; 测试后校准值 dB（A）; 判定结果. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.15昼; 0321002; 94.0; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2021.11.16昼; 0321002; 94.0; 93.7; 93.7; 合格. - 4、固体废弃物检查结果见表7-7。 - 表7-7 固废检查结果表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 废金属边角料; 一般固废; /; /; 5; 5; 集中收集后外售处理; 一般固废堆场20m2. 2; 焊渣; /; /; 0.004; 0.004. 3; 收集粉尘; /; /; 0.0301; 0.0301. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 99; 4.5; 4.5; 委托鹅湖镇青荡村村民委员会定时清运; 若干带盖垃圾桶. - 5、污染物总量核算 - 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-8。污染物排放总量与控制指标对照表见表7-9。 - 表7-8 废水总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口S1; 废水量; ——; ——; 174; 174. 化学需氧量; 16-20; 18; 0.00313. 悬浮物; 17-66; 37; 0.00644. 氨氮; 1.93-3.34; 2.49; 0.00043. 总磷; 0.119-0.258; 0.188; 0.000032. - 备注：根据监测期间环境验收补充资料，企业年用水量约217.5吨，按环评废水排放比例计算，则本项目生活污水排放量174吨/年。 - 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水; 废水量; 174; 180; 符合总量控制指标. 化学需氧量; 0.00313; 0.054. 悬浮物; 0.00644; 0.045. 氨氮; 0.00043; 0.0054. 总磷; 0.000032; 0.0005.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. - 1; 根据报告表评价结论，同意你单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。; /. - 2; 项目建设和营运管理中，须重点做好以下工作； l、本项目无生产废水排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。 2、本项目切割、焊接、打磨工序产生废气经集气罩收集、移动式烟尘净化装置处理后在车间内无组织排放，确保无组织颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。本项目以厂界为边界设置50米卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无敏感目标。 3、合理车间布局，采取有效降噪措施，厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则∶各类固废分类收集，妥善处理。生活垃圾由环卫部门清运。 5、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。 6、本项目生活污水接管总量≤180t/a。本项目废气污染物排放量：颗粒物≤0.0119t/a。; 1、企业无生产废水排放。根据验收检测结果，废水污染物排放浓度符合鹅湖污水处理厂接管标准。 2、验收检测期间，切割、焊接、打磨工序产生颗粒物符合江苏省《大气污染物综合排放标准》 （DB/32 4041-2021）表3排放标准限值。项目以厂界为边界设置50米卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无敏感目标。 - 验收监测期间，昼间厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 - 本项目一般固废废金属边角料、焊渣、收集粉尘集中收集后外售处理。生活垃圾委托鹅湖镇青荡村村民委员会定时清运。 - 项目排污口已按当地环保部门要求严格设置。 - 根据本次验收结果核算，本项目废水污染物排放总量以及废水排放量满足全厂总量要求。. - 3; 项目建设期和营运期的环境监督管理由锡山区环境监察大队和鹅湖镇环保所负责，确保项目按环保审批要求实施。; 项目建设期和营运期已按环保审批要求实施。. - 4; 本审批意见自下达之日起5年内有效。项目建设中发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价之件。; - 本项目建设中未发生重大变化。. - 5; 本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设，项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。; 本项目正在办理竣工环保验收手续。. - 6; 加强企业环保管理制度建设，严格执行建设项目“三同时”制度。项目建成后，试生产3个月内按规定程序报我局申请办理竣工验收手续。; 本项目正在进行竣工环境保护验收。.

表九

验收监测结论： 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间（2021年11月15~16日），该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态。生产工况均达到竣工验收要求。 2、废水验收监测结论 全厂生活污水经市政污水管网排入鹅湖污水处理厂处理。监测期间，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放达到鹅湖污水处理厂接管标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷年排放总量符合环评核定的总量控制要求。 3、废气验收监测结论 本项目监测期间，总悬浮颗粒物排放浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》 （DB/32 4041-2021）表3排放标准限值。 4、噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目厂界昼间噪声经减振、隔声和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、固体废物验收结论 本项目一般固体废弃物集中收集后外售处理；生活垃圾委托鹅湖镇青荡村村民委员会定时清运。固废达“零”排放。 6、总结论 无锡市众力信电器有限公司新建项目执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，废水、废气以及厂界噪声排放均达相应排放标准，项目建设达到环保要求，各类固体废物均得到妥善处置，项目符合验收要求。 根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。 建议和要求： - （1）加强管理，强化企业职工自身的环保意识； - （2）加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放； （3）严格控制车间噪声，尽量避免夜间生产活动。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：无锡市众力信电器有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 无锡市众力信电器有限公司年产配电箱500套、电缆桥架30000米项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 无锡市锡山区鹅湖镇锡甘路98路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 其他输配电及控制设备制造C3829 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | þ新建 ¨ 改建 ¨技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 120.543737°，31.523202° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产配电箱500套、电缆桥架30000米 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产配电箱500套、电缆桥架30000米 | 环评单位 |  | 南京源恒环境研究所有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 无锡市行政审批局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 锡行审环许[2020]4073号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年09月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年03月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年04月20日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91320214552459258E001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 无锡市众力信电器有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 苏州科星环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 生产负荷超过75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3000万 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 8万 | 所占比例（%） |  | 0.26% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 3000万 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 8万 | 所占比例（%） |  | 0.26% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  | 0 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ---t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 无锡市众力信电器有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320214552459258E | 验收时间 |  | 2021年11月15日~16日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ++ |  | 废水量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | 174 | 180 |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 16-20 | 500 | / | / |  | / | / | / | 0.00313 | 0.054 |  | / |  | +0.00313 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | 17-66 | 400 | / | / |  | / | / | / | 0.00644 | 0.045 |  | / |  | +0.00644 |
|  |  | 氨氮 |  | / | 1.93-3.34 | 35 | / | / |  | / | / | / | 0.00043 | 0.0054 |  | / |  | +0.00043 |
|  |  | 总磷 |  | / | 0.119-0.258 | 8 | / | / |  | / | / | / | 0.000032 | 0.0005 |  | / |  | +0.000032 |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |