苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目竣工验收监测报告表一般变动环境影响分析

建设单位：苏州市台群机械有限公司

编制单位：苏州市台群机械有限公司

2022年01月

目 录

1、项目由来	1

2、编制依据	1

2.1、技术文件	1

2.2、项目环评文件	2

3、项目建设内容及变动情况	2

3.1、项目性质	2

3.2、建设规模	2

3.3、项目建设地点	2

3.4、生产工艺	2

3.5、环境保护措施	5

3.5.1、废水环境保护措施	5

3.5.2、废气环境保护措施	5

3.5.3、噪声环境保护措施	6

3.5.4、固废环境保护措施	6

4、本次变动情况判定分析	7

5、变动情况环境影响分析结论	8

# 1、项目由来

苏州市台群机械有限公司是深圳市创世纪机械有限公司的全资子公司，深圳市创世纪机械有限公司（台群精机）成立于2005年12月，总部位于深圳宝安，为专业从事智能化精密加工设备和自动化系统的研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业。为满足市场的需求，苏州市台群机械有限公司选址于苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧新建生产厂房，建设年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目，该项目于2018年4月12日通过苏州市相城区环保局审批（苏相环建[2018]56号），本项目只做钣金加工，其他均委外加工处理，产能与环评一致。于2021年02月20日开工建设，2021年08月10日竣工并开始调试。

本项目各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

本项目位于苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧新建生产厂房，占地面积66931平方米，生产经营场所中心经纬度为：E120.532277°，N31.449289°。本项目厂界周围情况：东侧为高阳路，南侧为太东路，西侧为空地，北侧为武凌桥路。本项目卫生防护距离以钣金车间为边界起设置100m，目前该距离内无居民等环境敏感目标。全厂员工70人，年工作300天，一班8小时工作制，年运行2400h。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。

目前，项目产能与环评一致，已经建设完成并准备进行环保验收，经现场核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下几个方面：

（1）环保设备的变化；

- （2）生产设备数量的变化。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，苏州市台群机械有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。

# 2、编制依据

## 2.1、技术文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

## 2.2、项目环评文件

（1）《苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目建设项目环境影响报告表》（苏州科太环境技术有限公司 2018年03月）；

（2）《关于对<苏州市台群机械有限公司年产立式加工中心2000台、龙门加工中心300台项目建设项目环境影响报告表>的批复》（苏州市相城区环境保护局 苏相环建[2018]56号 2018年04月12日）；

# 3、项目建设内容及变动情况

## 3.1、项目的性质

本项目为新建项目。

## 3.2、建设规模

本项目原环评及实际建设产品方案见表3-1。

表3-1 主要产品方案

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力（台/年） |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评量 | 实际量 |  |
| 生产车间 | 立式加工中心 | 2000 | 2000 | 2400h |
|  | 龙门加工中心 | 300 | 300 |  |

由上表可知，由于设备未购置齐全，企业实际产能与环评一致，并未增加。

表3-1 主要设备对照

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格（型号） | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门组装 车间 | 天车 | 50T | 4台 | 0台 | 电气箱、光机直接外购成品 |
| 2 |  | 天车 | 30T | 8台 | 0台 |  |
| 3 |  | 天车 | 10T | 8台 | 0台 |  |
| 4 |  | 天车 | 5T | 4台 | 0台 |  |
| 5 |  | 测试机 | 动平衡测试机 | 1台 | 0台 |  |
| 6 |  | 测试机 | 振动仪 | 2台 | 0台 |  |
| 7 |  | 测试机 | 准直仪 | 8台 | 0台 |  |
| 8 |  | 测试机 | 镭射 | 2台 | 0台 |  |
| 9 |  | 测试机 | 三次元检测仪 | 1台 | 0台 |  |
| 10 |  | 车床 | 普通车床 | 1台 | 0台 |  |
| 11 | 立加中心 组装车间 | 天车 | 5T | 12台 | 0台 |  |
| 12 |  | 天车 | 2T | 18台 | 0台 |  |
| 13 |  | 测试机 | 三次元检测 | 2台 | 0台 |  |
| 14 |  | 测试机 | 动平衡测试机 | 2台 | 0台 |  |
| 15 |  | 测试机 | 镭射 | 5台 | 0台 |  |
| 16 |  | 测试机 | 球杆仪 | 5台 | 0台 |  |
| 17 | 机加车间 | 天车 | 5T | 10台 | 0台 |  |
| 18 |  | 天车 | 2T | 14台 | 0台 |  |
| 19 |  | 龙门机 | 龙门五面体 | 18台 | 0台 |  |
| 20 |  | 立加中心 | 立加中心 | 17台 | 0台 |  |
| 21 |  | 卧加中心 | 卧加-8000 | 5台 | 0台 |  |
| 22 |  | 磨床 | 磨床 | 6台 | 0台 |  |
| 23 |  | 数控镗床 | 数控镗床 | 2台 | 0台 |  |
| 24 | 钣金车间 | 切割机 | / | 3台 | 3台 | / |
| 25 |  | 数控冲床 | / | 2台 | 0台 | / |
| 26 |  | 数控折弯机 | / | 2台 | 2台 | / |
| 27 |  | 氩弧焊机 | WS-300 | 10台 | 10台 | / |
| 28 |  | 二氧化碳气体保护焊机 | NBC-315 | 10台 | 10台 | / |
| 29 |  | 脱脂槽 | 有效容积尺寸： 1000*2000*2500 | 2个 | 2个 | / |
| 30 |  | 水洗槽 | 有效容积尺寸：1000*2000*2500 | 2个 | 2个 | / |
| 31 |  | 硅烷化槽 | 有效容积尺寸：1000*2000*2500 | 1个 | 1个 | / |
| 32 |  | 水洗槽 | 有效容积尺寸：1000*2000*2500 | 2个 | 2个 | / |
| 33 |  | 喷粉线 | 1800*2500*60000 | 2条 | 2条 | 每条线2个喷台 |
|  |  |  | 固化炉 | 1个 | 1个 | / |
| 34 |  | 天然气燃烧机 | / | 2台 | 2台 | / |

由于项目电气箱、光机直接外购，故项目生产设备相对环评有部分设备未购置，产能不变。

## 3.3项目建设地点

本项目位于苏州市相城区黄埭镇太东路北侧高阳路西侧，建设地址与环评批复一致。

## 3.4生产工艺

## 本项目只做钣金加工，“光机”、“电气箱”、“组装”委外加工，不影响产能。

## 3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

项目生产废水处理工艺及设施与环评一致，未发生变化。

3.5.2 废气环境保护措施

本项目喷粉废气由滤芯过滤升级为二套脉冲布袋除尘器，天然气燃烧废气并入固化废气一起排放，并将一级活性炭处理设施升级为三级活性炭。以上废气处理设施及排放方式的变化减少了废气污染物排放浓度和排放量，且排放符合相关标准要求，有利于环境保护。

3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经降噪后，厂界噪声预测值仍可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类及4类标准限值，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

原环评中，本项目产生的固废分为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。本项目环评预估产生情况与实际产生情况见下表3-3。

表3-3  固废产生情况对照表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 废物代码（2021） | 环评预估产生量（t/a） | 项目实际产生量（t/a） | 利用处置单位 | 暂存场所面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液压油 | 危险废物 | 900-218-08 | 3 | 0 | 放置于产品中出厂，实际不会产生危废 | 30m2 |
| 2 | 废导轨油 |  | 900-217-08 | 45 | 0 | 涉及该原辅料工序现直接外购成品 |  |
| 3 | 废切削液 |  | 900-006-09 | 35 | 0 |  |  |
| 4 | 研磨金属屑 |  | 900-041-49 | 5 | 0 |  |  |
| 5 | 废滤芯 |  | 900-041-49 | 1 | 0 | 废气处理设施更换为布袋 |  |
| 6 | 废活性炭 |  | 900-041-49 | 2.46 | 暂存与危废仓库未转移 | 已与苏州市荣望环保科技有限公司签订回收处置协议 |  |
| 7 | 污泥 |  | 336-064-17 | 15 |  |  |  |
| 8 | 废布袋 |  | 900-041-49 | / | 暂未更换 |  |  |
| 9 | 金属边角料 | 一般固废 | / | 10 | 10 | 外售资源利用单位 | 10m2 |
| 10 | 废焊材 |  | / | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 11 | 回收塑粉 |  | / | 5.13 | 5.13 | 回收利用 |  |
| 12 | 废抹布 | 其他 | / | 0.1 | 0.1 | 混入生活垃圾由环卫部门清运 | 若干带盖垃圾桶 |
| 13 | 生活垃圾 | 其他 | / | 360 | 360 | 由环卫部门负责清运 |  |

由上表对照可得出，本项目一般固废、危险固废、生活垃圾产生量相比较环评而言，未超过环评量，在预估范围内。

项目产生的一般固废，外售综合利用；危险固废已与有处理资质的单位签订处置服务协议，员工产生的生活垃圾由环卫定期清运处置。

生活垃圾由环卫部门定时清运。各类固废合理处置，达“零”排放。

# 4、本次变动情况判定分析

根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）文件比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

建设地址仍在厂区内与环评一致。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 ；

- 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

- 本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。

- 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。

- 废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。

- 其他污染物排放量增加10%及以上的；

本项目不涉及其他污染物的排放。

（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。无聊运输、装卸、贮存方式

本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

本项目喷粉废气由滤芯过滤升级为二套脉冲布袋除尘器，天然气燃烧废气并入固化废气一起排放，并将一级活性炭处理设施升级为三级活性炭。以上废气处理设施及排放方式的变化减少了废气污染物排放浓度和排放量。废水处理工艺与环评一致。

（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

项目废水排放方式未发生变化。

（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）;主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

通过以上分析，本项目变化属于一般变动。

# 5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。

苏州市台群机械有限公司

2022年01月