苏州中隆机电配件有限公司新建生产汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭

煲配件项目竣工环境保护

验收监测报告表

|  | 建设单位：苏州中隆机电配件有限公司 |
| --- | --- |
|  | 编制单位：苏州中隆机电配件有限公司 |

2022年02月

| 建设单位法人代表: |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: |  |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位 （盖章） |  | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话:13732620578 |  | 电话: 13732620578 |
| 传真:/ |  | 传真:/ |
| 邮编:215134 |  | 邮编:215134 |
| 地址:苏州市相城区渭塘镇凤阳工业区凤南路3号 |  | 地址:苏州市相城区渭塘镇凤阳工业区凤南路3号 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州中隆机电配件有限公司新建生产汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州中隆机电配件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省苏州市相城区渭塘镇凤阳工业区凤南路3号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产汽车配件30万件、洗衣机配件400万件、吸尘器配件600万件、电饭煲配件100万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产汽车配件30万件、洗衣机配件400万件、吸尘器配件600万件、电饭煲配件100万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年10月 | 开工建设时间 | 2010年09月 |  |  |
| 调试时间 | 2010年11月 | 验收现场监测时间 | 2022.01.13~2022.01.14 2022.01.20~2022.01.21 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市生态 环境局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市科嘉环境服务 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 5000万 | 环保投资总概算 | 50万 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 5000万 | 环保投资 | 50万 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》（生态环境部[2018]9号）； 6、《国家危险废物名录（2021年版）》（国家环境保护部令第39号，2020年11月25日修订）； 7、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》江苏省生态环境厅 2021年4月2日； 8、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）； 9、《苏州中隆机电配件有限公司新建生产汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件项目环境影响报告表》（苏州市科嘉环境服务 有限公司 2021年10月）； 10、《关于对<苏州中隆机电配件有限公司新建生产汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件项目建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州市生态环境局 苏环建[2021]07第0020号 2021年11月12日）； 11、苏州中隆机电配件有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目主要废水为生活污水和冷却塔弃水，两股废水一起经市政污水管网接入苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)处理，排放执行苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)接管标准。 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 污水接管口; pH; 6.5~9.5（无量纲）; 苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)接管标准. COD; 400. SS; 250. 氨氮; 35. 总磷; 6. 总氮; 45. - 废气 项目生产过程有组织排放的废气中非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈及无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表9标准；有组织排放的氯化氢及无组织排放的丙烯腈、氯化氢、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1、表3标准限值；无组织排放的苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1标准。 厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。 污染因子; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排 放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排放高度（m）; 监控点; 浓度. 单位产品非甲烷总烃 排放量（kg/t产品）; 0.3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准. 非甲烷总烃; 60; 15m; /; 企业 边界; 4.0. 苯乙烯; 20; /; /; /. 丙烯腈; 0.5; /; /; /. 丙烯腈; /; /; 边界外浓度最高点; 0.15; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准. 氯化氢; 10; 0.18; 0.05. 颗粒物; /; /; 0.5. 苯乙烯; /; /; 厂界; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1标准. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 厂区内VOCs无组织执行标准 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准. 20; 监控点处任意一次 浓度值. 3、噪声 本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中的2类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物评价标准： 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）相关规定。 5、总量控制指标 本项目污染物排放总量执行环评批复中核定排放量限值。 控制项目; 污染物; 核定量（吨/年）. 工业废水; 废水量; 360. 化学需氧量; 0.036. 悬浮物; 0.036. 生活污水; 废水量; 1200. 化学需氧量; 0.48. 悬浮物; 0.3. 氨氮; 0.04. 总磷; 0.01. 总氮; 0.05. 废气; VOCs; 0.3911. 苯乙烯; 0.0122. 丙烯腈; 0.0122. 氯化氢; 0.0012. 备注：为便于日常监管，本项目工程分析中核算的挥发性有机废气以非甲烷总烃计，总量控制指标中以VOCs计；非甲烷总烃包含环评中出现的苯乙烯等所有有机废气。 |
| --- | --- |

表二

- 工程建设内容： 苏州中隆机电配件有限公司成立于2004年8月，租赁苏州市相城区渭塘镇凤阳村经济合作社位于苏州市相城区渭塘镇凤南路3号土地自建厂房。 2021年6月24日苏州市生态环境局对苏州中隆机电配件有限公司进行了专项检查，发现涉嫌违反环境影响评价制度，经查明，苏州中隆机电配件有限公司于2010年将注塑项目搬迁至相城区渭塘镇风阳工业区凤南路3号并投入生产，随后分期扩建、分期投产，直至2020年底，上述整个注塑项目属于需要编制环境影响报告表的建设项目，但未依法报批该项目的环境影响评价文件，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款“建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批”的规定，已构成污染环境的违法行为。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上环境保护主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分”的规定，参照《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》（苏环规【2020】1号），做出如下行政处罚决定：罚款人民币壹拾陆万壹仟柒佰玖拾柒元整，苏州市生态环境局于2021年9月27日开具了行政处罚决定书（苏环行罚字【2021】07第108号，见附件1）。现已缴纳相应罚款。 建设项目于2021年9月26日取得江苏省投资项目备案证（备案证号：相渭审批发备[2021]66号）（见附件2），获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并项目遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位委托苏州市科嘉环境服务有限公司对本次验收项目进行环境影响评价。建设单位《苏州中隆机电配件有限公司新建生产汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件项目建设项目环境影响报告表》于2021年11月12日通过苏州市生态环境局（苏环建[2021]07第0020号）（见附件3）审批同意建设。项目于2010年09月开工建设，随后分期扩建、分期投产，直至2020年底整个项目建设完成。建设项目于2021年11月15日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91320507765850672L001X）。项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目生产经营场所中心经纬度为：E120.685817°，N31.48654°。本项目以厂界为起点设置100米的卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。项目东侧为国泰科技，南侧为凤南路，西侧为凤阳村村委会，北侧为河流。本项目员工43人，全年工作300天，工作制为3班，每班8小时。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计生产 (年产量); 实际生产 (年产量); 年运行时数. 1; 生产车间; 洗衣机配件 （500W-3000W）; 400万件; 400万件; 7200h. 2; 吸尘器配件 （配套机型500W-1500W）; 600万件; 600万件. 3; 电饭煲配件（配套机型500W-1000W）; 100万件; 100万件. 4; 汽车配件 （长度：5cm-50cm）; 30万件; 30万件. 表2-2主要生产设备数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 环评数量; 实际数量. 1; 注塑机; 80T; 2; 2; /. 2; 注塑机; 90T; 3; 3; /. 3; 注塑机; 110T; 1; 1; /. 4; 注塑机; 120T; 1; 1; /. 5; 注塑机; 160T; 1; 1; /. 6; 注塑机; 200T; 2; 2; /. 7; 注塑机; 650T; 1; 1; /. 8; 注塑机; 320T; 2; 2; /. 9; 注塑机; 260T; 1; 1; /. 10; 注塑机; 400T; 1; 1; /. 11; 注塑机; 568T; 1; 1; /. 12; 注塑机; 1350T; 1; 1; /. 13; 吹塑机; 80L; 1; 1; /. 14; 吹塑机; 90L; 1; 1; /. 15; 吹塑机; 75L; 2; 2; /. 16; 吹塑机; 70L; 1; 1; /. 17; 超声波焊接机; /; 9; 9; /. 18; 热诱导焊接机; /; 14; 14; /. 19; 震动摩擦焊接机; /; 1; 1; /. 20; 热板焊接机; /; 9; 9; /. 21; 螺杆压缩机; 37KW; 1; 1; /. 22; 螺杆压缩机; 22KW; 1; 1; /. 23; 粉碎机; /; 5; 6; 增加 1台. 24; 雕刻机; /; 3; 3; /. 25; 车床; C6132A; 1; 1; /. 26; 铣床; KTM-3H; 1; 1; /. 27; 挤岀机; 90; 1; 1; /. 28; 挤岀机; 65; 3; 3; /. 29; 挤岀机; 45; 1; 1; /. 30; 挤岀机; 40; 1; 1; /. 31; 挤岀机; 25; 1; 1; /. 32; 烫接机; /; 5; 5; /. 33; 激光机; /; 2; 2; /. 34; 烫金机; /; 1; 1; /. 35; 冲孔机; /; 2; 2; /. 36; 钻床; /; 3; 3; /. 37; 烘箱; /; 2; 2; /. 38; 冷却水塔; /; 1; 1; /. 39; 开孔机; /; 0; 2; 增加 2台. - 备注：详见附件4生产设备对照表。 - 2、原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 名称; 形态; 成份、规格、型号; 环评年 用量（t）; - 实际年 - 用量（t）. PP粒子; 固态; 聚丙烯; 1000t; 1000t. ABS粒子; 固态; 丙烯腊-苯乙烯-丁二烯共聚物; 500t; 500t. AS粒子; 固态; 丙烯腊-苯乙烯共聚物; 50t; 50t. PVC粒子; 固态; 聚氯乙烯; 50t; 50t. 脱模剂; 液态; 脂肪族溶剂30%-60%、丙烷 10%-15%、丁烷 25%-30%、大豆卵 磷脂 10%-20%; 50kg; 50kg. 烫金纸; 固态; 聚酯膜83%-87%、丙烯酸树脂 6%-7%、蜡 2.7%-3.45%、氨基酸脂 4.1%-6.4%、铝 0.15%-0.2%、无害色 素 <0.1%; 2kg; 2kg. 切削液; 液态; 矿物油等; 100kg; 100kg. 润滑油; 液态; 矿物油等; 2t; 2t. 备注：详见附件5监测期间环境验收补充材料。 项目用水主要是生活用水和冷却塔补充用水，全部来自自来水管网。经企业提供用水数据可知，全厂用水共2010t/a。核算本项目实际水平衡图如下： 本项目实际水量平衡图见图2-1。 废水监测位置：置 图2-1 本项目实际水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

3、生产工艺简介 3.1、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件、汽车配件生产流程： 图2-2 洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件、汽车配件生产工艺流程图 流程说明： 粉碎：将部分颗粒较大塑料粒子在粉碎机中粉碎，将废边角料和不合格品放入粉碎机中粉碎，粉碎后同原材料一起进入生产工序，粉尘经可移动式除尘设施处理后在车间内无组织排放。此过程产生颗粒物G1-1。 拌料、烘料：将原材料按一定比例通过供料系统加入注塑机、吹塑机、挤出机，在设备前端的干燥系统内进行加热干燥，采用电加热至40-60℃之间，保持约2h，去除塑料粒子表面的水分。 注塑/吹塑/挤出：塑料粒子加入到注塑机的料斗中，通过电加热至160-230℃（原料不同，温度不同），使塑料粒子呈熔融状态，然后通过螺杆打入模腔中成型，经间接冷却水循环冷却后成型，机械手臂将成型的产品从模具上取下，此过程可能用到脱模剂协助脱模（产生有机废气，以非甲烷总烃计）。 吹塑工艺是将半熔融态管坯（型坯）置于各种形状的模具中，在管坯中通入压缩空气将其吹胀，使之紧贴于模腔壁上，再经冷却脱模得到中空制品。 挤出工艺是将塑料粒子通过挤出机料筒和螺旋杆间作用，受热熔融后，在螺杆向前的推动下，连续通过模具而制成各种截面制品。 原料中ABS是丙烯腊（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，在熔融状态下游离单体苯乙烯、丙烯腈会挥发出来；AS是由丙烯腈与苯乙烯共聚而成的高分子化合物，在熔融状态下游离单体苯乙烯、丙烯腈会挥发出来；PVC（聚氯乙烯）是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料，是含有少量结晶结构的无定形聚合物，在熔融状态下会产生氯化氢单体。 注塑/吹塑机上方安装集气罩对废气进行收集，挤出机上方安装吸风罩同时在吸风罩周围安装一圈PVC软帘，收集后的废气，采用1套“低温等离子+两级活性炭”装置，处理后尾气经15米高排气筒（DA001）达标排放，未收集的废气以无组织形式排放。 此过程产生注塑/吹塑/挤出以及脱模剂的使用产生非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、氯化氢G1-2，废气处理设施产生废活性炭S1-1。 冷却：注塑、吹塑生产过程中冷却水帮助冷却成型，间接冷却，冷却水塔用水循环使用，定期排放，产生冷却废弃水W1-1。 检验：进行人工检验及修边，检验工序产生少量不合格品、废边角料S1-2。 焊接：两个塑料配件在一定的压力、振幅和频率下，相互接触摩擦，因摩擦产生热量，使得材料在焊缝界面处熔化，熔融塑料从焊缝区域流出形成溢料，在振动停止后，熔融塑料层固化，形成一个坚固的接头，此过程产生有机废气G1-3。 标记名牌：雕刻标记名牌是将塑料件固定在雕刻机的夹具上，雕刻刀根据选择的路径在塑料件表面进行刻画。烫金标记名牌是将塑料件固定在烫金机上，利用热压转移的原理，将烫金纸中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果。此过程产生少量的颗粒物G1-4。 入库：产品入库待售。 3.2、模具维修工艺流程： 图2-3 模具维修工艺流程图 流程说明： 维修：厂内待维修模具经过车床加工，即将工件固定，通过工件的高速旋转，车刀（刀架）的横向和纵向移动进行精度加工：铣床加工，即用铣刀对工件多种表面进行加工，铣刀以旋转运动为主运动，工件和铣刀的移动为进给运动，可以加工平面、沟槽，也可以加工各种曲面等；冲孔加工，即将模具安装好后，在动力机构的驱动下，冲孔模具作用在材料上，完成冲孔，冲孔机可以进行薄片加工，冲压，模压，压纹等强迫金属进入模具的作业；钻床加工，即加工过程中工件不动，让刀具移动，将刀具中心对正孔中心，并使刀具转动（主运动），可钻通孔、盲孔，更换特殊刀具，可扩、锪孔，铰孔等。对损坏的模具进行适当的维修加工，此过程使用润滑油和切削液，与空气中氧气作用发生氧化反应，同时机加工过程设备零件、刀具等相互作用过程中产生高温加速氧化，会产生少量有机废气G2-1及颗粒物G2-2，废润滑油、废切削液等S2-1。 烘干：经维修后模具进过烘箱流水线处理，去除表面残余液体，此过程产生少量有机废气G2-3。 检验、成品：检验合格后模具返归生产车间使用，不合格模具返回维修工序重新维修。 4、项目变动情况 本项目实际建设内容与环评相比主要为设备数量的变化。较环评相比，增加1台粉碎机、2台开孔机，属于公辅设备，不增加产能也不产污。 以上变动对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目的性质、规模、地点、生产工艺、设备和环境保护措施均未发生重大变动，不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 项目排放的废水主要为员工产生的生活污水和注塑冷却废弃水，两股废水经市政污水管网排入苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)集中处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 生活污水; pH COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 1032; /; /; /; /; 排入苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)集中处理. 生产废水; 冷却废弃水; COD SS; 间歇; 360; /; /; /; /. 2、废气 本项目生产过程中废气主要为塑料粒子粉碎产生的颗粒物，注塑/吹塑/挤出产生的有机废气，脱模剂产生的有机废气，焊接产生的有机废气，标记名牌产生的颗粒物，模具维修产生有机废气和颗粒物。 注塑/吹塑/挤出工序产生的有机废气，脱模剂产生的有机废气经过“低温等离子+两级活性炭”处理设施处理后通过15米高DA001排气筒排放，未收集的部分无组织排放；粉碎废气经“移动式除尘设施”处理后无组织排放；焊接废气、标记名牌废气、模具维修废气通过加强车间通风措施后无组织排放。 - 本项目废气产生及排放情况见表3-2，废气处理工艺见图3-1，废气处理设施见图3-2~3-3。 表3-2 本项目废气污染物产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 有组织废气; 注塑/吹塑/挤出工序（包括脱模剂产生的废气）; 非甲烷总烃; 间歇; “低温等离子+两级活性炭”; /; 15; DA001排气筒; 排气筒进出口按规范开孔. 苯乙烯. 丙烯腈. 氯化氢. 无组织废气; 注塑/吹塑/挤出工序（包括脱模剂产生的废气）; 非甲烷总烃; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 苯乙烯. 丙烯腈. 氯化氢. 焊接; 氯化氢; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 丙烯腈. 苯乙烯. 粉碎; 颗粒物; 间歇; “移动式除尘设施”; /; /; 周围大气; /. 标记名牌; 颗粒物; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 模具维修废气; 颗粒物; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 非甲烷总烃; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 图3-1废气处理工艺流程图 图3-2 注塑/吹塑/挤出工序废气 （包括脱模剂产生的废气）处理装置; 图3-3 粉碎废气处理装置. 3、噪声 本项目噪声来源主要为注塑机、冷却水塔、钻床等设备产生的噪声，其噪声源强在70~85dB(A)左右。生产设备噪声源强表见表3-3。 表3-3 生产设备噪声源强表 设备名称; 数量 （台、套）; 源强 dB(A); 距厂界的最 近距离（m）; 所在车间 （工段）名称; 治理措施. 注塑机; 17; 85; 5; 注塑车间; 隔声、减振、合理布局. 吹塑机; 5; 80; 5; 吹塑车间; 隔声、减振、合理布局. 挤岀机; 7; 85; 5; 挤岀车间; 隔声、减振、合理布局. 超声波焊接机; 9; 80; 25; 焊接车间; 隔声、减振、合理布局. 热诱导焊接机; 14; 85; 25; 焊接车间; 隔声、减振、合理布局. 震动摩擦焊接机; 1; 85; 25; 焊接车间; 隔声、减振、合理布局. 热板焊 接机; 9; 80; 18; 焊接车间; 隔声、减振、合理布局. 螺杆压缩机; 2; 85; 25; 生产车间; 隔声、减振、合理布局. 粉碎机; 5; 85; 20; 粉碎车间; 隔声、减振、合理布局. 雕刻机; 3; 85; 20; 生产车间; 隔声、减振、合理布局. 车床; 1; 80; 25; 维修车间; 隔声、减振、合理布局. 铣床; 1; 85; 25; 维修车间; 隔声、减振、合理布局. 烫接机; 5; 80; 25; 焊接车间; 隔声、减振、合理布局. 激光机; 2; 80; 25; 焊接车间; 隔声、减振、合理布局. 烫金机; 1; 80; 25; 焊接车间; 隔声、减振、合理布局. 冲孔机; 2; 85; 25; 模房车间; 隔声、减振、合理布局. 钻床; 3; 85; 25; 维修车间; 隔声、减振、合理布局. 烘箱; 2; 80; 25; 维修车间; 隔声、减振、合理布局. 冷却 水塔; 1; 85; 20; 生产车间; 隔声、减振、合理布局. - 固体废物 - 本项目生产过程中产生的固体废物有：废边角料、不合格品、废包装材料、废抹布手套、废润滑油、废切削液、废活性炭、润滑油废包装桶、废有机溶剂包装桶、切削液废包装油桶、生活垃圾。 一般固废中废边角料、不合格品、废包装材料集中收集后外售处理；危险废物废抹布手套、废润滑油、废切削液、废活性炭、润滑油废包装桶、废有机溶剂包装桶、切削液废包装油桶、委托常州大维环境科技有限公司处置。生活垃圾委托环卫部门定时清运。 企业设有独立的一般固废堆场和危废堆场。一般固废堆场位于厂区东北侧，面积为10m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。企业设有独立的危废堆场，位于挤出车间3楼，危废堆场面积15m2，危废储存于室内，堆场地面已做防渗处理，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）中的相关规定。相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 废边角料; 一般固废; 06; 367-001-06; 0.2; 0.2; 集中收集后 外售处理; 一般固废堆场10m2. 2; 不合格品; 99; 367-001-99; 0.2; 0.2. 3; 废包装材料; 07; 367-002-99; 0.5; 0.5. 4; 废抹布手套; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.01; 试生产至今产生少量，暂存于危废暂存场所，未转移; 委托常州大维环境科技有限公司处置; 危废堆场15m2. 5; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 2. 6; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15.53; 暂未产生. 8; 润滑油废 包装桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 试生产至今产生少量，暂存于危废暂存场所，未转移. 9; 废包装材料（沾染有毒有害物质）; HW49; 900-041-49; 0.01. 10; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 99; 15; 13; 委托环卫部门定时清运; 若干带盖垃圾桶.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论 苏州中隆机电配件有限公司位于苏州市相城区渭塘镇凤南路3号，租赁苏州市相城区渭塘镇凤阳村经济合作社土地自建厂房。 2021年6月24日苏州市生态环境局对苏州中隆机电配件有限公司进行了专项检查，发现涉嫌违反环境影响评价制度，经查明，苏州中隆机电配件有限公司于2010年将注塑项目搬迁至相城区渭塘镇凤阳工业区凤南路3号并投入生产，随后分期扩建、分期投产，直至2020年低，上述整个注塑项目属于需要编制环境影响报告表的建设项目，但未依法报批该项目的环境影响评价文件，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款“建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批”的规定，已构成污染环境的违法行为。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上环境保护主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分”的规定，参照《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》（苏环规[2020]1号），做出如下行政处罚决定：罚款人民币壹拾陆万壹仟柒佰玖拾柒元整，苏州市生态环境局于2021年9月27日开具了行政处罚决定书（苏环行罚字[2021]07第108号）。目前已缴纳相应罚款。 现该项目正在办理相关手续，建成后年生产汽车配件30万件、洗衣机配件400万件、吸尘器配件600万件、电饭煲配件100万件。该项目总投资5000万元。 本项目建成后需员工50人，工作班制为3班，每班8小时，年工作日300天。不设食堂。本项目的建设符合国家和地方产业政策，项目选址属于规划中的基层社区中心用地，企业承诺在生产期间若遇政府规划动迁需要拆除生产用房时，本企业将第一时间积极配合拆迁工作。（详见附件）本项目不违背《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》中相关规定，本项目位于阳澄湖三级保护区内，根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》规定，三级保护区内禁止建设化工、制革、制药、造纸、电镀（含线路板蚀刻）、印染、洗毛、酿造、冶炼（含焦化）、炼油、化学品贮存和危险废物贮存、处置、利用项目，本项目不属于禁建项目，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》的规定，不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》中划定的国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围。 本项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度值以及CO 24小时平均第95百分位数浓度值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准，O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准，非甲烷总烃现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值；纳污水体环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；所在区域声环境质量良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废气经处理后能达到相关标准要求，不会改变现有大气环境质量，针对无组织排放的废气，经计算需设置以厂界为起点的100m卫生防护距离；项目产生的冷却水塔排水、生活污水接入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）处理，对纳污水体影响微弱，不会改变现有水质类别；采取相应降噪措施后，项目厂界噪声可达标排放，对周围声环境影响在可控制范围内，不会产生扰民现象；固废零排放，不会造成二次污染。 综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 本项目的环境影响评价工作是在建设单位实际情况基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。 2、审批部门的决定 见附件2。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 - （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 - （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 检测 类别; 监测 因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样; 空白. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）. 废水; pH值; 16; 2; 12.5; 100; /; /; /; /; /; /. 化学需氧量; 16; 6; 37.5; 100; /; /; /; 2; 100; 8. 氨氮; 16; 6; 37.5; 100; 2; 12.5; 100; /; /; 8. 总磷; 16; 8; 50.0; 100; 4; 50.0; 100; /; /; 8. 总氮; 16; 7; 43.8; 100; 3; 18.8; 100; /; /; 9. 有组织废气; 非甲烷总烃; 36; 4; 11.1; 100; /; /; /; 4; 100; 4. 丙烯腈; 12; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 4. 苯乙烯; 12; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 4. 氯化氢; 12; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 6. 无组织废气; 非甲烷总烃; 108; 12; 11.1; 100; /; /; /; 4; 100; 4. 丙烯腈; 24; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 4. 苯乙烯; 24; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 4. 氯化氢; 24; /; /; /; /; /; /; 1; 100; 8. 总悬浮颗粒物; 24; 4; 16.7; 100; /; /; /; /; /; /. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2022.01.13昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.01.13夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.01.14昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.01.14夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测 类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水和废水 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 丙烯腈; 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 37-1999. 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 丙烯腈; 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 37-1999. 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T14675-1993. 总悬浮颗粒物（TSP）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995及其修改单. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 气象参数仪; 5500; 0317024; 2022-11-17. 酸度计; 6010M; 0319005; 2022-04-05. 酸度计; PH630; 0319008; 2022-03-25. 声级计; AWA6228; 0309021; 2022-11-15. 声校准器; AWA6221B; 0309022; 2022-11-15. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0317025; 2023-01-19. 空气采样器; 崂应2020; 0316021; 2022-03-25. 空气采样器; 崂应2020; 0316023; 2022-04-05. 智能双路烟气采样器; 3072; 0315081; 2022-11-08. 智能双路烟气采样器; 崂应3072; 0318010; 2022-10-26. 大流量低浓度烟尘/气测试仪; 崂应3012H-D; 0319027; 2022-05-13. 大气综合采样器; TH-150C; 0309036; 2022-11-09. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318016; 2022-07-11. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318017; 2022-07-11. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318018; 2022-07-11. 智能综合采样器; ADS-2062E; 0318019; 2022-07-11. 电子天平; FA1104; 0317004; 2022-08-26. 气相色谱仪; A60; 0321023; 2023-08-30. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0317014; 2022-03-02. 紫外分光光度计; TU-1810; 0320024; 2022-08-30. 电子天平; BSA124-CW; 0309004; 2022-08-26. 数显滴定器; 50mL; 0320050; 2022-08-23. 离子色谱仪; ICS-600; 0317015; 2022-09-02. 气相色谱仪; 7820A; 0316017; 2022-09-02.

表六

验收监测内容： - 废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口(S1); pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天监测 4 次（等时间间隔采样）. - 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 注塑/吹塑/挤出（包括脱模剂产生的废气）处理设施进口Q1、出口Q2; 非甲烷总烃、丙烯腈、氯化氢、苯乙烯排放浓度、排放速率以及去除效率; 3次/天，连续2天. 厂界上风向设1个参照点Q3 下风向设3个监控点Q4~Q6; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、氯化氢、臭气浓度、总悬浮颗粒物、排放浓度以及气象参数; 3次/天，连续2天. 厂区内无组织Q7~Q8; 非甲烷总烃排放浓度及 气象参数; 3次/天，连续2天. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设 2个检测点位(Z1~Z8); 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼间、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年01月13日～01月14日、2022年01月20日～01月21日苏州科星环境检测有限公司对苏州中隆机电配件有限公司新建生产汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件项目进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。本项目员工43人，全年工作300天，工作班制为3班，每班8小时。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 - 序号; 产品名称; 环评年产量; 实际年产量; - 实际日产量. - 01月13日; - 生产 - 负荷; - 01月14日; - 生产 - 负荷; - 01月20日; - 生产 - 负荷; - 01月21日; - 生产 - 负荷. - 1; 洗衣机配件（500W-3000W）; 400万件; 400万件; - 1.196万件; - 89.9%; - 1.198万件; - 90.1%; - 1.197万件; - 89.8%; - 1.196万件; - 89.9%. - 2; 吸尘器配件（配套机型500W-1500W）; 600万件; 600万件; - 1.8万件; - 90%; - 1.778万件; - 88.9%; - 1.777 - 万件; - 88.8%; - 1.778万件; - 88.9%. - 3; 电饭煲配件 （配套机型500W-1000W）; 100万件; 100万件; - 2960件; - 89.7%; - 2950件; - 89.4%; - 2945件; - 88.4%; - 2960件; - 89.7%. - 4; 汽车配件 （长度：5cm-50cm）; 30万件; 30万件; - 870件; - 87%; - 881件; - 88.1%; - 885件; - 88.5%; - 880件; - 88.0%. 验收监测结果： - 废水监测结果见表7-2～7-3。 表7-2 废水监测结果（一） 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水接管口S1; 2022年01月13日; pH值; 7.9; 8.1; 8.1; 8.2; 7.9~8.2; 6~9; 合格. 化学需氧量; 90; 94; 88; 85; 89; 400; 合格. 悬浮物; 31; 30; 32; 31; 31; 250; 合格. 氨氮; 55.1; 55.6; 54.2; 56.3; 55.3; 35; 合格. 总磷; 3.85; 4.00; 3.92; 3.68; 3.86; 6; 合格. 总氮; 70.5; 66.8; 79.2; 78.4; 73.7; 45; 合格. 2022年01月14日; pH值; 8.0; 7.9; 7.9; 8.1; 7.9~8.1; 6~9; 合格. 化学需氧量; 132; 132; 138; 136; 135; 400; 合格. 悬浮物; 83; 79; 78; 80; 80; 250; 合格. 氨氮; 54.2; 54.0; 54.5; 55.3; 54.5; 35; 合格. 总磷; 4.74; 4.59; 4.24; 4.38; 4.49; 6; 合格. 总氮; 61.8; 62.9; 64.3; 65.4; 63.6; 45; 合格. 备注; 1、pH值为无量纲； 2、所有平行样品均以均值计； 3、采样方式为瞬时采样，仅对当时所采集样品负责。. 表7-3 废水监测结果（二） 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水接管口S1; 2022年01月20日; pH值; 7.3; 7.5; 7.5; 7.2; 7.2~7.5; 6~9; 合格. 化学需氧量; 58; 56; 55; 51; 55; 400; 合格. 悬浮物; 35; 32; 39; 35; 35; 250; 合格. 氨氮; 11.0; 10.8; 9.88; 10.7; 10.6; 35; 合格. 总磷; 1.34; 1.40; 1.50; 1.30; 1.39; 6; 合格. 总氮; 15.9; 15.2; 15.1; 14.5; 15.2; 45; 合格. 2022年01月21日; pH值; 7.3; 7.4; 7.5; 7.4; 7.3~7.5; 6~9; 合格. 化学需氧量; 68; 65; 70; 62; 66; 400; 合格. 悬浮物; 38; 40; 35; 39; 38; 250; 合格. 氨氮; 16.2; 17.0; 15.7; 18.0; 16.7; 35; 合格. 总磷; 1.15; 0.958; 1.20; 0.924; 1.06; 6; 合格. 总氮; 20.4; 21.6; 22.4; 23.5; 22.0; 45; 合格. 备注; 1、pH值为无量纲； 2、所有平行样品均以均值计； 3、采样方式为瞬时采样，仅对当时所采集样品负责。 4、本次监测为复测，复测说明详见附件15。. - 有组织废气监测结果见表7-4，无组织废气见表7-5～7-6，气象参数见表7-7。 - 表7-4有组织废气监测结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 注塑/吹塑/挤出（包括脱模剂产生的废气）处理设施进口Q1; 2022.01.13; 排气筒高度; m; /; /; /. 废气流量; Nm3/h; 5377; 5090; 5434; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.17; 1.07; 1.11; /; /. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 6.29×10-3; 5.45×10-3; 6.03×10-3; /; /. 丙烯腈实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氯化氢实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 氯化氢排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 2022.01.14; 废气流量; Nm3/h; 5486; 5304; 5287; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.17; 1.12; 1.21; /; /. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 6.42×10-3; 5.94×10-3; 6.40×10-3; /; /. 丙烯腈实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氯化氢实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 氯化氢排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 注塑/吹塑/挤出（包括脱模剂产生的废气）处理设施出口Q2; 2022.01.13; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 5366; 5100; 5339; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.63; 0.47; 0.57; 60; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.38×10-3; 2.40×10-3; 3.04×10-3; /; /. 非甲烷总烃去除效率; %; 46.3; 56.0; 49.6; /; /. 单位产品非甲烷总烃排放量; kg/h; 0.13; 0.3; 合格. 丙烯腈实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 0.5; 合格. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈去除效率; %; /; /; /; /; /. 苯乙烯实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯去除效率; %; /; /; /; /; /. 氯化氢实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 10; 合格. 氯化氢排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氯化氢去除效率; %; /; /; /; /; /. 2022.01.14; 废气流量; Nm3/h; 5444; 5230; 5206; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.69; 0.58; 0.80; 60; 合格. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.76×10-3; 3.03×10-3; 4.16×10-3; /; /. 非甲烷总烃去除效率; %; 41.4; 49.0; 35.0; /; /. 单位产品非甲烷总烃排放量; kg/h; 0.14; 0.3; 合格. 丙烯腈实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 0.5; 合格. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈去除效率; %; /; /; /; /; /. 苯乙烯实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯去除效率; %; /; /; /; /; /. 氯化氢实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 10; 合格. 氯化氢排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氯化氢去除效率; %; /; /; /; /; /. - 备注：ND表示未检出，丙烯腈的检出限为0.004mg/m3、苯乙烯的检出限为1.5×10-3mg/m3、氯化氢的检出限为0.2mg/m3，对应的排放速率与去除效率以“/”表示。下同。 - 表7-5无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检 测 项 目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃; 总悬浮 颗粒物; 丙烯腈; 苯乙烯; 氯化氢; 臭气浓度（无量纲）. 厂界上风向Q3; 2022.01.13; 第一次; 0.43; 0.189; ND; ND; ND; ＜10. 第二次; 0.44; 0.154; ND; ND; ND; ＜10. 第三次; 0.40; 0.136; ND; ND; ND; ＜10. 厂界下风向Q4; 2022.01.13; 第一次; 0.79; 0.274; ND; ND; 0.079; 12. 第二次; 0.61; 0.239; ND; ND; 0.038; 14. 第三次; 0.67; 0.221; ND; ND; 0.027; 13. 厂界下风向Q5; 2022.01.13; 第一次; 0.73; 0.240; ND; ND; ND; 13. 第二次; 0.69; 0.291; ND; ND; ND; ＜10. 第三次; 0.72; 0.272; ND; ND; ND; 12. 厂界下风向Q6; 2022.01.13; 第一次; 0.68; 0.274; ND; ND; ND; ＜10. 第二次; 0.74; 0.256; ND; ND; ND; 12. 第三次; 0.69; 0.221; ND; ND; ND; ＜10. 下风向浓度最大值; 0.79; 0.291; /; /; /; 14. 标准限值; 4.0; 0.5; 0.15; 5.0; 0.05; 20. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 厂内车间门口外1米处Q7; 2022.01.13; 第一次; 0.68; /; /; /; /; /. 第二次; 0.79; /; /; /; /; /. 第三次; 0.69; /; /; /; /; /. 小时平均值; 0.72; /; /; /; /; /. 厂内车间门口外1米处Q8; 第一次; 0.68; /; /; /; /; /. 第二次; 0.64; /; /; /; /; /. 第三次; 0.71; /; /; /; /; /. 小时平均值; 0.68; /; /; /; /; /. 标准限值; 6; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; /; /; /; /; /. - 表7-6无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检 测 项 目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃; 总悬浮 颗粒物; 丙烯腈; 苯乙烯; 氯化氢; 臭气浓度（无量纲）. 厂界上风向Q3; 2022.01.14; 第一次; 0.42; 0.169; ND; ND; ND; ＜10. 第二次; 0.48; 0.185; ND; ND; ND; ＜10. 第三次; 0.51; 0.154; ND; ND; ND; ＜10. 厂界下风向Q4; 2022.01.14; 第一次; 0.82; 0.253; ND; ND; 0.042; 13. 第二次; 0.63; 0.269; ND; ND; ND; 13. 第三次; 0.66; 0.218; ND; ND; 0.028; ＜10. 厂界下风向Q5; 2022.01.14; 第一次; 0.68; 0.253; ND; ND; ND; 14. 第二次; 0.72; 0.269; ND; ND; ND; 12. 第三次; 0.74; 0.235; ND; ND; ND; 13. 厂界下风向Q6; 2022.01.14; 第一次; 0.68; 0.236; ND; ND; ND; ＜10. 第二次; 0.70; 0.220; ND; ND; ND; ＜10. 第三次; 0.67; 0.286; ND; ND; ND; 12. 下风向浓度最大值; 0.82; 0.286; /; /; 0.042; 14. 标准限值; 4.0; 0.5; 0.15; 5.0; 0.05; 20. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 厂内车间门口外1米处Q7; 2022.01.14; 第一次; 0.73; /; /; /; /; /. 第二次; 0.75; /; /; /; /; /. 第三次; 0.67; /; /; /; /; /. 小时平均值; 0.72; /; /; /; /; /. 厂内车间门口外1米处Q8; 第一次; 0.71; /; /; /; /; /. 第二次; 0.73; /; /; /; /; /. 第三次; 0.78; /; /; /; /; /. 小时平均值; 0.74; /; /; /; /; /. 标准限值; 6; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; /; /; /; /; /. - 表7-7无组织监测气象参数表 点位; 日 期; 检测因子; 时间; 气压（kPa）; 气温（K）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）. Q3~Q6; 2022.01.13; 总悬浮颗粒物 丙烯腈 苯乙烯 氯化氢; 第一次; 102.7; 284.1; 50; 北; 1.9. 第二次; 102.7; 283.3; 48; 北; 2.2. 第三次; 102.7; 281.7; 47; 北; 2.1. 臭气浓度; 第一次; 102.7; 284.1; 50; 北; 1.9. 第二次; 102.7; 281.7; 47; 北; 2.1. 第三次; 102.7; 280.3; 44; 北; 2.4. 2022.01.14; 总悬浮颗粒物 丙烯腈 苯乙烯 氯化氢; 第一次; 102.8; 279.9; 47; 北; 1.8. 第二次; 102.8; 279.2; 44; 北; 1.9. 第三次; 102.8; 278.4; 43; 北; 1.9. 臭气浓度; 第一次; 102.8; 279.9; 47; 北; 1.8. 第二次; 102.8; 278.4; 43; 北; 1.9. 第三次; 102.8; 278.1; 41; 北; 2.3. Q3~Q8; 2022.01.13; 非甲烷总烃; 第一次; 102.7; 281.7~284.1; 47~50; 北; 1.9~2.2. 第二次; 102.7; 281.4~283.9; 47~50; 北; 1.9~2.3. 第三次; 102.7; 281.2~283.5; 45~49; 北; 2.1~2.2. 2022.01.14; 第一次; 102.8; 278.4~279.9; 43~47; 北; 1.8~1.9. 第二次; 102.8; 278.3~279.6; 42~45; 北; 1.8~2.1. 第三次; 102.8; 278.1~279.5; 41~45; 北; 1.9~2.0. - 3、噪声监测结果见表7-8。 - 表7-8噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2022.01.13; Leq（昼间）; 54.8; 53.9; 53.5; 57.1; 57.4; 55.4; 56.7; 53.3. 2022.01.13; Leq（夜间）; 48.9; 48.0; 49.3; 48.3; 49.4; 49.3; 48.8; 48.2. 2022.01.14; Leq（昼间）; 54.2; 54.8; 54.6; 52.7; 52.5; 54.2; 53.6; 53.5. 2022.01.14; Leq（夜间）; 46.3; 49.2; 49.3; 45.6; 49.1; 48.8; 48.4; 48.3. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 标准限值; Leq（夜间）; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 厂界噪声监测点位示意图以及气象条件详见202201059号监测报告附图一。. - 4、固体废弃物检查结果见表7-9。 - 表7-9 固废检查结果表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及 设计能力. 1; 废边角料; 一般固废; 06; 367-001-06; 0.2; 0.2; 集中收集后外售处理; 一般固废堆场10m2. 2; 不合格品; 99; 367-001-99; 0.2; 0.2. 3; 废包装材料; 07; 367-002-99; 0.5; 0.5. 4; 废抹布手套; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.01; 试生产至今产生少量，暂存于危废暂存场所，未转移; 委托常州大维环境科技有限公司处置; 危废堆场15m2. 5; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 2. 6; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15.53; 暂未产生. 8; 润滑油废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 试生产至今产生少量，暂存于危废暂存场所，未转移. 9; 废包装材料（沾染有毒有害物质）; HW49; 900-041-49; 0.01. 10; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 99; 15; 13; 委托环卫部门定时清运; 若干带盖垃圾桶. - 5、污染物总量核算 - 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-10、废气总量核算表见表7-11。污染物排放总量与控制指标对照表见表7-12。 - 表7-10 废水总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量（吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口S1; 废水量; ——; ——; 1392; 1392. 化学需氧量; 51-70; 60; 0.0835. 悬浮物; 32-40; 36; 0.0501. 氨氮; 9.88-18.0; 13.6; 0.0189. 总磷; 0.924-1.50; 1.22; 0.0017. 总氮; 14.5-23.5; 18.6; 0.0259. - 备注：根据监测期间环境验收补充资料，企业年用水量约2010吨，按环评废水排放比例计算，则本项目排放量1392吨/年。 - 表7-11 废气总量核算表 排放口; 污染物; 排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 2.40×10-3-4.16×10-2; 3.30×10-3; 7200; 0.0238. 丙烯腈; /; 1.06×10-5; 0.00007. 氯化氢; /; 5.28×10-4; 0.0038. 苯乙烯; /; 3.96×10-6; 0.00003. 备注：本次验收监测，有组织丙烯腈、氯化氢、苯乙烯均未检出，排放总量按各自检出限一半计算（丙烯腈检出限为0.004mg/m3、苯乙烯检出限为1.5×10-3mg/m3、氯化氢检出限为0.2mg/m3）。. - 表7-12 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水（工业废水+生活污水）; 废水量; 1392; 1560; 符合总量控制指标. 化学需氧量; 0.0835; 0.516. 悬浮物; 0.0501; 0.336. 氨氮; 0.0189; 0.04. 总磷; 0.0017; 0.01. 总氮; 0.0259; 0.05. 废气; 非甲烷总烃; 0.0238; 0.3911. 丙烯腈; 0.00007; 0.0122. 氯化氢; 0.0038; 0.0122. 苯乙烯; 0.00003; 0.0012.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. - 1; 该项目建设地址为：苏州市相城区渭塘镇凤南路3号。建设内容及规模为：年生产汽车配件30万件、洗衣机配件400万件、吸尘器配件600万件、电饭煲配件100万件。; 本项目建设地址为：苏州市相城区渭塘镇凤南路3号。建设内容及规模为：年生产汽车配件30万件、洗衣机配件400万件、吸尘器配件600万件、电饭煲配件100万件。. - 2; 据你公司委托苏州市科嘉环境服务有限公司(编制主持人：何明念，职业资格证书管理号：201703532035201332140 5000996)编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。; /. - 3; 该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的"三同时"制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作： 1、厂区应实行“雨污分流、清污分流”，冷却塔弃水与生活污水一起经市政污水管网接入苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)处理，排放执行苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)接管标准； 2、注塑、吹塑、挤出工序产生的废气经收集处理后通过15米高DA001排气筒排放，非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB34572-2015)表5、表9标准，氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1、表3标准。加强对生产车间的管理，废气收集率、处理率等应达到报告表中相应要求，采取适当措施减少无组织排放，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中特别排放限值； 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，必须采取防振降噪措施； 4、危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物种类有：废抹布手套、废包装材料(沾染有毒有害物质)(900-041-49)，废润滑油、润滑油废包装桶(900-249-08)，废切削液(900-006-09)，废活性炭(900-039-49)。该项目应配套建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的危险废物贮存场所，面积不小于15m²，设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。废边角料、不合格品、废包装材料经收集后外售处置，不得外排，一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，一般工业固废仓库面积不小于10m²。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放； 5、项目以厂界为起点设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离内不得有居民住宅等环境敏感目标； 6、建设单位应全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，防止运营过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)完成环境风险应急预案的编制，报环保部门备案；你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行； 7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识；按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规[2011]1号)要求，安装自动监控设备及配套设施； 8、建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。; - 本项目实行“雨污分流、清污分流”，冷却塔弃水与生活污水一起经市政污水管网接入苏州高铁苏水水务有限公司(苏州市高铁新城污水厂)处理，根据验收监测结果，废水污染物排放浓度符合苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市髙铁新城污水厂）接管标准。 - 本项目注塑、吹塑、挤出工序产生的废气经收集处理后通过15米高DA001排气筒排放，有组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯和丙烯腈排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB34572-2015)表5标准限值要求；氯化氢排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准限值要求。厂界非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB34572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂界丙烯腈、氯化氢、颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求；厂界苯乙烯排放浓度、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准限值要求。厂区内监控点VOCs监测浓度值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值要求。 - 验收监测期间，昼间和夜间厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 - 危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。危废执行危废管理制度，废抹布手套、废包装材料(沾染有毒有害物质)(900-041-49)，废润滑油、润滑油废包装桶(900-249-08)，废切削液(900-006-09)，废活性炭(900-039-49)委托常州大维环境科技有限公司处置，一般固废废边角料、不合格品集中收集后外售处理。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。 - 本项目以厂界为起点设置100米的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标； - 本项目已按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)完成环境风险应急预案的编制，并报环保部门备案（备案编号320507-2021-362-M）；本项目车间布置合理，主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施符合设计使用规范和相关主管部门要求。 - 项目排污口及标识已按当地环保部门要求设置。 - 本项目已按环评报告表制定了对应的自行监测方案，并组织开展年度或季度的自行监测工作。. - 4; 项目实施后，污染物排放总量在相城区内平衡，污染物排放总量核定为(本项目/全厂)： - 废水污染物排放总量(吨/年)：工业废水污染物：废水量≤360/360，COD≤0.036/ - 0.036，SS<0.036/0.036；生活污水污染物：废水量<1200/1200，COD≤0.48/0.48，SS<0.3/0.3，NH3-N≤0.04/0.04，TP≤0.01/0.01，TN≤0.05/0.05； - 大气污染物排放总量(吨/年)：VOCs(有组织)≤0.3911/0.3911，苯乙烯(有组织)≤ - 0.0122/0.0122，丙烯腈(有组织)≤0.0122/ - 0.0122，氯化氢(有组织)≤0.0012/0.0012； - VOCs(无组织)≤0.4414/0.4414，苯乙烯(无组织)≤0.0135/0.0135，丙烯腈(无组织)≤0.0135/0.0135，氯化氢(无组织)≤0.0014/0.0014，颗粒物(无组织)≤0.0633/0.0633。; - 经核算，本项目工业废水和生活污水污染物排放总量以及废水排放量满足全厂总量要求。 - 2、本项目各类废气污染物经核算满足总量要求。. - 5; 严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。; /. - 6; 你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。; 本项目于2021年11月15日取得固定污染源排污登记回执。（登记编号： 91320507765850672L001X），目前正在进行环保竣工验收工作。. - 7; 苏州市相城生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。; /. - 8; 建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。; 已将最终版报告表公开，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015）162号）做好项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。. - 9; 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 本项目所涉及污染物排放标准目前未发生变化。. - 10; 该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。; 本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施未发生变动。.

表九

验收监测结论： 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间（2021年01月13~14日、2021年01月20~21日），该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态。生产工况均达到竣工验收要求。 2、废水验收监测结论 本项目生活污水、冷却废弃水经市政污水管网排入苏州高铁苏水水务有限公司（苏州市高铁新城污水厂）处理。监测期间，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放浓度符合苏州市高铁新城污水厂接管标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮年排放总量符合环评核定的总量控制要求。 3、废气验收监测结论 本项目监测期间，有组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈及无组织排放的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准要求；有组织排放的氯化氢及无组织排放的丙烯腈、氯化氢、颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准要求；无组织排放的苯乙烯、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1标准要求。厂区内VOCs无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值要求。 4、噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目厂界昼间、夜间噪声经减振、隔声和距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、固体废物验收结论 本项目一般固废集中收集后外售处理；危险废物废抹布手套、废包装材料(沾染有毒有害物质)(900-041-49)，废润滑油、润滑油废包装桶(900-249-08)，废切削液(900-006-09)，废活性炭(900-039-49)委托常州大维环境科技有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定时清运。固废达“零”排放。 6、总结论 苏州中隆机电配件有限公司新建项目执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，废水、废气以及厂界噪声排放均达相应排放标准，项目建设达到环保要求，各类固体废物均得到妥善处置，项目符合验收要求。 根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。 建议和要求： - （1）加强管理，强化企业职工自身的环保意识； - （2）加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放； （3）严格控制车间噪声，尽量避免夜间生产活动。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：苏州中隆机电配件有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 苏州中隆机电配件有限公司新建生产汽车配件、洗衣机配件、吸尘器配件、电饭煲配件项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2109-320569-89-01-580880 | 建设地点 |  | 苏州市相城区渭塘镇凤阳工业区 凤南路3号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 三十三、汽车制造业 36汽车零配件及配件制造367其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）三十五、电气机械和器材制造业 38家用电力器具制造385其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | þ新建 ¨ 改扩建 ¨技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 120.685817°，31.48654° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产汽车配件30万件、洗衣机配件400万件、吸尘器配件600万件、 电饭煲配件100万件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产汽车配件30万件、洗衣机配件400万件、吸尘器配件600万件、 电饭煲配件100万件 | 环评单位 |  | 苏州市科嘉环境服务有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 苏州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 苏环建[2021]07第0020号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2010年09月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年12月 | 排污许可证申领时间 |  | 2021年11月15日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许 可证编号 |  | 91320507765850672L001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 苏州中隆机电配件有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 苏州科星环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 生产负荷超过75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5000万 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 50万 | 所占比例（%） |  | 1% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 5000万 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 50万 | 所占比例（%） |  | 1% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） | 18 | 噪声治理（万元） |  | 6 | 固体废物治理（万元） |  | 13 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 3 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ---t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 苏州中隆机电配件有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320507765850672L | 验收时间 |  | 2022年01月13日~14日、 2022年01月20日~21日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ++ |  | 废水量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | 1392 | 1560 |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 51-70 | 400 | / | / |  | / | / | / | 0.0835 | 0.516 |  | / |  | +0.0835 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | 32-40 | 250 | / | / |  | / | / | / | 0.0501 | 0.336 |  | / |  | +0.0501 |
|  |  | 氨氮 |  | / | 9.88-18 | 35 | / | / |  | / | / | / | 0.0189 | 0.04 |  | / |  | +0.0189 |
|  |  | 总磷 |  | / | 0.924-1.5 | 6 | / | / |  | / | / | / | 0.0017 | 0.01 |  | / |  | +0.0017 |
|  |  | 总氮 |  | / | 14.5-23.5 | 45 | / | / |  | / | / | / | 0.0259 | 0.05 |  | / |  | +0.0259 |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.47-0.80 | 60 | / | / |  | / | / | / | 0.0238 | 0.3911 |  | / |  | +0.0238 |
|  |  | 苯乙烯 |  | / | / | 20 | / | / |  | / | / | / | 0.00003 | 0.0122 |  | / |  | +0.00003 |
|  |  | 丙烯腈 |  | / | / | 0.5 | / | / |  | / | / | / | 0.00007 | 0.0122 |  | / |  | +0.00007 |
|  |  | 氯化氢 |  | / | / | 10 | / | / |  | / | / | / | 0.0038 | 0.0012 |  | / |  | +0.0038 |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |