苏州市盛氏新材料科技有限公司扩建生产异型钢、邦迪管、五金冲压件项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告表一般变动环境影响分析

建设单位：苏州市盛氏新材料科技有限公司

编制单位：苏州市盛氏新材料科技有限公司

2022年03月

目 录

1、项目由来	1

2、编制依据	3

2.1、技术文件	3

2.2、项目环评文件	4

3、项目建设内容及变动情况	4

3.1、项目性质	4

3.2、建设规模	4

3.3、项目建设地点	7

3.4、生产工艺	7

3.5、环境保护措施	7

3.5.1、废水环境保护措施	7

3.5.2、废气环境保护措施	10

3.5.3、噪声环境保护措施	10

3.5.4、固废环境保护措施	10

4、本次变动情况判定分析	12

5、变动情况环境影响分析结论	13

# 项目由来

苏州市盛氏新材料科技有限公司注册地位于苏州市相城00.

区黄埭镇斜桥村华阳路88号，租赁苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司已建厂房 800 平方米进行建设年分切冷轧钢带、铜带30000吨项目，因市场需求扩大，苏州市盛氏新材料科技有限公司利用公司所属位于苏州市相城区黄埭镇春旺路 28 号2000平方米生产用房，建设生产异型钢、邦迪管、五金冲压件项目，该项目属于异地扩建项目，该项目已通过苏州市相城区行政审批局备案，备案证号：相审批投备〔2020〕45 号，项目代码：2020-320507-33- 03-510264。项目建成后年生产异型钢 10000 吨、邦迪管5000吨、五金冲压件10000吨。

该项目已于2020年03月19日获得苏州市相城区行政审批局的备案（相审批投备〔2020〕45号）文件，“苏州市盛氏新材料科技有限公司扩建生产异型钢、邦迪管、五金冲压件项目”予以备案（备案号：相审批投备〔2020〕45号）（见附件1）。获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，苏州市盛氏新材料科技有限公司委托苏州市科嘉环境服务有限公司对其“苏州市盛氏新材料科技有限公司扩建生产异型钢、邦迪管、五金冲压件项目”进行环境影响评价。《苏州市盛氏新材料科技有限公司扩建生产异型钢、邦迪管、五金冲压件项目建设项目环境影响报告表》于2020年09月01日通过苏州市行政审批局（苏行审环诺[2020]70157号 ）（见附件2）审批同意建设，并于2021年03月10日开工建设，2021年11月10日竣工并开始调试。目前项目第一阶段建设完成，产能为年产异型钢8000吨、五金冲压件8000吨。验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

目前，项目产能与环评一致，已经建设完成并准备进行环保验收，经现场核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下几个方面：

（1）本项目分阶段建设，第一阶段邦迪管暂时未投入生产，对应的设备暂未购置，故“高频焊接”工序暂时不涉及，项目第一阶段实际不会产生“氨气”废气污染物。

（2）项目除锈工段新增一套移动式除尘装置处理废气，压延用到冷却油会产生挥发性有机物，企业安装油雾净化器来处理后无组织排放。

（3）异型钢在二次压延后增加一道退火，退火炉使用电加热，使用氮氢混合气体做保护用，该过程不产生废气。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，苏州市盛氏新材料科技有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。

# 2、编制依据

## 2.1、技术文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

## 2.2、项目环评文件

（1）《苏州市盛氏新材料科技有限公司扩建生产异型钢、邦迪管、五金冲压件项目环境影响报告表》（苏州市科嘉环境服务有限公司，2020年06月）；

（2）《关于对<苏州市盛氏新材料科技有限公司扩建生产异型钢、邦迪管、五金冲压件项目建设项目环境影响报告表>的批复》（苏州市行政审批局，苏行审环评[2020]70157号， 2020年09月1日）；

# 3、项目建设内容及变动情况

## 3.1、项目的性质

本项目为异地扩建项目。

## 3.2、建设规模

本项目原环评及实际建设产品方案见表3-1。

表3-1 主要产品方案

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力（年） |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评量 | 第一阶段实际量 |  |
| 生产车间 | 异型钢 | 10000吨 | 8000吨 | 2400h |
|  | 邦迪管 | 5000吨 | 0吨 |  |
|  | 五金冲压件 | 10000吨 | 8000吨 |  |

由上表可知，企业第一阶段邦迪管暂未投产，部分设备未购置，实际产能未到达环评量。

表3-2 主要设备对照

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵剪机 | C450 | 1台 | 1 | 第一阶段设备部分暂未购置 |
| 2 | 纵剪机 | C1250 | 1台 | 0 |  |
| 3 | 数控冲床 | JH21-60 | 2台 | 2 |  |
| 4 | 数控冲床 | JH21-80 | 4台 | 1 |  |
| 5 | 数控冲床 | JH21-120 | 10台 | 0 |  |
| 6 | 压延机 | HS-YXYY01 | 1台 | 1 |  |
| 7 | 往复打包机 | HS-Z01 | 2台 | 1 |  |
| 8 | 往复打包机 | HS-W01 | 1台 | 1 |  |
| 9 | 抛光机 | / | 1台 | 1 |  |
| 10 | 制管机 | / | 2台 | 0 |  |
| 11 | 空压机 | / | 5台 | 2 |  |
| 12 | 氨气储罐 | 1m3 | 1台 | 0 |  |

项目第一阶段部分设备未购置，产能及设备数量均未超过环评设计量。

## 3.3项目建设地点

本项目位于苏州市相城区黄埭镇春旺路28号，建设地址与环评批复一致。

## 3.4生产工艺

## 本项目异型钢生产工艺中，在二次压延后增加一道退火，使用电加热，并使用氮氢混合气做保护气，该过程不会产生废气污染物。其他产品生产工艺与环评一致，未发生变动。

## 3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

本项目无生产废水，废水主要为员工生活废水，厂区生活废水全部接市政管道排入黄埭污水处理厂。

3.5.2 废气环境保护措施

项目除锈工段新增一套移动式除尘装置处理废气，压延工段实际运行会产生非甲烷总烃有机废气，企业加装一套油雾净化器处理后无组织排放，该设施变动已通过建设项目环境影响登记表备案，处理设施合理，有利于环境保护。

3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经降噪后，厂界噪声预测值仍可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准限值，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

原环评中，本项目产生的固废分为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。本项目环评预估产生情况与实际产生情况见下表3-3。

表3-3  固废产生情况对照表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物代码（2016） | 废物代码（2021） | 环评预估量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 处置 方式 | 暂存场所面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 一般固废 | 机加工 | / | / | 1000 | 700 | 统一收集后定期委托废旧资源回收公司回收处置 | 10m2 |
| 2 | 废冲压油 | 危险固废 | 机加工 | 900-249-08 | 900-249-08 | 5 | 调试运行阶段产生少量，暂存于危废暂存场所，未转移 | 与苏州市荣望环保科技有限公司 | 10m2 |
| 3 | 废润滑油、废导轨油 |  | 设备维护保养、电火花加工 | 900-249-08 | 900-249-08 | 1.02 |  |  |  |
| 4 | 废抹布手套 |  | 设备维护保养 | 900-041-49 | 900-041-49 | 0.5 |  |  |  |
| 5 | 废包装桶 |  | 各类机油、切削液使用过程 | 900-041-49 | 900-041-49 | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | / | 18 | 18 | 交由环卫部门定期清运 | 带盖垃圾桶 |

由上表对照可得出，本项目产生的固体废物边角料属于一般固废收集外售处置，废冲压油、废润滑油、废包装桶、废抹布手套属于危险废物，委托有资质单位统一处置，员工产生的生活垃圾由环卫定期清运处置。

项目产生的一般固废，外售综合利用；危险固废已与有处理资质的单位签订处置服务协议，员工产生的生活垃圾由环卫定期清运处置。各类固废合理处置，达“零”排放。

# 4、本次变动情况判定分析

根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）文件比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物； 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

建设地址仍在厂区内与环评一致。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 ；

- 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

- 本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。

- 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。

- 废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。

- 其他污染物排放量增加10%及以上的；

本项目不涉及其他污染物的排放。

（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。无聊运输、装卸、贮存方式。

本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

项目除锈工段新增一套移动式除尘装置处理废气，压延工段实际运行会产生非甲烷总烃有机废气，企业加装一套油雾净化器处理后无组织排放，该设施变动已通过建设项目环境影响登记表备案，处理设施符合管理要求，有利于环境保护。

（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

项目废水排放方式未发生变化。

（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）;主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

通过以上分析，本项目变化属于一般变动。

# 5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。

苏州市盛氏新材料科技有限公司

2022年03月