苏州市玖本机械制造有限公司新建阀门、阀门零部件、工具、刀具项目（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

|  | 建设单位：苏州市玖本机械制造有限公司 |
| --- | --- |
|  | 编制单位：苏州市玖本机械制造有限公司 |

2022年05月

| 建设单位法人代表: |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: |  |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位 （盖章） |  | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话:13862005640 |  | 电话:13862005640 |
| 传真:/ |  | 传真:/ |
| 邮编:215143 |  | 邮编:215143 |
| 地址:苏州市相城区黄埭镇春秋路33-1号 |  | 地址:苏州市相城区黄埭镇春秋路33-1号 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州市玖本机械制造有限公司新建阀门、阀门零部件、工具、刀具项目（第一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州市玖本机械制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市相城区黄埭镇春秋路 33- 1 号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 阀门、阀门零部件、工具、刀具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产阀门60万件、阀门零部件240万件、工具6万套、刀具12万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 （第一阶段） | 年产阀门10万件、工具6万套、刀具12万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年05月 | 开工建设时间 | / |  |  |
| 调试时间 | 2022年04月13日 | 验收现场监测时间 | 2022.04.14~2022.04.15 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市科嘉环境服务 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 2000万 | 环保投资总概算 | 50万 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 | 1800万 | 环保投资 | 50万 | 比例 | 2.8% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》（生态环境部[2018]9号）； 6、《国家危险废物名录（2021年版）》（国家环境保护部令第39号，2020年11月25日修订）； 7、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》江苏省生态环境厅 2021年4月2日； 8、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）； 9、《苏州市玖本机械制造有限公司新建阀门、阀门零部件、工具、刀具项目环境影响报告表》（苏州市科嘉环境服务有限公司 2021年05月）； 10、《关于对<苏州市玖本机械制造有限公司新建阀门、阀门零部件、工具、刀具项目建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州市生态环境局 苏环建[2022]07第0023号 2022年03月28日）； 11、苏州市玖本机械制造有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价 标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本项目主要废水为生活污水，生活污水经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)处理，排放执行苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)接管标准。 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 污水接管口; pH; 6~9; 苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)接管标准. COD; 400. SS; 200. NH3-N; 35. TP; 5. TN; 40. - 废气 项目机加工工序产生的非甲烷总烃、喷砂工序产生的颗粒物厂界排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值。 污染因子; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）表3标准. 颗粒物; 0.5. 厂区内VOCs无组织执行标准 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准. 20; 监控点处任意一次 浓度值. 3、噪声 本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中的3类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 4、固体废物评价标准： 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）相关规定。 5、总量控制指标 本项目污染物排放总量执行环评批复中核定排放量限值。 类别; 污染物 名称; 原有工 程排放 量; 本项目; “以新带老”削减量; 本项目建成后全厂排放量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量; 污水厂接管量; 外环境量. 废水; 生活污水; 废水量; 2400; 300; 0; 300; 0; 2700; +300; +300. COD; 0.72; 0.105; 0; 0.105; 0; 0.825; +0.105; +0.009. SS; 0.24; 0.075; 0; 0.075; 0; 0.315; +0.075; +0.003. NH3-N; 0.06; 0.008; 0; 0.008; 0; 0.068; +0.008; +0.0005. TP; 0.005; 0.001; 0; 0.001; 0; 0.006; +0.001; +0.0001. TN; 0.06; 0.014; 0; 0.014; 0; 0.074; +0.014; +0.003. 冷却 塔排 水; 废水量; 360; 0; 0; 0; 0; 360; 0; 0. COD; 0.036; 0; 0; 0; 0; 0.036; 0; 0. SS; 0.036; 0; 0; 0; 0; 0.036; 0; 0. 抛光研磨废水; 废水量; 0; 30; 0; 30; 0; 30; 30; 30. COD; 0; 0.036; 0.0285; 0.0075; 0; 0.0075; 0.0075; +0.0009. SS; 0; 0.024; 0.018; 0.006; 0; 0.006; 0.006; +0.0003. LAS; 0; 0.003; 0.0024; 0.0006; 0; 0.0006; 0.0006; +0.00002. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0648; 0; 0; 0; 0; 0.0648; 0. 非甲烷总烃; 0.0648; 0; 0; 0; 0; 0.0648; 0. 无组织; 颗粒物; 0.072; 0.004; 0.0038; 0.0002; 0; 0.0722; +0.0002. 非甲烷总烃; 0.072; 0.1; 0; 0.1; 0; 0.172; +0.1. 固废; 一般工业固废; 0; 9.1088; 9.1088; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 4.3; 4.3; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 苏州市玖本机械制造有限公司成立于2017年02月09日，位于苏州市相城区黄埭镇春秋路33-1号，2018年1月24号，苏州市玖本机械制造有限公司报批的《苏州市玖本机械制造有限公司新建生产汽车零部件项目建设项目环境影响报告表》通过了苏州市相城区生态环境局（原苏州市相城区环境保护局）审批，批文号：苏相环建[2018]14号（详见附件1）。该项目于2020年8月开工建设，11月建设完毕，并开始了自主环保竣工验收工作。验收期间，经专家组核查，公司实际建设过程中较原环评新增了液压阀门生产的相关设备。经沟通，公司明确该部分生产设备属封存状态，尚未使用。11月20日，专家组对新建生产汽车零部件项目建设项目出具了验收意见（详见附件2）。 2020年11月24日，苏州市生态环境局对苏州市玖本机械制造有限公司进行了执法检查，发现苏州市玖本机械制造有限公司承诺封存的液压阀门相关生产设备已投入生产，并且未配套相应的废水处理设施，此行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款“建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报由审批权的环境保护行政主管部门审批”以及《建设项目环境保护管理条例》第十五条“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的规定，构成了环境违法行为。对此，苏州市生态环境局对苏州市玖本机械制造有限公司进行了行政处罚。目前，苏州市玖本机械制造有限公司已缴纳相应罚款（详见附件3）。 对照《建设项目环境保护管理条例》，苏州市玖本机械制造有限公司补办了该项目的环境影响评价报告。该项目在原车间剩余区域建设，建设面积1000m2，年产阀门60万件、阀门零部件240万件、工具6万套、刀具12万件。因市场订单原因本项目分阶段建设，第一阶段总投资1800万元，环保投资50万元，年产阀门10万件、工具6万套、刀具12万件。 建设项目已于2021年02月24日获得苏州市相城区行政审批局江苏省投资项目备案证（备案证号：相审批投备[2021]66号）（见附件4），获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并项目遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位委托苏州市科嘉环境服务有限公司对本次验收项目进行环境影响评价。建设单位《苏州市玖本机械制造有限公司新建阀门、阀门零部件、工具、刀具项目建设项目环境影响报告表》于2022年03月28日通过苏州市生态环境局 苏环建[2022] 07第0023号（见附件5）审批同意建设。项目于2022年03月29日开工建设，2022年04月13日建成并开始生产调试。项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目生产经营场所中心经纬度为：E120.538111°，N31.439082°。本项目以生产车间边界为起点设置100米的卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。本项目员工10人，工作班制为单白班12小时，年工作300天。厂房东侧为苏州住电装有限公司，南侧为春秋路，西侧为潘阳路，北侧为苏州住电汽车电子线业有限公司。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力（年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后 （环评量）; 扩建后第一阶段 （实际量）. 生产车间; 阀门; 0; 60万件; 10万件; 3600h. 阀门零部件; 0; 240万件; 0. 工具; 0; 6万套; 6万套. 刀具; 0; 12万件; 12万件. 备注：阀门零部件外购，第一阶段暂未生产。. 表2-2主要生产设备数量一览表 种类; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 扩建前; 扩建后 （环评量）; 扩建后 （实际量）. 生产设备; CNC加工中心; VMC-850、CV800; 20; 24; 25; 增加1台 为备用. 数控车床; 35L、45L、46L、500L; 19; 28; 19; 全厂数控车床实际数量为19台，剩余车床暂未购置. 热处理设备; --; 5; 5; 5; /. 双端面磨床; M4675、M7660; 4; 4; 3; 剩余1台第一阶段暂未购置. 台式钻床; Z412; 10; 10; 10; /. 专机; XKM20; 10; 10; 10; /. 哈挺数控车; GS-200PCUS; 1; 1; 1; /. 珩磨机; HM1600; 1; 4; 4; /. 高频淬火设备; --; 3; 3; 3; /. 普通铣床; M5; 0; 4; 3; 剩余1台第一阶段暂未购置. 普车; 6140; 0; 1; 1; /. 工具磨床; 618S; 0; 3; 3; /. 平面磨床; M7120; 0; 1; 1; /. 数控平面磨磨床; GRK40100; 0; 1; 0; 第一阶段实际未购置. 外圆磨床; M1432B 、M1420; 0; 2; 2; /. 数控线切割; DK7732; 0; 8; 8; /. 热压机; TL2010; 0; 2; 2; /. 油压机; M60; 0; 1; 1; /. 高频焊接机; WH16; 0; 1; 1; /. 喷砂机; 8060; 0; 1; 1; /. 高压喷射机; KSG-80; 0; 2; 1; 剩余1台第一阶段暂未购置. 超声波浸涂机; KS-2R/ KS-R; 0; 2; 2; /. 研磨抛光机; 1000/1400; 0; 4; 0; 第一阶段实际未购置. 研磨水循环设备; XH100T-H; 0; 1; 1; /. 试压台; YF-6/25、 YF-6/10 、YF- 16/25 、YF-315; 0; 4; 3; 剩余1台第一阶段暂未购置. 震动研磨机; D180 、D120; 0; 2; 2; /. 磁力研磨机; /; 0; 1; 1; /. 环保设备; 一体化污水处理设备; 0.5t/d; 0; 1; 1; /. - 备注：详见附件6生产设备对照表。 - 2、原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 名称形态; 成份规格; 年用量（t/a）. 扩建前; 扩建后（环评用量）; 扩建后第一阶段（实际用量）. 板材; --; 950; 950; 950. 铜块; --; 100; 100; 100. 砂轮; --; 900PCS; 900PCS; 900PCS. 淬火油; 深度精制石油碳氢化合物 70-90%; 7.2; 7.2; 7.2. 抛光石; 三氧化二铝; 7.5; 10.5; 8.0. 水基切削液; 矿油、脂肪酸、聚烯烃、石油磺酸 钠、硼酸盐、非离子表面活性剂等; 14; 15; 15. 阀体; 铸铁 HT300; 0; 100; 60. 阀芯; 20CrMo; 0; 5; 3. 电磁铁; 漆包线，纯铁， 塑料; 0; 70; 12. 合金钢; 38CrMoAL，40Cr，42CrMo，GCr15，Cr12 45#，65Mn，A3，20#DC53，9CrWMn; 0; 20; 20. 金属粉; 高纯度原料 99.9%; 0; 1.5; 1.5. 金刚石; 高纯度原料 99.5%; 0; 0.2; 0.2. 石墨模具; 高纯度原料 99%; 0; 3; 3. 氮气; 高纯度原料 99%; 0; 80 瓶; 80瓶. 光亮剂; 有机混合物（H2O3S）2- 10% 、环保渗透剂（C20H37NaO7S）0-3%、使用酸类（C6H10O8 ）1-8% 、阴离子表面活性剂（C18H34O2 ）1-4%、水等; 0; 1.5; 1.5. 水性防锈剂; 壬基酚聚氧乙烯醚（C19H32O3 ）15- 18%、甘油酸酯（C57H104O6 ）10- 62%、葡萄糖酸钠（C6H11NaO7）3%、水 35%; 0; 2; 2. 煤油; --; 0; 0.4; 0.4. 防锈油; 矿物油、防锈剂、 溶剂油等; 0; 0.2; 0.2. 抗磨液压油; 聚丙烯酸甲酯、 矿物油; 0; 0.4; 0.4. 玻璃珠; 玻璃; 0; 1; 1. 焊材; 锡银合金; 0; 0.05; 0.05. 包装材料; 纸板、透明胶带、包装钉等; 0; 5; 5. 备注：详见附件7监测期间环境验收补充材料。 项目用水主要是员工生活用水、水性防锈剂、光亮剂、切削液调配用水及工具生产环节的漂洗用水，全部来自自来水管网。经企业提供用水数据可知，全厂用水共25428t/a。核算全厂实际水平衡图如下： 全厂实际水量平衡图见图2-1。 21630 2640 2640 25357 3168 25357 图2-1 全厂实际水量平衡图（单位t/a） 废水监测位置：置

表二（续）

3、生产工艺简介 3.1、本项目生产工艺流程： 本项目主要生产阀门、工具、刀具等产品，各产品的生产流程如下： ①阀门生产流程： 图2-2 阀门生产工艺流程图 流程说明： 原料采购：根据产品的生产需求采购相应的原辅料，包括：阀体、阀芯、电磁铁、水基切削液、水性防锈剂、煤油、抗磨液压油、包装材料等。本项目生产使用的阀体粗胚全部外购，生产过程中不涉及阀体的铸造生产。 CNC加工：根据生产计划对原材料—阀体使用CNC车床进行加工。车床加工过程中会使用切削液对刀具进行润滑作用，切削液与水以1：15配比，产生的金属屑被带入切削液，切削液可通过车床自带的循环池过滤后回用，视实际使用情况更换。此过程会产生有机废气G1、设备噪声N1、金属边角料S1、废切削液L1。 数控车加工：数控车加工过程与CNC加工一致，且其产污过程也相同。 珩磨：又称镗磨，是用镶嵌在珩磨头上的油石（也称珩磨条）对精加工表面进行的精整加工。其加工过程中亦会使用切削液等物质改善表面粗糙度和降低切削区温度。切削液使用时的配比与车床加工一致，仍与水以1：15配比，产生的金属屑被带入切削液，切削液可通过车床自带的循环池过滤后回用，视实际使用情况更换。此过程会产生设备噪声N1、金属边角料S1、废切削液L1及珩磨产生的废油泥S2。 防锈：项目生产的各类阀门是为平替日本油研和德国力士乐系列的阀门而生产得，产品相应质量要求较高。故经过上述机加工结束后的阀体须采用水性防锈剂进行防锈处理。其中，规格大的工件用超声波浸涂机处理，规格小的工件用高压喷射机处理。同时，防锈过程中可去除工件表面会沾有毛刺、飞边、灰尘、铸件颗粒等污染物，提高产品性能。此工序使用的水性防锈剂与水配比使用，比例为1:20，处理频率为一次，处理时间视工件实际情况而定，水性防锈剂的更换频次视实际使用情况决定，更换后回用于机加工做切削液使用。本次项目使用的水性防锈剂主要成分为壬基酚聚氧乙烯醚、甘油酸酯、葡萄糖酸钠、水，可起润滑、冷却作用，固可替代磨床上的切削液使用。其组分中的壬基酚聚氧乙烯醚的沸点为250℃，甘油酸酯的沸点为818℃，葡萄糖酸钠的沸点为673.6℃，以此可判断常温状态下，各物质不易挥发，对周边环境影响较小，本次评价仅作定性分析。此工序会产生设备噪声N2。 脱水：由于上述防锈工段使用的防锈剂为水性防锈剂，含有水，可能会导致阀体生锈，故在防锈后的工件需进行脱水。利用煤油比水密度小且与水不互溶的原理，将工件置于煤油中，可有效去除工件表面的水分。煤油更换后做危废处理。项目使用过程为常温常压，在其工况下挥发量较小，且考虑到项目使用量较少，仅有少量挥发，对周边环境影响较小。此工序会产生废煤油L2。 装配：脱水结束后的阀体与阀芯、电磁铁等物料进行人工组装，此过程不涉及产污。 测试：采用试压台对组装好的阀门进行耐压、密封性、流量、换向、保压、内泄露、机能等测试，以检验产品是否合格。测试环节会使用抗磨液压油。此过程会产生废液压油L3、不合格品S3。 包装入库：测试合格的产品包装入库，此过程会产生废包装材料S4。 ②工具生产流程： 图2-3工具生产工艺流程图 流程说明： 原料采购：根据产品的生产需求采购相应的原辅料，包括：合金钢、水基切削液、抛光石、光亮剂、防锈油、包装材料等。 CNC加工：根据生产计划对原材料—合金钢使用CNC车床进行加工。车床加工过程中会使用切削液对刀具进行润滑作用，切削液与水以1：15配比，产生的金属屑被带入切削液，切削液可通过车床自带的循环池过滤后回用，视实际使用情况更换。此过程会产生有机废气G2、设备噪声N3、金属边角料S5、废切削液L4。 数控车加工：数控车加工过程与CNC加工一致，且其产污过程也相同，以下不作赘述。 企业现有设备无法进行热处理，故委外加工处理。本次评价不做详述。 外圆磨、线切割、平面磨：委外热处理后的工件再经工具磨床、数控平面磨磨床、外圆磨床、数控线切割等设备进行进一步加工。此过程同样会使用切削液，其产污与CNC加工基本一致，但在外圆磨及平面磨工序会产生废油泥S6。 抛光研磨：各类车床加工过后的工件会进行抛光研磨，加强工件光亮度等，期间会使用光亮剂、抛光石和水。此过程会产生设备噪声N4、研磨废水W1。 漂洗：抛光研磨结后的工件沾有清除研磨时产生的少量污渍及光亮剂，需进一步用水漂洗，保持工件表面光洁。此环节漂洗过后的水作为切削液的调配用水回用。 防锈：各产品均需进行防锈处理，人工刷涂防锈油。 包装入库：测试合格的产品包装入库，此过程会产生废包装材料S7。 - ③刀具生产流程： 图2-4 刀具工艺流程图 原料采购：根据产品的生产需求采购相应的原辅料，包括：金属粉、金刚石、石墨模具、氮气、焊料、水基切削液、玻璃珠、防锈油、包装材料等。 混料：根据工艺的要求，人工称量一定比例的金属粉及金刚石导入设备中混合均匀，等待备用。投料过程会产生投料废气G3，此过程为人工投料，过程缓慢，粉尘产生量极小，且在密闭房间进行，对周边环境影响极小，本次评价仅进行定性分析。装模：混料均匀后的原料装入石墨模具内，此步为人工装料，无产污。 热压成型：装模后的模具放入热压机内将金属粉热压成型。热压机的工作原理为：对石墨模具施加压力，同步辅以高温将金属粉中的锡融化起到粘结的作用，从而将金属粉压成型。压力大小为13t；温度700℃左右，加热方式为电加热；时间为10~12min；热压期间会同步通入氮气作为保护气，防止发生燃烧现象。此过程仅会产生设备噪声N5。 去毛刺：热压成型后的刀具会有少量毛刺，采用锉刀，人工检查去除。此过程会产生金属边角料S8。 高频焊接：使用高频焊接机进行焊接，焊接过程中会使用焊料。此过程会产生设备噪声N6、焊接废气G4、焊渣S9。此过程使用焊料较少，仅为0.05t/a，焊接烟尘的产量极小，对周边环境影响极小。 平面磨：使用平面磨床进行进一步的精加工。此过程会使用切削液对磨具进行润滑作用，切削液与水以1：15配比，产生的金属屑被带入切削液，切削液可通过车床自带的循环池过滤后回用，视实际使用情况更换。此过程会产生设备噪声N7、废切削液L5、废油泥S10。 喷砂：平面磨后，为使工件表面更光滑，采用表面喷砂机进行处理。打磨介质为玻璃珠，此工序会产生喷砂粉尘G5、设备噪声N8、废玻璃珠S11。 防锈：对刀具进行防锈处理，人工刷涂防锈油。 包装入库：防锈后工件进行整理后，便包装入库。此过程会产生废包装材料S12。 4、项目变动情况 本项目第一阶段已经建设完成并准备进行环保验收，经现场核对，项目实际建设情况与环评相比主要发生如下变动： （一）生产设备的变动：较环评增加1台CNC加工中心作为备用。 （二）生产废水排放去向的变动：环评中抛光研磨废水经一体化废水处理装置处理后与生活污水一起经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)集中处理，实际抛光研磨废水经一体化废水处理装置处理后排放至冷却塔作为冷却用水。 - 以上变动对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺、设备和环境保护措施均未发生重大变动，不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 项目排放的废水主要为员工产生的生活污水、抛光研磨废水。其中抛光研磨废水经一体化废水处理装置处理后排放至冷却塔；生活污水经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)集中处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 生活污水; pH COD SS 氨氮 总磷 总氮; 间歇; 240; /; /; /; /; 排入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)集中处理. 生产废水; 抛光研磨废水; pH COD SS LAS; 间歇; 30; “一体化废水处 理”; /; /; /; 排入冷却塔. 图3-1一体化废水处理装置 2、废气 本项目废气主要来自于车床机加工时产生的非甲烷总烃、混料工段产生的颗粒物、高频焊接工段产生的颗粒物、喷砂工段产生的颗粒物。其中，车床机加工时产生的非甲烷总烃、混料工段产生的颗粒物、高频焊接工段产生的颗粒物经加强车间通风措施后，呈无组织排放；喷砂工段产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘器处理无组织排放。 - 本项目废气产生及排放情况见表3-2，废气处理设施见图3-2。 表3-2 本项目废气污染物产生及排放情况 名称; 来源; 污染物 种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 设计 指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 无组织废气; 喷砂; 颗粒物; 间歇; “袋式除尘器”; /; /; 周围大气; /. 机加工; 非甲烷 总烃; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 混料; 颗粒物; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 高频焊接; 颗粒物; 间歇; /; /; /; 周围大气; /. 图3-2 袋式除尘器 3、噪声 本项目噪声来源主要为生产设备、辅助设备等机械设备产生的噪声，生产设备噪声源强表见表3-3。 表3-3 生产设备噪声源强表 设备名称; 数量（台、套）; 源强dB(A); 距厂界的最近距离（m）; 所在车间（工段）名称; 治理措施. CNC加工中心; 25; 85; 东15m; 生产车间; 隔声、减振、合理布局. 数控车床; 19; 85; 东15m; 生产车间. 珩磨机; 4; 85; 东15m; 生产车间. 普通铣床; 3; 85; 东15m; 生产车间. 普车; 1; 85; 东15m; 生产车间. 工具磨床; 3; 85; 东15m; 生产车间. 平面磨床; 1; 85; 东15m; 生产车间. 外圆磨床; 2; 85; 东15m; 生产车间. 数控线切割; 8; 85; 东15m; 生产车间. 热压机; 2; 85; 北15m; 生产车间. 油压机; 1; 85; 北15m; 生产车间. 高频焊接机; 1; 80; 北20m; 生产车间. 喷砂机; 1; 85; 北20m; 生产车间. 高压喷射机; 1; 85; 北18m; 生产车间. 超声波浸涂机; 2; 85; 北18m; 生产车间. 研磨水循环设备; 1; 85; 北18m; 生产车间. 震动研磨机; 2; 85; 北18m; 生产车间. 磁力研磨机; 1; 85; 北18m; 生产车间. 水泵; 1; 85; 北18m; 生产车间. - 固体废物 - 本项目生产过程中产生的固体废物有：金属边角料、不合格品、废玻璃珠、焊渣、废包装材料、除尘灰、废布袋、废切削液、废油泥、废液压油、污泥、废脱水剂、员工生活垃圾。 一般固废金属边角料、不合格品、废玻璃珠、焊渣、废包装材料、除尘灰、废布袋、集中收集后委托无锡金裕环保科技有限公司处理；危险废物废切削液、废油泥、废液压油、污泥、废脱水剂委托江苏永葆环保科技有限公司处置。生活垃圾委托苏州市相城区黄埭镇旺庄村股份经济合作社定时清运。 企业设有独立的一般固废堆场和危废堆场。一般固废堆场位于厂区东北侧，面积为 22m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。企业设有独立的危废堆场，位于厂区西北侧，危废堆场面积20m2，危废储存于室内，堆场地面已做防渗处理，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）中的相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 金属边角料; 一般固废; /; /; 6; 4; 集中收集后委托无锡金裕环保科技有限公司处理; 一般固废堆场22m2. 2; 不合格品; /; /; 1.5; 0.3. 3; 废玻璃珠; /; /; 1; 1. 4; 焊渣; /; /; 0.005; 0.005. 5; 废包装材料; /; /; 0.5; 0.4. 6; 除尘灰; /; /; 0.0038; 0.0038. 7; 废布袋; /; /; 0.1; 0.1. 8; 废切削液; 危险废物; HW09; 900-006-09; 1.4; 试生产至今产生少量，暂存于危废暂存场所，未转移; 委托江苏永葆环保科技有限公司处置; 危废堆场20m2. 9; 废油泥; HW08; 900-200-08; 0.5. 10; 废煤油; HW08; 900-201-08; 0.4. 11; 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.4. 12; 污泥; HW17; 336-064- 17; 1.6. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 99; 1.5; 1.2; 委托苏州市相城区黄埭镇旺庄村股份经济合作社定时清运; 若干带盖垃圾桶.

表四

建设项目环境影响报告表结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的结论 苏州市玖本机械制造有限公司成立于2017年02月09日，位于苏州市相城区黄埭镇春秋路33-1号，拟在原车间剩余区域建设阀门、阀门零部件、工具、刀具项目，建设面积1000m2，总投资2000万元，其中环保投资50万元，劳动定员10人，2班12小时白班制，年工作日300天，项目建成后可年产阀门60万件、阀门零部件240万件、工具6万套、刀具12万件。 扩建项目的建设符合国家和地方产业政策，选址属于规划中的工业用地，不违背《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》中相关规定，不在阳澄湖保护区内，不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》中划定的国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围。 扩建项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度值以及CO 24小时平均第95百分位数浓度值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准，O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中的限值；附近地表水环境质量均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，声环境质量现状监测结果表明：所在区域声环境质量良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 扩建项目废气经处理后能达到相关标准要求，不会改变现有大气环境质量，针对无组织排放的废气，经计算需设置以生产区域为起点的100m卫生防护距离；项目产生的抛光研磨废水（不含氮磷）经新增的一套“一体化废水处理装置”处理，达标后与生活污水一并接入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）处理后达标排放，对纳污水体影响微弱，不会改变现有水质类别；采取相应降噪措施后，项目厂界噪声可达标排放，对周围声环境影响在可控制范围内，不会产生扰民现象；固废零排放，不会造成二次污染。 综上所述，通过对扩建项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认为扩建项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 2、审批部门的决定 见附件5。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 - （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 - （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 检测 类别; 监测 因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样; 空白. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）. 水; 总磷; 8; 4; 50.0; 100; 2; 25.0; 100; /; /; 4. 氨氮; 8; 3; 37.5; 100; 1; 12.5; 100; /; /; 4. 化学需氧量; 24; 8; 33.3; 100; /; /; /; 2; 100; 6. 总氮; 8; 3; 37.5; 100; 1; 12.5; 100; /; /; 4. 阴离子表面活性剂; 24; 7; 29.2; 100; 3; 12.5; 100; /; /; 4. pH值; 24; 4; 16.7; 100; /; /; /; /; /; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 126; 14; 11.1; 100; /; /; /; 8; 100; 4. 总悬浮颗粒物; 42; 6; 14.3; 100; /; /; /; /; /; /. 表5-2 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2022.04.14昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.04.15昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水和废水 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987. 无组织废气; 总悬浮颗粒物（TSP）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995及其修改单. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 声级计; AWA6228; 0309021; 2022-11-15. 声校准器; AWA6221B; 0309022; 2022-11-15. 酸度计; 6010M; 0316016; 2022-10-27. 气象参数仪; 5500; 0319025; 2022-10-21. 智能TSP综合采样器; 崂应2050; 0316001; 2022-10-17. 智能TSP综合采样器; 崂应2050; 0316002; 2022-10-17. 智能TSP综合采样器; 崂应2050; 0316003; 2022-11-25. 智能TSP综合采样器; 崂应2050; 0316004; 2022-10-17. 大气综合采样器; TH-150C; 0309034; 2022-11-09. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0317014; 2023-02-14. 紫外分光光度计; TU-1810; 0320024; 2022-08-30. 电子天平; BSA124S-CW; 0309004; 2022-08-26. 数显滴定器; 50ml; 0320050; 2022-08-23. 气相色谱仪; A60; 0321023; 2023-08-30. 电子天平; FA1104; 0317004; 2022-08-26.

表六

验收监测内容： - 废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口S1; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. 抛光研磨废水处理设施进口S2; pH、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. 抛光研磨废水处理设施出口S3; pH、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. - 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向设1个参照点Q1 下风向设3个监控点Q2~Q4; 颗粒物、非甲烷总烃排放浓度以及气象参数; 3次/天，连续2天. 厂区内无组织Q5~Q7; 非甲烷总烃排放浓度及 气象参数; 3次/天，连续2天. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声(Z1~Z8); 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年04月14日～04月15日苏州科星环境检测有限公司对苏州市玖本机械制造有限公司新建阀门、阀门零部件、工具、刀具项目（第一阶段）进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。本项目员工8人，全年工作300天，单白班12小时工作制。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（年）; 实际日产量. 扩建前; 扩建后 （环评量）; 扩建后第一阶段 （实际量）; 04月 14日; 生产负荷; 04月 15日; 生产负荷. 生产车间; 阀门; 0; 60万件; 10万件; 270件; 81.0%; 275件; 82.5%. 阀门零部件; 0; 240万件; 0; 0; /; 0; /. 工具; 0; 6万套; 6万套; 170套; 85.0%; 172套; 86.0%. 刀具; 0; 12万件; 12万件; 340件; 85.0%; 335件; 83.8%. 验收监测结果： - 废水监测结果见表7-2～7-3。 表7-2 废水监测结果（一） 采样地点; 监测频次; 采样日期; 检 测 项 目 单位：mg/L. pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 总磷; 氨氮; 总氮. 污水接管口S1; 第一次; 2022.04.14; 7.4; 28; 8; 0.208; 2.68; 6.00. 第二次; 7.5; 23; 9; 0.256; 2.58; 5.80. 第三次; 7.5; 26; 10; 0.262; 2.72; 6.10. 第四次; 7.6; 27; 9; 0.246; 2.54; 5.71. 日均值或范围; 7.4~7.6; 26; 9; 0.243; 2.63; 5.90. 第一次; 2022.04.15; 7.4; 27; 8; 0.226; 3.68; 6.72. 第二次; 7.4; 25; 8; 0.250; 3.63; 6.45. 第三次; 7.5; 24; 9; 0.252; 3.72; 6.68. 第四次; 7.3; 26; 9; 0.246; 3.68; 6.61. 日均值或范围; 7.3~7.5; 26; 9; 0.244; 3.68; 6.62. 标准限值; 6~9; 200; 400; 5; 35; 40. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. - 表7-3 废水监测结果（二） 采样地点; 监测频次; 采样日期; 检 测 项 目 单位：mg/L. pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 阴离子表面活性剂. 抛光研磨废水进口S2; 第一次; 2022.04.14; 7.5; 18; 281; 6.21. 第二次; 7.2; 18; 289; 6.05. 第三次; 7.4; 16; 285; 6.13. 第四次; 7.4; 18; 281; 6.09. 日均值或范围; 7.2~7.5; 18; 284; 6.12. 第一次; 2022.04.15; 7.4; 17; 221; 6.24. 第二次; 7.5; 20; 218; 6.14. 第三次; 7.5; 15; 213; 6.24. 第四次; 7.6; 17; 215; 6.17. 日均值或范围; 7.4~7.6; 17; 217; 6.20. 采样地点; 监测频次; 采样日期; 检 测 项 目 单位：mg/L. pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 阴离子表面活性剂. 抛光研磨废水出口S3; 第一次; 2022.04.14; 7.4; 4L; 28; 0.910. 第二次; 7.3; 4L; 28; 0.909. 第三次; 7.2; 4L; 25; 0.914. 第四次; 7.5; 4L; 24; 0.897. 日均值或范围; 7.2~7.5; 4L; 26; 0.908. 去除率（%）; /; /; 90.8; 85.2. 第一次; 2022.04.15; 7.4; 4L; 31; 0.871. 第二次; 7.3; 4L; 32; 0.850. 第三次; 7.4; 4L; 30; 0.890. 第四次; 7.5; 4L; 30; 0.900. 日均值或范围; 7.3~7.5; 4L; 31; 0.878. 去除率（%）; /; /; 85.7; 85.8. 备注：“L”表示未检出，对应数值为其检出限，去除率以“/”计。. - 无组织废气见表7-4～7-5，气象参数见表7-6。 - 表7-4无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检 测 项 目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃; 颗粒物. 厂界上风向Q1; 2022.04.14; 第一次; 0.41; 0.157. 第二次; 0.42; 0.140. 第三次; 0.46; 0.159. 厂界下风向Q2; 2022.04.14; 第一次; 0.66; 0.245. 第二次; 0.66; 0.281. 第三次; 0.69; 0.234. 厂界下风向Q3; 2022.04.14; 第一次; 0.64; 0.262. 第二次; 0.70; 0.246. 第三次; 0.71; 0.264. 厂界下风向Q4; 2022.04.14; 第一次; 0.65; 0.245. 第二次; 0.70; 0.281. 第三次; 0.71; 0.264. 标准限值; 4.0; 0.5. 评价; 合格; 合格. 厂内车间门外1米处检测点Q5; 2022.04.14; 第一次; 0.66; /. 第二次; 0.68; /. 第三次; 0.67; /. 厂内车间门外1米处检测点Q6; 第一次; 0.68; /. 第二次; 0.67; /. 第三次; 0.69; /. 厂内车间门外1米处检测点Q7; 第一次; 0.71; /. 第二次; 0.66; /. 第三次; 0.72; /. 标准限值; 6; /. 达标情况; 达标; /. - 表7-5无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样日期; 监测频次; 检 测 项 目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃; 颗粒物. 厂界上风向Q1; 2022.04.15; 第一次; 0.38; 0.175. 第二次; 0.44; 0.140. 第三次; 0.39; 0.176. 厂界下风向Q2; 2022.04.15; 第一次; 0.65; 0.262. 第二次; 0.65; 0.252. 第三次; 0.67; 0.229. 厂界下风向Q3; 2022.04.15; 第一次; 0.66; 0.245. 第二次; 0.61; 0.280. 第三次; 0.65; 0.229. 厂界下风向Q4; 2022.04.15; 第一次; 0.66; 0.262. 第二次; 0.64; 0.228. 第三次; 0.69; 0.246. 标准限值; 4.0; 0.5. 评价; 合格; 合格. 厂内车间门外1米处检测点Q5; 2022.04.15; 第一次; 0.60; /. 第二次; 0.65; /. 第三次; 0.69; /. 厂内车间门外1米处检测点Q6; 第一次; 0.65; /. 第二次; 0.64; /. 第三次; 0.68; /. 厂内车间门外1米处检测点Q7; 第一次; 0.68; /. 第二次; 0.67; /. 第三次; 0.64; /. 标准限值; 6; /. 达标情况; 达标; /. - 表7-6无组织监测气象参数表 点位; 日期; 检测因子; 时间; 大气压 kPa; 气温 K; 湿度 %; 风向; 风速 m/s. Q1~Q4; 2022.04.14; 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物; 第一次; 102.0; 288.1; 50; 东北; 1.3. 第二次; 102.0; 289.2; 48; 东北; 1.9. 第三次; 102.0; 290.4; 47; 东北; 2.1. Q5~Q7; 第一次; 102.0; 292.5; 46; 东北; 2.0. 第二次; 102.0; 291.3; 47; 东北; 2.2. 第三次; 102.0; 290.6; 47; 东北; 1.8. Q1~Q4; 2022.04.15; 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物; 第一次; 102.1; 288.5; 52; 东北; 1.9. 第二次; 102.1; 289.2; 51; 东北; 2.0. 第三次; 102.1; 290.1; 50; 东北; 2.2. Q5~Q7; 第一次; 102.1; 291.8; 48; 东北; 1.8. 第二次; 102.1; 290.7; 49; 东北; 1.9. 第三次; 102.1; 289.5; 50; 东北; 2.3. - 3、噪声监测结果见表7-7。 - 表7-7噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2022.04.14; Leq（昼间）; 56; 54; 55; 57; 55; 55; 55; 55. 2022.04.15; Leq（昼间）; 55; 55; 56; 56; 56; 55; 55; 56. 标准限值; Leq（昼间）; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 厂界噪声监测点位示意图以及气象条件详见202204054号监测报告附图一。. - 4、固体废弃物检查结果见表7-8。 - 表7-8 固废检查结果表 序号; 固废名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理处置方式; 堆场要求及设计能力. 1; 金属边角料; 一般固废; /; /; 6; 4; 集中收集后委托无锡金裕环保科技有限公司处理; 一般固废堆场22m2. 2; 不合格品; /; /; 1.5; 0.3. 3; 废玻璃珠; /; /; 1; 1. 4; 焊渣; /; /; 0.005; 0.005. 5; 废包装材料; /; /; 0.5; 0.4. 6; 除尘灰; /; /; 0.0038; 0.0038. 7; 废布袋; /; /; 0.1; 0.1. 8; 废切削液; 危险废物; HW09; 900-006-09; 1.4; 试生产至今产生少量，暂存于危废暂存场所，未转移; 委托江苏永葆环保科技有限公司处置; 危废堆场20m2. 9; 废油泥; HW08; 900-200-08; 0.5. 10; 废煤油; HW08; 900-201-08; 0.4. 11; 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.4. 12; 污泥; HW17; 336-064- 17; 1.6. 13; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 99; 1.5; 1.2; 委托苏州市相城区黄埭镇旺庄村股份经济合作社定时清运; 若干带盖垃圾桶. - 5、污染物总量核算 - 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-9。污染物排放总量与控制指标对照表见表7-10。 - 表7-9 废水总量核算表 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口S1; 废水量; ——; ——; 3000; 3000. 化学需氧量; 8-10; 9; 0.027. 悬浮物; 23-28; 26; 0.078. 氨氮; 2.54-3.72; 3.16; 0.0095. 总磷; 0.208-0.262; 0.244; 0.0007. 总氮; 5.71-6.72; 6.26; 0.0188. 抛光研磨废水出口S3; 废水量; ——; ——; 30; 30. 化学需氧量; 24-32; 28; 0.0008. 悬浮物; /; /; 0. LAS; 0.85-0.914; 0.893; 0.00003. 备注：本次验收监测，抛光研磨废水出口悬浮物未检出，排放总量以“0”计。. - 备注：根据监测期间环境验收补充资料，企业年用水量约25357吨，按实际水平衡计算，则全厂生活污水排放量为2640吨/年、冷却塔排水量为360吨/年、抛光研磨废水排放量为30吨/年。 - 表7-10 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水（全厂生活污水+冷却塔弃水）; 废水量; 3000; 3060; 符合总量控制指标. 化学需氧量; 0.027; 0.861. 悬浮物; 0.078; 0.351. 氨氮; 0.0095; 0.068. 总磷; 0.0007; 0.006. 总氮; 0.0188; 0.074. 抛光研磨废水; 废水量; 30; 30; 符合总量控制指标. 化学需氧量; 0.0008; 0.0075. 悬浮物; 0; 0.006. LAS; 0.00003; 0.0006.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. - 1; 该项目建设地址为：苏州市相城区黄埭镇春秋路33-1号。建设内容及规模为：年生产阀门60万件、阀门零部件240万件、工具6万套、刀具12万件(不得有铸造工艺，国家产业政策淘汰和限制类除外)。; 项目建设地址为：苏州市相城区黄埭镇春秋路33-1号。本项目分阶段建设，第一阶段建设内容及规模为：年生产阀门10万件、工具6万套、刀具12万件(不得有铸造工艺，国家产业政策淘汰和限制类除外)。. - 2; 1.厂区应实行“雨污分流、清污分流”，抛光研磨废水(不得含氮磷)经收集处理后与生活污水一起经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)处理，排放执行苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)接管标准； 2.加强对生产车间的管理，废气收集率、处理率等应达到报告表中相应要求，采取适当措施减少废气无组织排放，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中特别排放限值； 3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，必须采取防振降噪措施； 4.危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物有：废切削液(900-006-09)，废油泥(900-200-08)，废煤油(900-201-08)，废液压油(900-249-08)，污泥(336-064-17)。该项目应配套建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求的危险废物贮存场所，面积不小于20m²，设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。金属边角料、不合格品、废玻璃珠、焊渣、废包装材料、除尘灰、废布袋经收集后外售处置，不得外排，一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)要求，一般工业固废仓库面积不小于20m²。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放； 5.项目以生产车间边界为起点设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离内不得有居民住宅等环境敏感目标； 6.建设单位应全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施，防止运营过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)完成环境风险应急预案的编制，明确风险防控措施、隐患排查频次、培训演练等具体实施要求，报环保部门备案；你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行； 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识；按国家、省、市生态环境部门相关要求，安装自动监控设备及配套设施；; - 1.根据企业提供的污水接管协议，厂区已完成“雨污分流、清污分流”，抛光研磨废水(不得含氮磷)经收集处理后排放至冷却塔，生活污水经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)处理，根据验收监测结果，废水污染物排放浓度符合苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)接管标准。 2.本项目验收监测期间，厂界非甲烷总烃、颗粒物排放均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值要求。厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值要求。 - 3.验收监测期间，厂界昼间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 - 4.危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。危废执行危废管理制度，已按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求建设危险废物贮存场所，面积为20m2。危险废物废切削液(900-006-09)，废油泥(900-200-08)，废脱水剂(900-249-08)，废液压油(900-249-08)，污泥(336-064-17)。委托江苏永葆环保科技有限公司处置。一般固废的贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，一般固废仓库面积为22m2。金属边角料、不合格品、废玻璃珠、焊渣、废包装材料、除尘灰、废布袋集中收集后委托无锡金裕环保科技有限公司处理。生活垃圾委托苏州市相城区黄埭镇旺庄村股份经济合作社定时清运处理。 - 5.本项目以生产车间边界为起点设置100米的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标； - 6.本项目应急预案正在编制过程中。本项目车间布置合理，主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施已按环评要求建设。 - 7.项目排污口及标识已按当地环保部门要求设置。. - 3; - 项目实施后，污染物排放总量在相城区内平衡，污染物排放总量核定为(本项目/全厂)： - 废水污染物排放总量(吨/年)：工业废水污染物：废水量≤30/390，COD≤ - 0.0075/0.0435，SS≤0.006/0.042， - LAS≤0.0006/0.0006；生活污水污染物：废水量≤300/2700，COD<0.105/0.825，SS≤ - 0.075/0.315，NH3-N≤0.008/0.068，TP≤ - 0.001/0.006，TN≤0.014/0.074； - 大气污染物排放总量(吨/年)：颗粒物(有组织)≤0/0.0648，VOCs(有组织)≤ - 0/0.0648，颗粒物(无组织)≤0.0002/0.0722， - VOCs(无组织)≤0.1/0.172。; - 经核算，本项目废水污染物排放总量满足全厂总量控制要求。. - 4; 你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。; /. - 5; 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 本项目所涉及污染物排放标准目前未发生变化。. - 6; 该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。; 本项目第一阶段的性质、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施、设施未发生重大变动。.

表九

验收监测结论： 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间（2022年04月14~15日），该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态。生产工况均达到竣工验收要求。 2、废水验收监测结论 本项目抛光研磨废水经收集处理后排放至冷却塔，生活污水经市政污水管网接入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)处理。监测期间，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放浓度符合苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)接管标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮年排放总量符合环评核定的总量控制要求。 3、废气验收监测结论 本项目厂界非甲烷总烃、颗粒物监测浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值要求。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值要求。 4、噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目厂界昼间噪声经减振、隔声和距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 5、固体废物验收结论 本项目危险废物废切削液，废油泥，废脱水剂，废液压油，污泥。委托江苏永葆环保科技有限公司处置。一般固废金属边角料、不合格品、废玻璃珠、焊渣、废包装材料、除尘灰、废布袋集中收集后委托无锡金裕环保科技有限公司处理。生活垃圾委托苏州市相城区黄埭镇旺庄村股份经济合作社定时清运处理。各类固废均得到合理处置，达“零”排放。 6、总结论 苏州市玖本机械制造有限公司新建项目执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，废水、废气以及厂界噪声排放均达相应排放标准，项目建设达到环保要求，各类固体废物均得到妥善处置，项目符合验收要求。 根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。 建议和要求： - （1）加强管理，强化企业职工自身的环保意识； - （2）加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放。

附图 附图1、项目地理位置图 附图2、厂区平面布置图 附图3、厂区周围概况图 附件 附件1、原项目环评批复 附件2、原项目验收意见 附件3、罚款收据 附件4、备案证 附件5、本项目环评批复 附件6、设备对照表 附件7、环境竣工验收补充资料 附件8、环保设施及投入 附件9、环保验收自查表 附件10、房产证 附件11、企业营业执照 附件12、生活污水接管协议 附件13、一般固废协议、生活垃圾协议、危废协议 附件14、环保标志标识牌、现场采样照片 附件15、变动影响分析与公示截图 附件16、阀门零部件外购合同 附件17、排污登记回执

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：苏州市玖本机械制造有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 苏州市玖本机械制造有限公司新建阀门、阀门零部件、工具、刀具项目（第一阶段） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2102-320507-89-05-785459 | 建设地点 |  | 苏州市相城区黄埭镇春秋路 33- 1号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 66 金属工具制造 332；69 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ¨新建 þ 改扩建 ¨技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 120.538111°，31.439082° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年生产阀门60万件、阀门零部件240万件、工具6万套、刀具12万件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年生产阀门10万件、工具6万套、刀具12万件 | 环评单位 |  | 苏州市科嘉环境服务有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 苏州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 苏环建[2022]07第0023号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年03月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年04月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许 可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 苏州市玖本机械制造有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 苏州科星环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 生产负荷超过75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2000万 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 50万 | 所占比例（%） |  | 2.5% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1800万 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 50万 | 所占比例（%） |  | 2.8% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 35 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ---t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 3600 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 苏州市玖本机械制造有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320507MA1NCX7BXC | 验收时间 |  | 2022年04月14日~15日、 04月27日~28日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ++ |  | 废水量 |  | 2760 | / | / | / | / |  | / | 300 | / | 3000 | 3060 |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0.756 | 8-10 | 400 | / | / |  | / | 0.105 | / | 0.027 | 0.861 |  | / |  | / |
|  |  | 悬浮物 |  | 0.276 | 23-28 | 200 | / | / |  | / | 0.075 | / | 0.078 | 0.351 |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | 0.06 | 2.54-3.72 | 35 | / | / |  | / | 0.008 | / | 0.0095 | 0.068 |  | / |  | / |
|  |  | 总磷 |  | 0.005 | 0.208-0.262 | 5 | / | / |  | / | 0.001 | / | 0.0007 | 0.006 |  | / |  | / |
|  |  | 总氮 |  | 0.06 | 5.71-6.72 | 40 | / | / |  | / | 0.014 | / |  | 0.074 |  | / |  | / |
|  |  | 生产废水（研磨抛光废水） |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | / | 30 | 30 |  | / |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 24-32 | 400 | / | / |  | / | 0.0075 | / | 0.0008 | 0.0075 |  | / |  | +0.0008 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / | 200 | / | / |  | / | 0.006 | / | 0 | 0.006 |  | / |  | / |
|  |  | LAS |  | / | 0.85-0.914 | 20 | / | / |  | / | 0.0006 | / | 0.00003 | 0.0006 |  | / |  | +0.00003 |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |