苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-32号地块项目竣工

环境保护验收报告表

科星环竣（2022）字 第（004）号

| 建设单位： | 苏州华强房地产开发有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2022年05月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 15222697579 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 215125 |  | 邮编: | 215100 |
| 地址: | 苏州市相城区嘉元路959号元和大厦585室 |  | 地址: | 苏州市相城区漕湖大道79号（太航常青内）9号楼4楼 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-32号地块项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州华强房地产开发有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 相城区元和街道永方路东、阳澄湖西路北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计规模 | 总建筑面积214752.84平方米，占地面积73353.6方米 |  |  |  |  |
| 实际规模 | 总建筑面积212665.80平方米，占地面积73353.60平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年11月 | 开工建设时间 | 2017年03月10日 |  |  |
| 竣工时间 | 2022年04月15日 | 验收现场监测时间 | 2022年04月28日~29日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市相城区环境保护局 | 环评登记表 填报单位 | 苏州华强房地产开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 484214.57万元 | 环保投资总概算 | 500万元 | 比例 | 0.10% |
| 实际总概算 | 484215万元 | 环保投资 | 500万元 | 比例 | 0.10% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）； 7、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)； 8、《苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-32号地块项目建设项目环境影响报告表》（ 2016年11月）； 9、《关于对<苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-32号地块项目建设项目环境影响报告表>》的审批意见（苏州市相城区环境保护局 2016年11月15日）； 10、苏州华强房地产开发有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据咨询表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1.1废水 本项目暂未入住，无生活污水产生。 1.2废气 本项目运营期间无废气产生。 1.3 噪声 本项目各厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 中的2类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 1.4 固废 本项目运营期间固废主要为居民日常生活垃圾，本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。 1.5 总量控制指标 本项目不涉及污染物总量排放。 |

表二

项目由来及建设过程： 苏地2016-WG-32号地块建造用房项目位于相城区元和街道永方路东、阳澄湖西路北。本项目区域建设内容为住宅楼、配套社区、商业、配套物业及地下车库。 2016年11月建设单位委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-32号地块项目》环境影响报告表；2016年11月15日取得关于对《苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-32号地块项目》环境影响报告表的审批意见 苏相环建【2016】185号；本项目于2017年03月开工建设，并于2022年04月竣工，且配套的各类环保设施同步完成，具备“三同时”验收监测调查条件。 本项目位于相城区元和街道永方路东、阳澄湖西路北，项目地块东面隔御苑路为华辰嘉园小区，南面为阳澄湖西路，西面为永方路，北面为聚贤路。该区域周围无重大污染源，无主要环境问题。本项目经营场所中心经度与纬度为E120.598761°，N31.36933°。 主要工程内容及规模： 苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-32号地块项目，本次验收项目由苏州华强地产开发有限公司承建，投资484215万元，项目总占地面积73353.60m2，总建筑面积212665.80m2。 项目主体工程见下表。 项目主体工程及产品方案 用地性质：二类居住用地; 地块总用地面积(m2); 73353.60. 地块总建筑面积(m2); 212665.80. 地块不计容建筑面积(m2); 66093.88. 容积率; 1.999. 绿地率; 37%. 停车位; 1482个. 其中; 地下停车位; 1346个. 地上停车位; 136个. 雨水排口; 2个. 污水排口; 2个. 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 本次验收项目总建筑面积约212665.80m2，计容面积146645.42m2。 本次验收项目建筑物工程明细 实际建设与环评及批复变化情况表 建筑编号; 建筑类型; 建筑面积(m2). 1; A地块; 212665.80. 项目; 环评文件或环保批复; 实际建设情况; 备注. 用地面积(m2); 73353.6; 73353.60; /. 总建筑面积(m2); 214752.84; 212665.80; /. 绿化率（%）; 37; 37; /. 容积率; 1.99; 1.99; 容积率=计容建筑面积/用地面积。计容建筑面积为146645.42m2. 主体工程; 11 幢为18层高层（3、6、10、 11、13~19 号楼）、3 幢为11层高层（1、4、8 号楼）、5 幢为 7 层（2、5、7、 9、12 号楼）、1 幢为 2 层（20 号楼）配套社区、物业、商业等。; 住宅：1幢5层（1#）、16幢6层（2#~16#、18#）、1幢13层（17#）、1幢15层（20#）、5幢18层（21#-24#、27#）、1幢17层（25#） 养老用房、公厕：1幢2层（19#）；公建配套：1幢1层（26#）；其他配电房、物业用房等; 实际楼栋数与层数与环评有所调整，但实际用地面积与建筑面积均在环评量范围内，为可行性变动。. 参照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》、《污染影响类建 设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)，从环保角度分析，以上变化不属于重大变动。

主要工艺流程及产物环节 本验收项目主要为居民住宅建筑项目，非生产性项目。污染影响时段主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 图2-1 建设项目施工流程 项目工程施工期间的场地平整、基础开挖、道路建设、房屋建设等建设工序将产生机械噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水、施工人员生活污水等污染物。 (一)废水 施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。 施工期生活污水主要源自施工人员平时的生活，主要污染物是 COD、SS、NH3-N 和TP等，生活污水经城市管网收集后由相城水务发展有限公司(城区污水处理厂)处理后达标排放。 施工作业废水主要来源于施工活动中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等，主要污染物是悬浮物、石油类等。施工场地修建临时沉淀池，含 SS生产废水，废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用来冲洗路面，防止路面扬尘等，不得排入附近水体。 营运期废水主要为居民生活污水，经污水管网收集后接管至相城水务发展有限公司（城西污水处理厂）处理后达标排放，目前地块已实施雨污分流，设置两个污水接管口，2个雨水排口，均位于地块北侧（聚贤路）。 (二)废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气，扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的。汽车尾气来源于施工中各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘 机、铲车、推土机等。 施工期采用封闭式施工方法，在工地四周设置围护栏，采购商品混凝土，不进行现场搅拌，地面干燥时定期对路面洒水以减少施工扬尘的污染。 营运期废气主要为居民油烟，汽车尾气。营运期厨房油烟经油烟机处理后排放；地下停车场设置机械排风系统，车道自然补风或机械补风，换气次数6次/h，排气口设在绿化带内，高出地面4.65m。 (三)噪声 施工期通过采取选用低噪声施工机械，加强设备维护维修，合理安排施工作业时间，夜间停止高噪声振动施工等措施降低噪声排放。 营运期的噪声主要为：水泵、通风系统、配电设备等所产生的噪声。本项目高噪声设备置于专用设备房内，通过建筑隔声，并采取减震降噪措施。 (四)固体废物 施工期生活垃圾由当地环卫部门清运处理，建筑垃圾按要求规范处置；营运期生活垃圾由物业统一清运处理。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废水 本项目暂未有业主入住，未产生生活污水，项目地块管道已连接至市政污水管网，污水排放至苏州市相润排水管理有限公司（城西污水厂）处理。 3.2 废气 本项目废气主要为居民油烟、汽车尾气。油烟通过加装油烟机处理后由楼顶专用烟道排放，汽车尾气通过对地下车库进行机械通风处理后无组织排放。 3.3 噪声 本项目噪声主要为人员生活活动噪声、进出场区的车辆产生的交通噪声和场区公益活动产生的噪声；水泵房、配电室、发电机房设备运行产生的噪声。产生的噪声经房屋阻隔、距离衰减、四周绿化等措施处理后外排。 3.4 固体废物 本项目固废主要为工作人员生活垃圾，产生的生活垃圾统一收集于项目内的垃圾桶后，委托前期物业单位清运处理。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1 审批意见 根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你公司苏地2016-WG-32号地块项目环境影响报告表审批意见如下: 一、根据你公司委托苏州新视野环境工程有限公司编制的环境影响报告表的评价结论，从环境保护角度分析，在苏州市相城区元和街道永方路东、阳澄湖西路北建设规模为总占地面积73353.6平方米；总建筑面积214752.84平方米、商品住宅房项目可行，同意建设。 二、项目建设须采用节能环保设计和节能环保建筑材料。排水须实行雨污分流，生活污水接入市政污水管网，送苏州市相润排水管理有限公司（城西污水厂）集中处理达标后排放。排放废水执行污水处理厂接管标准。 三、合理设置地下车库通风系统排气口和汽车出入口,防止噪声、汽车尾气对周围环境产生污染影响，排放废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及环境影响报告表提出的标准限值。 四、本项目商业(沿街店面)用房具体商业项目入驻时需按规定另行办理申报手续。 五、对产生噪声的设备合理进行布局，采取隔声降噪措施，噪声排放参照执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类区标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。加强项目边界内绿化隔离带等措施的建设，防止交通噪声、废气对本项目的影响。 六、由于项目邻近交通干线，建设单位必须采取适当调整项目退让距离和强化防噪减振等有效措施减轻周边交通噪声和振动对项目的不利影响，落实环境影响报告文件相关污染防治要求。 七、生活垃圾须分类收集，送当地政府规定的地点进行处理，不得随意扔撒或者堆放。固体废弃物合理处置，防止对周围环境产生污染。 八、本项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺、合理安排施工进度,禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。确因特殊需要必须连续作业的，施工单位应当取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期洒水保持湿润，减少扬尘；车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。施工过程中产生的废水尽量回用于工程建设，不能回用部分及工地生活污水必须经过预处理后排入城市污水管网，严禁直接排入附近水体。

- 环境影响评价文件以及审批意见中提出的环境保护对策措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 十、项目建成后向我局申请竣工环保验收并提供竣工验收必须具备的材料，项目经我局验收合格后方可正式投运。 十一、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。 （2） 监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3） 验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2022.04.28昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.04.28夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.04.29昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.04.29夜; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-2 监测依据 检测类别; 项目; 检测依据. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-3 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 气象参数仪; 5500; 0319024; 2022-11-04. 声级计; AWA6228; 0309021; 2022-11-15. 声校准器; AWA6221B; 0309022; 2022-11-15.

表六

验收监测内容： 1、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 地块四周布2个监测点，共8个监测点（Z1~Z8）; 昼间、夜间等效连续（A）声级; 连续两天，每天昼间、夜间 监测1次. 图6-1噪声监测点位示意图

表七

验收监测结果： 1、噪声监测结果见表7-1。 表7-1噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2022.04.28; Leq（昼间）; 57; 52; 52; 53; 58; 56; 57; 55. Leq（夜间）; 49; 48; 50; 48; 49; 49; 48; 49. 2022.04.29; Leq（昼间）; 55; 54; 55; 55; 54; 54; 56; 56. Leq（夜间）; 49; 49; 49; 49; 49; 49; 50; 48. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. Leq（夜间）; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 厂界噪声监测点位示意图详见图6-1. 2、审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 根据你公司委托苏州新视野环境工程有限公司编制的环境影响报告表的评价结论，从环境保护角度分析，在苏州市相城区元和街道永方路东、阳澄湖西路北建设规模为总占地面积73353.6平方米；总建筑面积214752.84平方米、商品住宅房项目可行，同意建设。; 本项目建设地址与环评一致，项目总占地面积73353.60m2，总建筑面积212665.80m2。. 2; 项目建设须采用节能环保设计和节能环保建筑材料。排水须实行雨污分流，生活污水接入市政污水管网，送苏州相城水务发展有限公司(城西污水厂)集中处理达标后排放。排放废水执行污水处理厂接管标准。; 本项目落实采用节能环保设计和节能环保建筑材料，项目地块内已完成雨污分流，生活污水、雨水排口各设置两处，均位于项目地块北侧（聚贤路上），生活污水接入市政污水管网，送苏州市相润排水管理有限公司（城西污水厂）处理达标排放。. 3; 合理设置地下车库通风系统排气口和汽车出入口,防止噪声、汽车尾气对周围环境产生污染影响，排放废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及环境影响报告表提出的标准限值。; 项目地下车库设置机械排风扇，地上设置4.65米高的地下车库通风井。暂未投入使用，无废气产生。. 4; 本项目商业(沿街店面)用房具体商业项目入驻时需按规定另行办理申报手续。; 暂未入驻，待入驻后按规定办理申报手续。. 5; 对产生噪声的设备合理进行布局，采取隔声降噪措施，噪声排放参照执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类区标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。加强项目边界内绿化隔离带等措施的建设，防止交通噪声、废气对本项目的影响。; 本项目对产生噪声的设备采取合理布局、隔声等降噪措施，验收监测期间，项目地块昼间、夜间噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。. 6; 由于项目邻近交通干线，建设单位必须采取适当调整项目退让距离和强化防噪减振等有效措施减轻周边交通噪声和振动对项目的不利影响，落实环境影响报告文件相关污染防治要求。; 本项目东西两侧后退用地边界15 米、南北两侧后退用地边界均为10米，满足《江苏省城市规划管理技术规定》，并满足与周边建筑最小建筑间距要求。. 7; 生活垃圾须分类收集，送当地政府规定的地点进行处理，不得随意扔撒或者堆放。固体废弃物合理处置，防止对周围环境产生污染; 项目生活垃圾分类收集，设置垃圾收集房作为中转，物业定时清运。. 8; 本项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺、合理安排施工进度,禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。确因特殊需要必须连续作业的，施工单位应当取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期洒水保持湿润，减少扬尘；车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。施工过程中产生的废水尽量回用于工程建设，不能回用部分及工地生活污水必须经过预处理后排入城市污水管网，严禁直接排入附近水体。; 废水：施工期间废水主要为：施工工业废水和生活废水，施工废水经沉淀后回用，生活废水通过化粪池预处理后排入城西污水处理厂。 废气：①施工现场存放用于回填的土方采取适当的遮盖措施，干燥季节适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面湿润，以减轻扬尘对周围环境的污染影响。②使用商品混凝土，禁止使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对周围环境的污染。③施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。④细颗粒散体材料要入库加盖蓬布密封保存，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂造成扬尘。⑤运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆必须密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的无聊不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制无聊的洒落。⑥工地出口应安装冲洗车轮的冲洗装置，出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。⑦施工现场围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境的污染。 噪声：施工期间主要噪声源为各种施工机械，对周围环境造成一定的影响，针对施工期噪声特点，施工期间采取如下措施：①合理安排施工时间，《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》中明确规定，除工程必须外，严禁在12:00~14:00，22:00~6:00期间施工。②选用低噪声机械、设备。③对受施工干扰的单位和居民在作业前予以通知，取得大家理解。④同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 固废：施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 ①对于弃土、混凝土碎块、砖石类建筑垃圾，不含有毒有害成分。督促施工单位向有关部门申请将土方运往指定的地点回填处置，不能将弃土弃渣随意抛弃、转移和扩散。土方运输应尽量选择环境保护敏感目标少的路线。②对废弃钢筋、施工下脚料等可回收利用的废弃物收集后出售给专门的单位回收利用。③施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱、由当地环卫部门统一清运处理。. 9; 环境影响评价文件以及审批意见中提出的环境保护对策措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产; 项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。. 10; 项目建成后向我局申请竣工环保验收并提供竣工验收必须具备的材料，项目经我局验收合格后方可正式投运。; 项目目前正在进行“三同时”竣工验收工作。. 11; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、生态破坏的措施未发生变化。.

表八

验收监测结论： 1、噪声 噪声监测结果表明：2022年04月28日—2022年04月29日Z1~Z8昼间、夜间厂界噪声值符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 - 固废 项目生活垃圾和商业垃圾均由招商局物业管理有限公司清运处置。 3、其他 企业设置了兼职环保管理人员，并制定了相关环境管理制度。

附图、附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边现状图 附件1 环境影响评价报告表审批意见 附件2 企业营业执照 附件3 建设用地规划许可证 附件4 建设工程规划许可证 附件5 建筑工程施工许可证 附件6 生活污水接管协议 附件7 前期物业合同