永元电机（苏州）有限公司马达生产线自动化技术改造项目一般变动环境影响分析

建设单位：永元电机（苏州）有限公司

编制单位：永元电机（苏州）有限公司

2022年06月

目 录

1、 项目由来	1

2、编制依据	2

2.1、技术文件	2

2.2、项目环评文件	2

3、项目建设内容及变动情况	2

3.1、项目的性质	2

3.2、建设规模	3

3.3项目建设地点	4

3.4生产工艺	4

3.5 环境保护措施	4

4、本次变动情况判定分析	5

5、变动情况环境影响分析结论	7

项目由来

- 永元电机（苏州）有限公司位于苏州相城经济开发区富元路402号，总占地面积 20426m2，总建筑面积 22026.63m2。公司为提高生产效率和产品质量，利用现有生产条件实施马达生产线自动化技术改造，具体主要为：定部加工工艺中增加“抹胶”工艺，转部加工工艺中增加“防锈处理”工艺，以满足客户的特殊需求；原有项目使用的框架、前托、后托不经机加工直接喷漆，为提高马达产品的质量，本次技改后先经机加工去除多余毛坯后再进行喷漆；原有项目使用的芯轴全部为外购的成品，本次技改后部分芯轴为自行加工生产；原有项目马达产品均为铸铁框架的，本次技改后新增铝框架马达；原有项目喷漆工艺使用油性漆，本次环评后全部改为水性漆；现有项目浸漆工艺全部使用溶剂型绝缘漆，本次环评后全部改为水性绝缘漆。

- 目前，该项目已取得苏州相城经济技术开发区管理委员会备案证（相开管委审[2021]16 号）文件（见附件1）。获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，永元电机（苏州）有限公司委托苏州市科嘉环境服务有限公司对其“永元电机（苏州）有限公司马达生产线自动化技术改造项目”进行环境影响评价。《永元电机（苏州）有限公司马达生产线自动化技术改造项目建设项目环境影响报告表》于2021年12月02日通过苏州市生态环境局（苏环建[2021]07第0024号 ）（见附件2）审批同意建设，并于2022年01月04日开工建设，2022年05月10日竣工并开始调试。目前项目已建设完成，产能为年生产年产DC马达15万台、AC马达20万台。建设项目需要配套建设的环境保护设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

- 目前，项目已经建设完成并准备进行环保验收，经现场核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下1个方面：

- （1）冷却塔废水循环使用，不外排；

- 根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，永元电机（苏州）有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。

# 2、编制依据

## 2.1、技术文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

## 2.2、项目环评文件

（1）《永元电机（苏州）有限公司马达生产线自动化技术改造项目环境影响报告表》（苏州市科嘉环境服务有限公司，2021年07月）；

（2）《关于对<永元电机（苏州）有限公司马达生产线自动化技术改造项目建设项目环境影响报告表>的批复》（苏州市生态环境局，苏环建[2021]07第0024号， 2021年12月02日）。

# 3、项目建设内容及变动情况

## 3.1、项目的性质

本项目为技改项目。

## 3.2、建设规模

本项目原环评及实际建设产品方案见表3-1。

表3-1 产品方案对比

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力（万台/a） |  |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前全厂量 | 技改后环评量 | 技改后实际量 |  |
| 生产车间 | DC马达 | 15 | 15 | 15 | 2400h |
|  | AC马达 | 10 | 20 | 20 |  |

由上表可知，产能与环评一致，未变化。

表3-2 主要设备对照

| 序号 | 设备名称 | 技改前全厂量（台） | 技改后环评量（台） | 技改后实际量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 1 | 0 | 0 | / |
| 2 | 自动绕线机 | 2 | 0 | 0 | / |
| 3 | 整流车削机 | 1 | 0 | 0 | / |
| 4 | 芯轴压花机 | 1 | 0 | 0 | / |
| 5 | 油压机 | 2 | 5 | 5 | / |
| 6 | 浸漆机 | 1 | 2 | 2 | / |
| 7 | 水帘喷漆柜 | 1 | 2 | 2 | / |
| 8 | 烤箱 | 2 | 4 | 4 | / |
| 9 | 手动绕线机 | 0 | 2 | 2 | / |
| 10 | 半自动绕线机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 11 | 三头立式绕线机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 12 | 打底槽纸机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 13 | 插底槽纸机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 14 | 伺服嵌线机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 15 | 自动下线机 | 0 | 4 | 4 | / |
| 16 | 水焊机 | 0 | 4 | 4 | / |
| 17 | 氢氧机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 18 | 绑线机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 19 | 整形机 | 0 | 6 | 6 | / |
| 20 | 测试机 | 0 | 5 | 5 | / |
| 21 | 灌胶机 | 0 | 2 | 2 | / |
| 22 | 高速车床 | 0 | 7 | 7 | / |
| 23 | 插床 | 0 | 2 | 2 | / |
| 24 | 淬火机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 25 | 磨床 | 0 | 4 | 4 | / |
| 26 | 数控外圆磨床 | 0 | 1 | 1 | / |
| 27 | 数控内圆磨床 | 0 | 1 | 1 | / |
| 28 | 立式平面车削机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 29 | 轴承压入机 | 0 | 2 | 2 | / |
| 30 | 摇臂钻 | 0 | 1 | 1 | / |
| 31 | 钻床 | 0 | 7 | 7 | / |
| 32 | 立式攻牙机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 33 | 立式钻攻一体机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 34 | 立式双轴钻绞攻丝复合机 | 0 | 2 | 2 | / |
| 35 | 脚座钻铣一体机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 36 | 铝铁框架车削机 | 0 | 2 | 2 | / |
| 37 | 铝框加热器 | 0 | 2 | 2 | / |
| 38 | 毛刺机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 39 | 铣床 | 0 | 1 | 1 | / |
| 40 | 升降端面铣床 | 0 | 1 | 1 | / |
| 41 | 加工中心 | 0 | 1 | 1 | / |
| 42 | CNC 数控车床 | 0 | 14 | 14 | / |
| 43 | 铸铁框架专用机 | 0 | 4 | 4 | / |
| 44 | 装配流水线 | 0 | 5 | 5 | / |
| 45 | 四轴钻孔机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 46 | 风罩钻孔机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 47 | 平面磨床 | 0 | 1 | 1 | / |
| 48 | 万能磨刀机 | 0 | 1 | 1 | / |
| 49 | 立式快速烤箱 | 0 | 3 | 3 | / |
| 50 | 平衡机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 51 | 手动同心度校正台 | 0 | 3 | 3 | / |
| 52 | 实验室测试设备 | 0 | 4 | 4 | / |
| 53 | 空压机 | 0 | 3 | 3 | / |
| 54 | 冷却塔 | 0 | 2 | 2 | / |

## 由上表可知，本项目设备实际数量与环评一致，未发生变化。

## 3.3项目建设地点

本项目位于苏州相城经济开发区富元路402号，建设地址与环评批复一致。

## 3.4生产工艺

## 本项目生产工艺与环评一致，未发生变化。

## 3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

本项目排放的废水为员工日常的生活污水，水喷淋塔、喷漆水帘水经厂内污水处理设施处理后回用于喷漆水帘 ，本项目废水处理措施与环评一致，未发生变化，冷却塔废水实际直接循环使用。

3.5.2 废气环境保护措施

本项目废气处理措施与环评一致，未发生变化。

3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经隔声、减振降噪处理后，厂界噪声预测值仍可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准限值，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

原环评中，本项目产生的固废分为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。本项目环评预估产生情况与实际产生情况见下表3-3。

表3-3  固废产生情况对照表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物代码 | 环评预估量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 处置 方式 | 暂存场所面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属屑 | 一般固废 | 机加工 | / | 164 | 164 | 外售处置 | 65m2 |
| 2 | 不合格品 |  | 原料使用 | / | 6 | 6 |  |  |
| 3 | 废砂纸 |  | 废气处理 | / | 0.015 | 0.015 |  |  |
| 4 | 研磨油泥 | 危险固废 | 研磨 | 900-200-08 | 0.05 | 少量暂存于危废暂存场所，未转移 | 委托张家港华瑞危险废物处理中心有限公司处置 | 50m2 |
| 5 | 废液压油 |  | 油压机和 CNC 加工设 备维护、保养 | 900-218-08 | 0.32 |  |  |  |
| 6 | 废导轨油 |  | CNC 加工设 备维护、保养 | 900-214-08 | 0.16 |  |  |  |
| 7 | 废切削液 |  | 粗车、精车、 车削外圆、 CNC 加工 | 900-006-09 | 4 |  |  |  |
| 8 | 废漆渣污泥 |  | 浸漆烘烤过程和喷漆水帘废水处理 | 900-252-12 | 10 |  |  |  |
| 9 | 含漆渣废液 |  | 废水处理池废液更换 | 900-252-12 | 2 |  |  |  |
| 10 | 废刷子 |  | 刷防锈油 | 900-041-49 | 0.01 |  |  |  |
| 11 | 废抹布 |  | 喷枪和支架擦拭、部件擦拭 | 900-041-49 | 1.3 |  |  |  |
| 12 | 废多面空心球 |  | 水喷淋塔 | 900-041-49 | 1.5 |  |  |  |
| 13 | 废过滤棉 |  | 废气处理 | 900-041-49 | 1.5 |  |  |  |
| 14 | 废活性炭 |  | 有机废气处理 | 900-039-49 | 4.4 |  |  |  |
| 15 | 含油废包装桶 |  | 各类油品使用 | 900-249-08 | 0.2 |  |  |  |
| 16 | 其它包装桶 |  | 各漆类物质和 灌封树脂使用 | 900-041-49 | 2.5 |  |  |  |
| 17 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | 4.5 | 4.5 | 苏州市相城区澄阳街道环卫站清运 | 若干带盖垃圾桶 |

由上表对照可得出，项目产生的各种危废均与有处理资质的单位签订处置服务协议，各项危废产生量均低于环评预估量，项目产生的一般固废，外售综合利用。员工产生的生活垃圾由苏州市相城区澄阳街道环卫站定时清运。各类固废均得到合理处置，达“零”排放。

# 4、本次变动情况判定分析

根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

项目设备未购置齐全，减少设备企业承诺不上，目前现存设备生产能力可以达到环评设计量，处置及储存能力未变化。

（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

建设地址仍在厂区内与环评一致。新增的一般固废堆场和备用废水处理系统建成后，项目卫生防护距离不变，仍为“以厂界起设置100米卫生防护距离”，不新增敏感点。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 。

- 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。

- 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。

- 废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。

- 其他污染物排放量增加10%及以上的；

本项目不涉及其他污染物的排放。

（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。无聊运输、装卸、贮存方式。

本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

项目废气污染防治措施与环评一致，项目废水处理工艺与环评一致，冷却塔废水直接循环使用。

（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

项目废水排放方式未发生变化。

（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

通过以上分析，本项目变化属于一般环境影响变动。

# 5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。

永元电机（苏州）有限公司

2022年06月