苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目（建筑部分）竣工环境保护

验收监测报告表

| 建设单位: | 苏州新港市政绿化服务有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州新港市政绿化服务有限公司 |

2022年11月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 0512-68759112 |  | 电话: | 0512-68759112 |
| 传真: | / |  | 传真: | / |
| 邮编: | 215000 |  | 邮编: | 215000 |
| 地址: | 苏州高新区环山路东、建环路北 |  | 地址: | 苏州高新区环山路东、建环路北 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目（建筑部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州新港市政绿化服务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州高新区环山路东、建环路北 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年02月 | 开工建设时间 | 2020年06月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年12月 | 验收现场监测时间 | 2022年05月23日-24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原苏州高新区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州科技大学 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 20000万 | 环保投资总概算 | 1100万 | 比例 | 5.5% |
| 实际总概算 | 7000万 | 环保投资 | 1000万 | 比例 | 14.28% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部[2018]9号）； 6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》江苏省生态环境厅 2021年4月2日； 7、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》江苏省生态环境厅 2021年4月2日； 8、《苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目环境影响报告表》（苏州科技大学2018年02月）； 9、《关于对<苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目环境影响报告表>的审批意见》（苏州国家高新技术产业开发区环境保护局 苏新环项[2018]116号 2018年04月28日）； 10、苏州新港市政绿化服务有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、废水 本次验收仅涉及到建筑部分，无废水产生。 - 废气 - 本次验收仅涉及到建筑部分，无废气产生。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 4、固体废物评价标准： 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599－2001）、关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599‐2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013年第36号）中的相关规定。 |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 工程内容及规模∶（不够时可附另页） 1、项目由来 具有“上有天堂、下有苏杭”称号的苏州，拥有良好的人文历史景观和丰富的旅游资源，是一座历史悠久的文化名城。同时，在国务院最新批复的《苏州市城市总体规划（2011~2020年）》，首度明确了苏州作为"国家高新技术产业基地，长江三角洲重要的中心城市之一"的定位，确定了苏州在长三角的中心地位。因此，作为文化旅游名城及经济中心城市的苏州，城市面貌尤为重要。而高新区作为苏州市重要区域，拥有高速发展的经济以及多个国家级生态风景区，被评为“国家高新技术产业开发区”、“ISO14000 国家示范区”、“首批国家生态工业示范园区”等，关注城市形象、美化区域环境也成为高新区的重要任务之一。 苏州高新区现有分散分布的11个垃圾中转站，大多为2006年左右建造的中小型垃圾中转站，大部分设备存在老化问题，损坏、维护等成本逐年上涨，已影响正常作业；其次，受当时设计、建造条件所限，日常处理垃圾效率较低，缺少车辆冲洗场所，存在垃圾暴露压缩、对周边环境造成了严重的影响；再者，中转站内部工作环境（尤其是气味）对作业人员健康危害较大，中转站内作业人员年龄普遍偏大，工作效率低，作业不规范，最重要的是，原有中小规模的垃圾中转站往往距离居民较近，且没有完善的臭气和渗滤液处理系统等环境治理措施手段，对周边乃至整个区域的环境影响较大。 高新区现有垃圾中转站规模和压缩设备已远远不能达到苏州市市容市政管理局相关建设标准和考核要求，而垃圾中转站"脏乱差"的问题也影响广大百姓的正常生活。随着高新区经济、社会等各项事业的快速发展和城市化进程的加快，生活垃圾的产生量也明显增长，较为落后的市政环卫设施建设水平与高速发展的苏州高新区不相适应。 在此背景下，高新区政府于2016年8月9日召开研究高新区环卫工作三年行动计划等相关事宜的专题会，形成《专题会议纪要》（苏高新管纪【2016】83号）。根据会议纪要，同意了区城管局提交会议讨论的《苏州高新区环卫工作三年行动计划》，会议明确，区镇两级财政要做好经费保障工作；区发改、环保等部门要在生活垃圾集运中心项目立项、环评等前期工作上给予全力支持与配合；区国土部门要提前安排土地指标并尽早落实上市计划，保障生活垃圾集运中心建设按序推进。明确了高新区需要建设三个垃圾集运中心（分别为科技城站、金山路站和环山路站），三个垃圾集运中心投资和建设主体为苏高新集团，并尽快确定项目供地方式、投资规模、技术路线、运营费用等。三个高新区垃圾集运中心建成后，逐步关闭高新区内小型垃圾中转站。苏州高新区环山路生活垃圾集运中心项目属于规划实施三个垃圾集运中心之一—环山路站。 因此，苏州新港市政绿化服务有限公司作为苏高新集团下属子公司，建设环山路生活垃圾集运中心，对垃圾中转站提档升级、美化高新区市容、改善环境、提升群众满意度、促进城市发展有着重要意义。 建设项目于2018年02月09日获得苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局项目建议书的批复（苏高新发改项[2018]40号）（见附件1）。获得建议书的批复后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报。并遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位苏州新港市政绿化服务有限公司委托苏州科技大学于2018年02月编制了《苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目环境影响报告表》，并于2018年04月28日得到苏州国家高新技术产业开发区环境保护局批复（苏新环项[2018]116号）（见附件2），本项目于2020年06月开始土建，2021年12月竣工（建筑部分）。目前建设项目需要配套建设的环境保护设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，项目验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。 本项目从立项、建设、试运行、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录。 本项目建筑部分为：一幢厂房（总建筑面积6947.66平方米）、停车位、以及绿化。建筑物（厂房）地上四层，地下一层，地下一层主要布置转运大厅、压缩车间、生活垃圾压缩箱体存放区、加液间（植物液）、渗滤液处理车间、除尘除臭车间以及公辅设施（配电间、工具间、消防设施、维修车间、污水处理间水泵系统）等；地上一层布置卸料大厅、除尘除臭车间、工具间、储存间以及必要的办公区域等；地上二层到四层全部布置为办公区域，本项目主要经济技术指标见表2-1。 表2-1 本项目主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 环评 指标; 实际建设指标; 增减量; 备注（与《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ/T47-2016)相符性）. 1; 总占地面积; m2; 6609.9; 6609.9; /; 满足规范≥4000，10000要求. 2; 建筑占地面积; m2; 1270.42; /; /; /. 3; 总建筑面积; m2; 7229.1; 6947.66; -281.44; /. 4; 地上建筑面积; m2; 3051.79; 2253.43; -798.36; 车间(包括卸料大厅、除尘除臭间2、办公区等). 5; 地下建筑面积; m2; 4177.31; 4694.23; +516.92; 包括除尘除臭间、渗滤液处理车间(包括废水处理设施以及污泥暂存间、脱水间、均为加盖或者密封等)、压缩车间：净高>6.6米，规范无要求. 6; 容积率; /; 0.458; 0.468; +0.01; /. 7; 建筑高度; m; 17.62; /; /; /. 8; 绿地率; %; 25; 43.62; +18.61; 厂房周边设置5m绿化隔离带；满足规范绿化隔离带5m-10m要求和绿化率20%-30%. 9; 建筑密度; %; 19.06; /; /; /. 10; 机动车停车位; 辆; 19; /; /; 其中大型车5辆. 非机动车停车位; 个; 25; /; /; /. 备注：经济指标对照表见附件3。

表二（续）

- 2、主要工艺流程及产污环节 图2-1施工期工艺流程及产污流程图 施工工艺过程主要为材料运输、土石方阶段、打桩、建筑主体结构施工、建筑内外装修。 施工期主要产污环节如下： - 废气：施工期间，大气污染物主为施工扬尘及装修废气等。 - 施工扬尘：本项目施工期产生的扬尘主要集中在材料运输和土石方阶段。本项目施工期运输工程渣土、沙石及其他散体物料的车辆均使用全密闭机械装置。土石方阶段产生的扬尘主要采取洒水、设置防尘网、雾炮机等抑尘措施。 装修废气：装修废气主要为油漆废气，主要采取使用合格装修材料、通风等措施控制。 - 废水：本项目施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。 - 施工期生活污水：本项目施工单位在施工现场设置临时厕所、食堂污水隔油池等简便生活污水处理设施，生活污水经收集后经泵定期抽送至市政污水管网。 施工作业废水：施工活动中排放的各类作业废水如混凝土养护水、渗漏水以及运输车辆的冲洗水等。施工场地修建临时沉淀池，施工废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，主要回用作拌合水或用来降尘。 （3）噪声：主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期噪声采取合理安排施工作业时间、选用低噪声设备、夜间停止施工等措施降低噪声排放。 （4）固废：施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。施工期生活垃圾由当地环卫部门清运处理，建筑垃圾委托有资质的专业运输公司按规定路线运输至建筑管理部门指定的地点；车辆运输散体物料和废弃物时，均密闭、包扎、覆盖，不得超载、沿途撒漏。运输过程中散落在路面上的泥土要及时清理。 - 4、工程变动情况 - 1、原环评未明确分阶段建设，现实际为分阶段验收，本次验收范围为建筑部分。 - 2、经济指标变动：根据竣工测绘成果报告、建设工程绿地测量报告（见附件4），本项目(建筑部分)建设与环评相比，发生如下变化：地下建筑面积增加516.92m2、容积率增加0.01、绿地率增加18.61%；总建筑面积减少281.44m2、地上建筑面积减少798.36m2。本项目经济指标的变动，不会导致对环境不利影响。 - 经核对，项目建设性质、建设地点、环境保护措施与环评、批复要求基本一致，结合对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》以及《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)进行综合分析，本项目未发生重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 本次验收的为建筑部分，不涉及营运期间的各类污染物排放。施工期污染物排放处理措施如下： - 废水： - 施工期生活污水：本项目施工单位在施工现场设置临时厕所、食堂污水隔油池等简便生活污水处理设施，生活污水经收集处理后经泵定期抽送至市政污水管网。 施工作业废水：施工活动中排放的各类作业废水如混凝土养护水、渗漏水以及运输车辆的冲洗水等。施工场地修建临时沉淀池，施工废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，主要回用作拌合水或用来降尘。 - 废气： - 施工扬尘：本项目施工期产生的扬尘主要集中在材料运输和土石方阶段。本项目施工期运输工程渣土、沙石及其他散体物料的车辆均使用全密闭机械装置。土石方阶段产生的扬尘主要采取洒水、设置防尘网、雾炮机等抑尘措施。 装修废气：装修废气主要为油漆废气，主要采取使用合格装修材料、通风等措施控制。 - 噪声： - 主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期噪声采取合理安排施工作业时间、选用低噪声设备、夜间停止施工等措施降低噪声排放。 - 固废： - 施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期生活垃圾由当地环卫部门清运处理，建筑垃圾委托有资质的专业运输公司按规定路线运输至建筑管理部门指定的地点；车辆运输散体物料和废弃物时，均密闭、包扎、覆盖，不得超载、沿途撒漏。运输过程中散落在路面上的泥土要及时清理。 根据本项目现场勘查情况，其污染物产生、防治措施、排放情况及本次验收监测内容具体见表3-1。 表3-1 项目主要污染物产生、防治、排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 防治措施; 排放情况; 实际建设. 废气; /; /; /; /; /. 废水; /; /; /; /; /. 噪声; /; /; /; 厂界达标; 同环评. 固废; /; /; /; /.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1 主要结论 在做到本环评提出的各种污染防治措施后，废水、废气、噪声和固废污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。 本项目符合国家产业政策要求，其选址符合当地总体规划、环保规划，采取的污染防治措施切实可行有效，项目实施后污染物可实行达标排放，对周围环境影响不大，从环保角度讲，苏州新港市政绿化服务有限公司苏州高新区环山路生活垃圾集运中心项目从环境角度建设是可行的。 1.2建议与要求 为了保护环境、防治污染，建议要求如下： 本项目设置卫生防护距离 100 米（厂界为起算点），今后在此范围内，禁止新建学校、医院、居民区等环境敏感点； （1）建设单位要严格执行“三同时”制度； （2）选用低噪声设备，设备安装采取减振措施，墙壁铺设吸声材料； （3）合理布局，使交通运输通畅，进入场地的车辆要限速、禁止鸣喇叭； （4）待垃圾集运中心启用后，尽快对运营期环保设施开展竣工环保验收。 2、审批部门的决定 审批部门对该项目的审批决定见附件2。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。 - （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 表5-1 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2022.05.23昼; 0321002; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.05.24昼; 0321002; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 表5-2 监测分析方法一览表 监测类别; 项目; 检测依据. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-3 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 声级计; AWA5688; 0321001; 2023-01-23. 声校准器; AWA6022A; 0321002; 2023-01-23. 气象参数仪; 5500; 0317024; 2022-11-17.

表六

验收监测内容： - 噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设2个检测点位(Z1~Z8); 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼间监测1次.

表七

- 验收监测期间生产工况记录： - 2022年05月23日~24日苏州科星环境检测有限公司对苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目（建筑部分）进行了环境保护验收监测，各类噪声设备正常运行，项目地周围道路交通量正常。 - 验收监测结果： - 3、噪声监测结果见表7-1。 - 表7-1 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2022.05.23; Leq（昼间）; 54; 53; 53; 56; 53; 51; 48; 50. 2022.05.24; Leq（昼间）; 58; 53; 53; 53; 51; 54; 53; 55. 标准限值; Leq（昼间）; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; - 测点示意图见图7-1 ； 2、测量仪器的示值结果已按《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）修约到个位数作为最终测量结果。. 图7-1 测点示意图

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 你单位委托苏州科技大学编制的《苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目环境影响报告表》已收悉(以下简称“报告表”)。根据报告表评价结论及技术评估意见，我局经研究，同意该项目在苏州高新区环山路东、建环路北地块建设，本项目日处理转运垃圾400吨，年处理生活垃圾146000吨；总用地面积6609.9平方米，建筑面积7229.1平方米。; 本次验收仅涉及建筑部分，根据竣工测绘成果报告，本项目总用地面积6609.9平方米，建筑面积6947.66平方米。. 2; 项目工程设计、建设和环境管理中，必须切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染防治措施，确保各污染物达标排放。; 施工期间，施工人员生活废水收集后进入市政污水管网；施工作业废水已经沉淀处理后回用，未随意排至周边水体；本项目施工期产生的扬尘主要集中在材料运输和土石方阶段。施工期运输工程渣土、沙石及其他散体物料的车辆均使用全密闭机械装置。土石方阶段产生的扬尘主要采取洒水、设置防尘网、雾炮机等抑尘措施，装修废气主要为油漆废气，主要采取使用合格装修材料、通风等措施控制；本项目噪声来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期噪声采取合理安排施工作业时间、选用低噪声设备、夜间停止施工等措施降低噪声排放；施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期生活垃圾由当地环卫部门清运处理，建筑垃圾委托有资质的专业运输公司按规定路线运输至建筑管理部门指定的地点；车辆运输散体物料和废弃物时，均密闭、包扎、覆盖，不得超载、沿途撒漏。运输过程中散落在路面上的泥土要及时清理。. 3; 厂区实行雨、污分流。生活垃圾渗滤液、冲洗废水、碱液喷淋废水须经渗滤液废水处理设施处理达到排放标准后和生活污水一起排入市政污水管网。废水处理设施排口污水中重金属总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表3标准，废水处理设施排口和总排口常规水污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准。废水处理设施须由有资质的专业单位进行设计和施工，并加强日常的运行和维护管理，做好相关记录，确保正常有效运行。; 本阶段验收内容不涉及。. 4; 加强废气排放管理，需按报告表提出的要求定期喷洒消毒液和使用植物液除臭剂以及离子新风系统进行恶臭处理，保证废气负压收集，在垃圾卸料入口加装空气帘幕，防止臭气外泄，废气经处理装置处理后达标排放，硫化氢、氨气以及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准限值，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，沼气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3规定的大气污染物排放限值燃气锅炉标准。执行《报告表》中提出的卫生防护距离。; 本阶段验收内容不涉及。. 5; 采取切实有效的隔音降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 本项目厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。. 6; 建设单位须采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，建立在线监测及报警系统，防止各类污染事故发生，按报告表要求建设事故应急池，雨水排放口安装切断装置、设置在线监控装置并与环保部门联网。该项目产生的固体废物须分类收集妥善处置或利用，不得排放。危险废物须委托有资质单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。; 本阶段验收内容不涉及。. 7; 企业应严格落实报告表中提出的监测计划，排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[997]122号文)的要求执行。报告表各类污染物排放口须设置监测采样口并安装环保标志牌。按要求你公司积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，贯彻IS014000标准。; 已按当地环保部门的要求设置。. 8; 落实环境监理要求，项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目开工建设前，本项目污染治理设施设计方案及施工方案需报我局备案，经验收合格后方可正式生产。; 正在办理工程竣工环保验收手续。. 9; 建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到本文后及时将该项目环境影响报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。; 已做好信息公开工作。. 10; 本批复自审批之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或拟采用的防治污染措施发生重大变化的，你单位须重新报批该项目环境影响评价文件。; 本项目未发生重大变化。.

表九

验收监测结论： 1、废水 本阶段验收内容不涉及废水排放。 2、废气 本阶段验收内容不涉及废气排放。 3、噪声 噪声监测结果表明：本项目昼间厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 4、固体废物 本阶段验收内容不涉及固废。

附图 附图1：项目总图 附件 附件1：项目建议书的批复 附件2：环评批复 附件3：经济指标对照表 附件4：竣工测绘成果报告、建设工程绿地测量报告 附件5：环境验收补充资料 附件6：竣工环保验收自查表 附件7：验收数据报告 附件8：竣工验收报告公示截图

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 苏州高新区环山路生活垃圾集运中心建设项目（建筑部分） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 苏州高新区环山路东、建环路北 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 普通高中教育P8334 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | þ新建 ¨ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | / |
|  | 设计生产能力 |  |  | 总用地面积 6609.9平方米,建筑面积7229.1平方米 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 总用地面积 6609.9平方米,建筑面积7229.1平方米 | 环评单位 |  | 苏州科技大学 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 苏州国家高新技术产业开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 苏新环项[2018]116号 2018年04月28日 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年06月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年12月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 苏州科星环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 1100 | 所占比例（%） |  | 5.5% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1000 | 所占比例（%） |  | 14.28% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ---t/d |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | / |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | / | 验收时间 |  | 2022.05.23-24 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升