江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司清洗废液处理项目

一般变动环境影响分析

建设单位：江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司

编制单位：江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司

2023年02月

目 录

1、项目由来	1

2、编制依据	4

2.1、技术文件	4

2.2、项目环评文件	4

3、项目建设内容及变动情况	5

3.1、项目的性质	5

3.2、建设规模	5

3.3、项目建设地点	9

3.4、生产工艺	9

3.5、环境保护措施	9

4、本次变动情况判定分析	13

5、变动情况环境影响分析结论	15

# 项目由来

江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司是一家美国独资企业，成立于 1996 年，主要制造及设计大、中型中央空调及工业冷冻设备，主要产品为离心式、螺杆式等大、中型冷水机组，工业冷冻设备，往复式、螺杆式压缩机。公司原有两个厂区，分别位于无锡新区 D 区 22 号地块和无锡市新区长江路 32 号，其中所有生产和测试等活动均位于无锡新区 D 区 22 号地块厂区内，长江路 32 号厂区内仅设立了部分实验室，且目前处于停用状态，目前主要于无锡新区 D 区 22 号地块进行生产。目前无锡新区 D 区22 号地块厂区全厂具备年生产及发运 15800 台制冷压缩机、54000 台空调制冷设备零部件（转子 6000 对、叶轮 3000 个、启动柜 5000 台、控制柜 40000 台）、80000 台直接数字控制器、5 万套风机净化过滤单元、10 万套静电净化器的生产能力；以及年300-1500 冷吨冷水机组性能及噪声测试 80 台、3000HP 压缩机性能测试及研发测试30 台、空调末端产品的噪声及风量测试 100 台的测试能力。

企业原项目建设情况一览表

| 序 号 | 项目名称 | 环评 |  |  | 验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复文号 | 批复日期 | 审批单位 | 批文文号 | 验收日期 | 验收单位 |
| 1 | 年产15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器和54000台空调制冷设备零部件搬迁扩建项目 | 锡新管建发[2013]19号 | 2013.1.22 | 无锡市新区规划建设环保局 | 锡环管新验(2014)166 号 | 2014.10.16 | 无锡市环境保护局 |
| 2 | 年产叶轮300件的清洗和钎焊，氨压缩机性能测试台变更项目 | 锡环表新复[2014]15号 | 2014.2.21 | 无锡市环境 保护局 | 锡环管新验(2015)120 号 | 2015.7.29 | 无锡市环境保护局 |
| 3 | 1500冷吨冷水机组性能及噪声实验室项目 | 锡环表新复[2016]292 号 | 2016.9.26 | 无锡市环境保护局 | 锡环管新验(2019)13 号 | 2019.1.23 | 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局 |
| 4 | 3000HP 压缩机性能测试台项目 | 锡环表新复[2016]377 号 | 2016.11.24 | 无锡市新吴 区安全生产 监督管理和 环境保护局 | 锡环管新 验(2019) 245 号 | 2019.6. 12/ 2019.11.8 | 水气声自主验收，固 体废物由 无锡市新 吴区安全 生产监督 管理和环 境保护局 验收 |
| 5 | 混响法声学实验室项目 | 锡环表新复[2018]58 号 | 2018.2.11 |  |  |  |  |
| 6 | 新建风机净化过滤单元、静电净化器以及 发运车间项目 | 锡环表新复[2017]35 号 | 2017.2.23 | 无锡市高新区(新吴区)安全生产监督管理和环境保护局 | 锡环管新验(2019) 172 号 | 2019.3.28/ 2019.7.30 | 一阶段验 收水气声自主验收，固体废物由无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局验收 |
| 7 | 新增测试设备项目 | 登记表备案号：2020320214000000267 | 2020.3.30 | / | / | / | / |
| 8 | 年产800台YZ压缩机项目 | 锡环表新复[2019]430 号 | 2019.9.9 | 无锡市新吴 区安全生产 监督管理和 环境保护局 | / | 2020.11.21 | 通过自主 验收 |

无锡新区D区22号地块厂区生产过程中有大量清洗废液产生，现均作为危废委托有资质单位处置。考虑到危险废物暂存和处置过程中，存在一定环境隐患和处置费用高等问题。为积极响应危险废物减量化管理理念，公司积极探索，现将压缩机二次清洗废液进行减量化处理。购置低温真空蒸馏设备一套，总投资70万元。本次设计处理规模为：年处理清洗废液140吨。同时公司在后期发展过程中，将进一步加大危险废物减量化工作的研究，逐步实现更多危险废物的减量化处理。

该项目已于2021年11月取得新吴区行政审批局的立项备案意见，项目代码：2109-320214-89-01-475504。

2022年3月，企业委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制了《江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司清洗废液处理项目环境影响报告表》，2022年06月24日取得了无锡市审批局的审批意见，锡行审环许〔2022〕7086号。项目于2022年08月开工建设，目前一阶段2023年01月10日建成并进行调试。

| 生产线名称 | 产品名称 | 环评年生产能力 | 实际生产能力 | 年工作时数(h/a ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗废液处理 | 清洗废液处理 | 140吨/年 | 140吨/年 | 7200 |

表1  项目生产规模及产品方案

本项目各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

目前，项目产能与环评一致，已经建设完成并准备进行环保验收，经现场核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下几个方面：

- 本项目环评中设计低温蒸发产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后与经处理的喷底漆、烘干废气合并通过FQ2排气筒排放

- 实际建设为低温蒸发产生的有机废气与清洗室挥发的废气合并经二级活性炭吸附处理后与经处理的喷底漆、烘干废气合并通过FQ2排气筒排放。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。

# 2、编制依据

## 2.1、技术文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

## 2.2、项目环评文件

（1）《江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司清洗废液处理项目环境影响报告表》（无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 2022年03月）。

（2）《关于对<江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司清洗废液处理项目环境影响报告表>的批复》（无锡市行政审批局 锡行审环许〔2022〕7086号 2022年06月24日）。

# 3、项目建设内容及变动情况

## 3.1、项目的性质

本项目为技术改造项目。

## 3.2、建设规模

本项目原环评及实际建设产品方案见表3-1。

表3-1 一阶段产品方案对比

| 工程名称 | 产品名称 | 环评年生产能力 | 实际生产能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗废液处理 | 清洗废液处理 | 140吨/年 | 140吨/年 | 3600小时 |

由上表可知，本项目产能未突破环评核定量。

表3-2 主要设备对照

| 序号 | 名称 | 规格 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LT200低温蒸发器 | 定制 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 存储罐 | 定制 | 4 | 4 | 与环评一致 |
| 3 | 压滤机 | 定制 | 1 | 1 | 与环评一致 |

表3-3 公用及辅助工程

| 工程分类 | 建设名称 |  | 设计能力 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运 工程 | 仓库 |  | 14000m2 | 14000m2 | 原料库、成品库 |
|  | 危化品库 |  | 456m2 | 456m2 | / |
|  | 油类仓库 |  | 120m2 | 120m2 | 不变 |
| 公用 工程 | 给水系统 |  | 157390.1t/a | 157390.1t/a | 自来水厂提供 |
|  | 排水系统 |  | 58593t/a | 58593t/a | “以新带老”中，原项目清下水调整为接污水管网，接管硕放水处理厂 |
|  | 商品蒸汽 |  | 9317t/a | 9317t/a | 热电厂提供 |
|  | 供电 |  | 1041.375 万度 | 1041.375 万度 | 新区电网提供 |
|  | 柴油 |  | 4t/a | 4t/a | 用于叉车燃料 |
|  | 绿化 |  | 10437m2 | 10437m2 | 绿化率 34. 1% |
| 环保 工程 | 废气 处理 | 压缩机清洗废气及局部法兰口补漆废气 | 二级活性炭 吸附装置 | 二级活性炭 吸附装置 | FQ1 |
|  |  | 喷底漆房及底漆烘干废气 | 冲撞式网格板+二级活性炭 | 冲撞式网格板+二级活性炭 | FQ2 |
|  |  | 低温蒸发器 | 二级活性炭吸附装置 | 二级活性炭吸附装置 | 新增 |
|  |  | 喷面漆房、补漆、面漆烘干房废气/喷漆烤漆房废气 | 冲撞式网格板+过滤棉+二级活性炭 | 冲撞式网格 板+过滤棉+ 二级活性炭 | FQ3 |
|  |  | 封闭清洗 | 废气净化器(三级碱液 喷淋) | 废气净化器(三级碱液喷淋) | FQ4 |
|  |  | 叶轮钎焊废气 | 直排 | 直排 | FQ5 FQ6 |
|  |  | 短边灌胶、除溢胶 | 二级活性炭吸附装置 | 二级活性炭吸附装置 |  |
|  |  | 压缩机 试车废 气 | ADTI(在线空 气净化装置) | ADTI(在线空 气净化装置) | FQ7 FQ8 |
|  |  |  | ADTI(在线空 气净化装置) | ADTI(在线空 气净化装置) |  |
|  |  | 氨测试台产生 的废气 (氨) | 氨吸收池1座 (36m³) | 氨吸收池 1 座 (36m³) | / |
|  |  | 机加工中乳化 液废气 | 油雾处理系统+EFB 离子净化器 | 油雾处理系统+EFB 离子净化器 | 无组织排放 |
|  | 废水处理 |  | 10076t/a | 10076t/a | 生活污水经化粪池预处理、餐厅废水经隔油池预处理后接管硕放水处理厂处理 |
|  |  |  | 15m3 | 15m3 | 经隔油池预处理后接管硕放水处理厂处理 |
|  | 固废 |  | 1 座 | 1 座 | 废油收集池，地埋 |
|  |  |  | 3 座 | 3 座 | 清洗废液收集池， 地埋 |
|  |  |  | 1 座 | 1 座 | 废乳化液收集池， 地埋 |
|  |  |  | 1 处 | 1 处 | 废酸、碱收集平台 |
|  |  |  | 65m2 | 65m2 | 存放一般固废 |
|  |  |  | 10m2 | 10m2 | 存放危险废物 |
|  |  |  | 低温蒸发器140t/a | 低温蒸发140t/a | 处理部分清洗废液，处理后回用于清洗 |

由表3-2和表3-3可知：企业主体工程及主要生产设备、环保设施与环评相比，未发生变化。

## 3.3项目建设地点

本项目位于无锡市新吴区 D 区 22 号地块，建设地址与环评批复一致。

## 3.4生产工艺

## 本次项目生产工艺与环评一致，未发生变化。

## 3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

本项目无新增生活污水，原有生活污水经化粪池预处理后、食堂废水经隔油池预处理后与洗浴用水、测试用水、冷却用水、C超扫描废水等接管硕放水处理厂处理，以新带老新增不含氮磷冷却废水、蒸汽冷凝水接管硕放水处理厂处理。废水环境保护措施与环评及批复要求一致。

3.5.2 废气环境保护措施

本项目产生的有机废气随抽真空过程中，经密闭管道收集与清洗室挥发的废气，经二级活性炭处理，于现有排气筒（FQ2）排放。废气捕集效率100%，二级活性炭处理效率90%。废气环境保护措施与环评及批复要求一致。

3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经隔声、减振降噪处理后，厂界噪声预测值仍可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准限值，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

原环评中，本项目产生的固废分为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。本项目环评预估产生情况与实际产生情况见下表3-3。

表3-3  固废产生情况对照表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 固废编码 | 环评产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 处置方式 | 堆场面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废液处理 | 低温蒸发器 | 污泥 | 危险废物 | 900-210-08 | 2.8 | 2.8 | 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置 | 25 |
| 废气设施 | 二级活性炭 | 废活性炭 |  | 900-039-49 | 1.526 | 1.526 |  | 25 |

由上表对照可得出，危险固废已与有处理资质的单位签订处置服务协议，员工产生的生活垃圾由环卫定期清运处置。各类固废合理处置，达“零”排放。

# 4、本次变动情况判定分析

根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

建设地址仍在厂区内与环评一致。项目卫生防护距离不变，仍为“以厂界起设置50米卫生防护距离”，不新增敏感点。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 。

- 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。

- 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。

- 废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。

- 其他污染物排放量增加10%及以上的；

本项目不涉及其他污染物的排放。

（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。物料运输、装卸、贮存方式。

本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

本项目不涉及。

（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

项目废水排放方式未发生变化。

（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

通过以上分析，本项目变化属于一般环境影响变动。

# 5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。

江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司

2022年02月02日