江苏鸣腾科技有限公司年产90万套模塑制品项目（第一阶段80万套）竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位: | 江苏鸣腾科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 江苏鸣腾科技有限公司 |

2022年09月

建设单位法人代表：          （签字）

编制单位法人代表：	         （签字）

项 目 负 责  人：

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 88150388 |  | 电话: | 88150388 |
| 传真: | / |  | 传真: | / |
| 邮编: | 214112 |  | 邮编: | 214112 |
| 地址: | 无锡新吴区梅村工业集中区新华路135号 |  | 地址: | 无锡新吴区梅村工业集中区新华路135号 |

表一

| 建设项目名称 | 江苏鸣腾科技有限公司年产90万套模塑制品项目（第一阶段80万套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏鸣腾科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡新吴区梅村工业集中区新华路135号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 模塑制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 第一阶段80万套模塑制品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 第一阶段80万套模塑制品 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年3月 | 开工建设时间 | 2021年12月5日 |  |  |
| 调试时间 | 2022年8月10日 | 验收监测时间 | 2022年8月29日~30日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡海通国环环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 东光县世纪环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 东光县世纪环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 4000万元 | 环保投资总概算 | 40 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 4000万元 | 环保投资 | 40 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《国家危险废物名录（2021年版）》（国家环境保护部令第39号，2020年11月25日修订）； 5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 6、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 7、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)； 8、《江苏鸣腾科技有限公司年产90万套模塑制品项目环境影响报告表》（无锡海通国环环保科技有限公司，2021年3月）； 9、《关于对<江苏鸣腾科技有限公司年产90万套模塑制品项目环境影响报告表>的批复》（无锡市行政审批局 2021年11月16日）； 10、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122 号）； 11、江苏鸣腾科技有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1、雨水和废水 排水系统实施雨污分流；冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。雨水管网排放的pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的一级标准，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） 监测点; 监测因子; 标准限值mg/L; 执行标准. 接管口; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 雨水排口; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的一级标准. 化学需氧量; 40; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）. 氨氮; 3. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 2、废气 本项目有组织排放的非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯和丁二烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5限值要求，无组织排放的苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554- 1993)表1恶臭污染物厂界标准值，无组织排放的丙烯腈执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中无组织排放监控浓度限值，无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9的限值要求；厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表2厂区内无组织排放限值。 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控 浓度限值（mg/m3）; 依据. 非甲烷总烃; 60; 15; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015） 表5、表9标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新扩改建二级标准、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中无组织排放监控浓度限值. 丙烯腈; 0.5; 15; /; 0.15. 苯乙烯; 20; 15; /; 5. 丁二烯; 1.0; 15; /; /. 臭气浓度; /; /; /; 20. 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 3、噪声 项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 4、固体废物评价标准： 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》及省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办〔2019〕327号）。一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599－2001）、关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599‐2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013年第36号）中的相关规定。 5、总量控制指标 全厂执行环评报告表及批复核定的污染物排放总量。 种类; 污染物; 接管总量t/a. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.05. 生活污水; 废水量; 720. 化学需氧量; 0.288. 悬浮物; 0.216. 氨氮; 0.0252. 总氮; 0.036. 总磷; 0.0036. |
| --- | --- |

表二

1、工程建设内容： 江苏鸣腾科技有限公司成立于2006年02月16日，位于无锡市新吴区梅村工业集中区新华路135号，利用自有厂房进行模塑制品等的仓储及贸易，其模塑制品为新能源车辆零配件。 现因发展需要，投资4000万元，建设模塑制品加工项目，其产品为新能源车辆零配件，本项目分两期建设，其中一期项目位于生产车间1进行，二期项目位于生产车间2进行，生产车间1、生产车间2为两个独立的生产车间，分别位于1号楼和2号楼，其中一期产能为年产50万套模塑制品，二期产能为年产40万套模塑制品，即项目建成后具有年产90万套模塑制品的生产能力。本项目于2020年12月08日通过了新吴区行政审批局的审批备案，备案证号：锡新行审投备[2020]1297，项目代码：2020-320214-29-03-555579。 2020年6月3日，被无锡市新吴区生态环境局因未依法报批建设项目环境影响评价文件即擅自开工建设开具行政处罚告知书(锡新环罚告[2020]74号)。2020年8月5日鸣腾科技依法足额缴纳了罚款。 2021年3月，企业委托无锡海通国环环保科技有限公司编制了《江苏鸣腾科技有限公司年产90万套模塑制品项目环境影响报告表》，2021年11月16日取得了无锡市审批局的审批意见，锡行审环许〔2021〕7140号。项目于2021年12月开工建设，目前一阶段2022年8月建成并进行调试。项目于2020年4月28日办理了排污许可登记，登记编号：913202147843921011001W。 本项目生产经营场所中心经纬度为：120°26′14″，31°34′18″。东侧为新华路，北侧为锡群路，西侧为亿腾科技，南侧为正大生物。项目周边100米范围内，目前无居民住宅区、学校、医院等环境敏感目标。本项目员工60人，两班制，每班12小时，年工作日300天，年运行7200小时。目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 生产能力（年）; 年运行时数. 一阶段环评量; 一阶段实际量. 生产车间; 模塑制品; 80万套; 80万套; 7200h. 表2-2 主要生产设备数量一览表 序号; 名称; 型号; 环评数量 (台/套); 实际数量; 备注. 一期; 二期; 合计; (台/套). 1; 注塑机; UI40TS等; 30; 18; 48; 43; 剩余5台暂未建设. 2; 中央供料; —; 1; 1; 2; 2; /. 3; 搅拌机; —; 1; 1; 2; 2; /. 4; 干燥机; —; 7; 4; 11; 11; /. 5; 冷却塔; —; 1; 1; 2; 4; +2台. 6; 空压机; —; 1; 1; 2; 2; /. 7; 破碎机; —; 1; 1; 2; 2; /. 备注：详见附件生产设备对照表。 3、原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 项目原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 成分; 本阶段环评数量（t/a）; 本阶段实际数量（t/a）. ABS 塑料粒子; 丙烯腈/1,3-丁二烯/苯乙烯含量为 97~ 100% 、代表性抗氧化剂0~ 1% 、达标新润滑剂 0~2%; 900; 900. PP 塑料粒子; 聚丙烯 100%; 540; 540. 备注：详见附件监测期间环境验收补充材料。 项目用水主要是生活用水、冷却塔补充用水全部来自自来水管网。产生的生活污水经污水管网排入无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂处理。根据企业提供的数据，核算全厂水平衡图如下： 新鲜水 2000 生活用水 冷却用水 1440 损耗1440 循环使用 144000 560 损耗112 448 无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂 化粪池 ★ 注：★表示废水监测点位 图2-1 本项目水量平衡图（单位t/a）

表二（续）

- 生产工艺简介： 3.1项目工艺流程 图2-2 本项目生产工艺流程图 流程说明： (1) 搅拌：利用搅拌机将原料ABS、PP搅拌均匀，有利于后续的干燥处理，本项目使用的原材料ABS、PP塑料粒子为颗粒状，直径较大，且搅拌过程全密闭，因此搅拌时无粉尘等废气产生。此工序产生噪声N； (2) 干燥：因ABS、PP等塑料粒子有吸水性，如不进行干燥处理，产品会出现水纹、尺寸不稳定等缺陷，故注塑成型使用的各类塑料粒子需利用干燥机进行干燥处理，去除原料中的水分，以便后道成型工艺不受影响。干燥时利用空压机将原材料ABS、PP沿着管道吸入干燥机内进行干燥，干燥后的塑料粒子通过设备底部管道由自动吸料机吸入注塑机。干燥过程全密闭，采用电加热，温度控制在90~95℃。干燥过程产生微量的有机废气G1； (3) 注塑：干燥后的塑料粒子经自动吸料机进入封闭的注塑机内，使用电加热至210~230℃使塑料粒子熔化，注入注塑机模具内，采用夹套冷却水间接冷却，使冷却温度降至70~120℃，塑料定型成某种形状，注塑机打开模具，取出产品。注塑过程产生有机废气G2和噪声N，间接冷却水循环使用，定期添加，不外排； (4) 检验：人工检验成型产品的规格是否符合产品要求，合格的作为成品出售，不合格品进入破碎机破碎后回用。 (5) 破碎：检验不合格的产品进入破碎机内破碎，将不合格的模塑制品经破碎机上方的投料口投入破碎机内，破碎成与原料大小类似的小塑料块，小塑料块经破碎机底部的出料口收集后重新回用于生产。此工序产生噪声N、废边角料S1。 4、项目变动情况 本项目变动情况为： （1）本项目环评中漏评注塑机等机械设备维护保养产生的废油及废包装桶，其名称和代码为：废油（900-249-08），产生量为0.4吨/年、废包装桶（900-041-49），产生量为0.4吨/年，企业已与无锡鸿邦环保科技有限公司签订处置协议，各类危废得到妥善处置； （2）本项目较环评增加2台冷却塔，冷却塔用水循环使用，不排放，不会对环境产生不利影响。 经核对，本阶段项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求基本一致，对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）以及《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)分析，本项目不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目排放的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后通过市政管网排入无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂处理。本项目水污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 本项目水污染物产生及排放情况 类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量（t/a）; 治理 设施; 设计处理能力（t/d）; 设计 指标（mg/L）; 废水回用量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 员工 生活; COD SS 氨氮 总磷; 间歇; 448; 化粪池; /; /; /; 无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂. 2、废气 本项目废气主要为注塑、干燥过程中产生的注塑废气及异味，1#、2#车间废气分别经集气罩收集后，各通过二级活性炭吸附处理，尾气分别经FQ-1、FQ-2排气筒排放，剩余未捕集的废气经车间通风后呈无组织排放。 本项目废气产生及排放情况见表3-2,处理工艺见图3-1，处理设施见图3-2。 表3-2本项目废气产生及排放情况 名称; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 治理设施及工艺; 收集率; 去除率; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置. 有组织废气; 一期注塑、干燥; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯臭气浓度; 连续; 二级活性炭吸附; 90; 90; 15; FQ-1; 处理设施进出口按规范开孔. 二期注塑、干燥; 连续; 二级活性炭吸附; 90; 90; 15; FQ-2. 无组织废气; 注塑、干燥; 连续; 自然通风; /; /; /; 周围大气; /. 一期干燥、注塑 集气罩收集 二级活性炭吸附 FQ-1排气筒 ◎ ◎ 二期干燥、注塑 集气罩收集集 ◎ 二级活性炭吸附 FQ-2排气筒 ◎ ◎代表有组织监测点位 代表有组织 图3-1 废气处理工艺 二期二级活性炭吸附设施; 一期二级活性炭吸附设施. FQ-2标识牌; FQ-1标识牌. 图3-2 废气处理设施及排口标识牌 3、噪声 本项目噪声来源主要为搅拌机、注塑机、冷却塔、空压机、破碎机等产生的噪声。主要设备的噪声源强如下表所示。已采取隔声、合理布局等综合治理措施。 表3-3 生产设备噪声源强表 设备名称; 源强dB（A）; 所在车间（工段）名称; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 搅拌机; 75; 生产车间; 隔声、减振、合理布局; 20. 注塑机; 87; 生产车间; 隔声、减振、合理布局; 20. 冷却塔; 75; 生产车间; 隔声、减振、合理布局; 20. 空压机; 80; 生产车间; 隔声、减振、合理布局; 20. 破碎机; 80; 生产车间; 隔声、减振、合理布局; 20. 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物有：废边角料、废活性炭、废油、废包装桶及生活垃圾。 废塑料由原料供应单位回收利用，生活垃圾由环卫部门定时清运。 废活性炭、废油、废包装桶属于危险废物，已与无锡鸿邦环保科技有限公司签订处置协议。 企业设有独立的一般固废堆场及危废堆场。一般固废堆场设置在室内，面积为20m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入生产二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。本项目建设有独立危废暂存场所，面积为10m2，该堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）、省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运作工作的通知（苏环办[2020]401号）相关规定。本项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 环评产生量/t/a; 实际产生量t/a; 处置方式. 废边角料; 破碎; 一般工业 固废; /; /; 5; 4.5; 供应商回收利用. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49; 900-039-49; 3.8; 3.8; 委托无锡鸿邦环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活、办公; 一般固废; /; /; 9; 9; 环卫统一清运. 废油; 设备维护; 危险废物; HW08; 900-249-08; /; 0.4; 委托无锡鸿邦环保科技有限公司处置. 废包装桶; 设备维护; 危险废物; HW08; 900-041-49; /; 0.4; 委托无锡鸿邦环保科技有限公司处置.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1.1主要结论 本项目符合国家和地方产业政策，与区域规划相符，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等要求；在切实落实相关区域环境整治计划的基础上，区域环境质量可以得到改善，满足相关环境功能区的要求；符合“三线一单”相关要求；符合“两减六治三提升”专项行动方案、《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》(锡大气办[2020]3号)的要求；平面布置基本合理，采取的污染防治措施可行可靠，能有效实现污染物长期稳定达标排放，对环境影响较小；环境经济损益具有正面效应；制定了完善的环境管理制度和监测计划。因此，从环保角度出发，本项目具有环境可行性。 综上所述，限于所申报的产品及生产工艺，厂界环境噪声达标，并落实各项污染治理措施 到位的前提下，本项目在该地建设在环保上可行。 1.2建议与要求 /。 2、审批部门的决定 你单位报送的由无锡海通国环环保科技有限公司编制的《江苏鸣腾科技有限公司年产90万套模塑制品项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区梅村工业集中区新华路135号，总投资4000万元，建设年产90万套模塑制品项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。干燥、注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9相关标准；无组织排放的苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值，无组织排放的丙烯腈执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表厂区内无组织排放限值。 本项目共设排气筒2根。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按导则要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8.根据报告表推荐，全厂生产车间外周边50米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：（有组织）非甲烷总烃≤0.05吨。 2.水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤720吨，COD≤0.288吨、SS≤0.216吨、氨氮（生活）≤0.0252吨、总磷（生活）≤0.0036吨、总氮（生活）≤0.036吨。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 （项目代码：2020-320214-29-03-555579） 无锡市行政审批局 2021年11月16日

表五

验收监测质量保证及质量控制： （1）本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。 （2）监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3）验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 监测质控结果 表5-2 噪声监测质量控制表 检测 类别; 监测 因子; 样品数; 平行样; 加标回收; 标样; 空白. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）. 水; 总磷; 8; 4; 50.0; 100; 2; 25.0; 100; /; /; 6. 氨氮; 8; 3; 37.5; 100; 1; 12.5; 100; /; /; 4. 化学需氧量; 8; 3; 37.5; 100; /; /; /; 1; 100; 4. 总氮; 8; 3; 37.5; 100; 1; 12.5; 100; /; /; 4. pH值; 8; 2; 25.0; 100; /; /; /; /; /; /. 有组织废气; 非甲烷总烃; 72; 8; 11.1; 100; /; /; /; 5; 100; 4. 丙烯腈; 24; /; /; /; /; /; /; /; /; 4. 苯乙烯; 72; /; /; /; /; /; /; 3; 100; 4. 无组织废气; 非甲烷总烃; 126; 14; 11.1; 100; /; /; /; 10; 100; 4. 丙烯腈; 24; /; /; /; /; /; /; /; /; 4. 苯乙烯; 24; /; /; /; /; /; /; 3; 100; 4. 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.29昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.30夜; 0320008; 94.2; 94.0; 94.0; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.30昼; 0309022; 93.9; 93.7; 93.7; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2022.08.30夜; 0320008; 94.2; 94.0; 94.0; 合格. 表5-3 监测分析方法一览表 检测类别; 项目; 检测依据. 废水; pH值; 水和废水 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 丙烯腈; 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 37-1999. 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 丙烯腈; 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 37-1999. 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 表5-4 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定有效期. 声级计; AWA6228; 0309021; 2022-11-15. 声校准器; AWA6221B; 0309022; 2022-11-15. 声级器; AWA5688; 0321039; 2022-12-13. 声校准器; AWA6022A; 0320008; 2023-05-12. 酸度计; 6010M; 0316016; 2022-10-27. 气象参数仪; 5500; 0317016; 2022-11-01. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0317025; 2023-01-19. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0319020; 2022-11-17. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0317025; 2023-01-19. 一体式烟气流速监测仪; 3060-A; 0319020; 2022-11-17. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319010; 2023-04-09. 便携式烟气水分仪; HMS515P; 0319011; 2023-04-09. 空气采样器; 崂应2020; 0316020; 2023-03-17. 空气采样器; 崂应2020; 0316021; 2023-03-17. 空气采样器; 崂应2020; 0316022; 2023-06-15. 空气采样器; 崂应2020; 0316023; 2023-06-15. 空气采样器; 崂应2020; 0316024; 2023-03-31. 空气采样器; 崂应2020; 0316025; 2023-03-01. 智能双路烟气采样器; 崂应3072; 0315081; 2022-11-08. 智能双路烟气采样器; 崂应3072; 0318010; 2022-10-26. 紫外分光光度计; TU-1810; 0320024; 2023-08-23. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0317014; 2023-02-14. 紫外可见分光光度计; TU-1810; 0309001; 2023-06-06. 电子天平; BSA124S-CW; 0309004; 2023-08-21. 气相色谱仪; 7820A; 0316017; 2022-09-02. 气相色谱仪; A60; 0321023; 2023-08-30.

表六

验收监测内容： 1、废水 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口WS-01(S1); pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样）. 2、废气 监测点位; 监测项目; 监测频次. 活性炭处理设施进口Q1、出口Q2（FQ-1），活性炭处理设施进口Q3、出口Q4（FQ-2）; 丙烯腈、苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及去除效率; 3次/天，连续2天. 厂界上风向Q5，下风向Q6~Q8; 丙烯腈、苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度; 3次/天，连续2天. 车间门窗通风处外1米Q9、Q10、Q11; 非甲烷总烃排放浓度及气象参数; 3次/天，连续2天. 3、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周各布设2个检测点位(Z1~Z8); 厂界环境噪声; 连续两天，每天昼夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年8月29日~8月30日苏州科星环境检测有限公司对江苏鸣腾科技有限公司年产90万套模塑制品项目（第一阶段80万套）进行了环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。全公司员工60人，本项目两班制生产，每班工作12小时，年工作300天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 生产工况检查表 日期; 产品名称; 本阶段环评 年产量; 本阶段环评 日产量; 实际 日产量; 生产 负荷. 2022年8月29日; 模塑制品; 80万套; 2667套; 2200套; 82%. 2022年8月30日; 模塑制品; 80万套; 2667套; 2300套; 86%. 验收监测结果： 1、废水监测结果见表7-2。 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L） pH为无量纲; 标准值（mg/L）; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或 范围. 污水接管口WS-01; 2022年8月29日; pH值; 8.0; 7.9; 7.8; 7.8; 7.8~8.0; 6~9; 合格. 悬浮物; 58; 50; 64; 73; 61; 400; 合格. 化学需氧量; 186; 134; 165; 119; 151; 500; 合格. 总磷; 1.66; 2.53; 2.12; 1.84; 2.04; 8; 合格. 氨氮; 8.96; 7.84; 6.75; 8.48; 8.01; 45; 合格. 总氮; 21.6; 18.2; 19.7; 22.8; 20.6; 70; 合格. 污水接管口WS-01; 2022年8月30日; pH值; 7.9; 8.1; 8.0; 7.8; 7.8~8.1; 6~9; 合格. 悬浮物; 49; 66; 57; 62; 59; 400; 合格. 化学需氧量; 217; 176; 193; 148; 184; 500; 合格. 总磷; 2.16; 1.92; 2.64; 2.09; 2.2; 8; 合格. 氨氮; 8.78; 7.12; 9.06; 7.39; 8.09; 45; 合格. 总氮; 17.5; 18.8; 21.2; 19.4; 19.2; 70; 合格. 2、有组织废气监测结果见表7-3、表7-4、表7-5，无组织废气监测结果见表7-5、表7-6，气象参数见表7-7。 表7-3有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 活性炭废气处理设施进口Q1; 2022.08.29; 废气流量; Nm3/h; 8317; 8329; 8398; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 1.11; 1.26; 1.19; /; /. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 9.23×10-3; 1.05×10-2; 9.99×10-3; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 2022.08.30; 废气流量; Nm3/h; 8566; 8192; 8413; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 1.21; 1.26; 1.29; /; /. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 1.04×10-2; 1.03×10-2; 1.09×10-2; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 活性炭废气处理设施出口Q2（FQ-1）; 2022.08.29; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 8167; 8364; 8385; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 0.33; 0.36; 0.45; 60; 合格. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 2.70×10-3; 3.01×10-3; 3.77×10-3; /; /. 非甲烷总烃 去除效率; %; 70.7; 71.3; 62.3; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯去除效率; %; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 0.5; 合格. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈去除效率; %; /; /; /; /; /. 2022.08.30; 废气流量; Nm3/h; 8262; 8000; 7981; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 0.43; 0.32; 0.44; 60; 合格. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 3.55×10-3; 2.56×10-3; 3.51×10-3; /; /. 非甲烷总烃 去除效率; %; 65.9; 75.1; 67.8; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯去除效率; %; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 0.5; 合格. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈去除效率; %; /; /; /; /; /. 备注：“ND”表示未检出，苯乙烯的检出限为1.5×10-3mg/m3，丙烯腈的检出限为0.2mg/m3，排放速率、去除效率均以“/”表示。. 表7-4有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 活性炭废气处理设施进口Q3; 2022.08.29; 废气流量; Nm3/h; 8384; 8461; 8096; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 1.20; 1.27; 1.33; /; /. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 1.01×10-2; 1.07×10-2; 1.08×10-2; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 2022.08.30; 废气流量; Nm3/h; 8009; 8058; 8081; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 1.23; 1.26; 1.18; /; /. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 9.85×10-3; 1.02×10-2; 9.54×10-3; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; /; /. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 活性炭废气处理设施出口Q4（FQ-2）; 2022.08.29; 排气筒高度; m; 15; /; /. 废气流量; Nm3/h; 8166; 7957; 8162; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 0.40; 0.42; 0.31; 60; 合格. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 3.27×10-3; 3.34×10-3; 2.53×10-3; /; /. 非甲烷总烃 去除效率; %; 67.6; 68.8; 76.6; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯去除效率; %; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 0.5; 合格. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈去除效率; %; /; /; /; /; /. 2022.08.30; 废气流量; Nm3/h; 7863; 7307; 7473; /; /. 非甲烷总烃 排放浓度; mg/m3; 0.37; 0.41; 0.44; 60; 合格. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 2.91×10-3; 3.00×10-3; 3.27×10-3; /; /. 非甲烷总烃 去除效率; %; 70.5; 70.6; 65.5; /; /. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 20; 合格. 苯乙烯排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 苯乙烯去除效率; %; /; /; /; /; /. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; 0.5; 合格. 丙烯腈排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 丙烯腈去除效率; %; /; /; /; /; /. 备注：“ND”表示未检出，苯乙烯的检出限为1.5×10-3mg/m3，丙烯腈的检出限为0.2mg/m3，排放速率、去除效率均以“/”表示。. 表7-5 单位产品非甲烷总烃排放量 日期; 塑料粒子用量; 单位产品非甲烷总烃排放量kg/t; 限值kg/t; 评价. 2022.08.29; 4吨; 0.019; 0.3; 合格. 2022.08.30; 4.2吨; 0.018; 0.3; 合格. 表7-6无组织废气监测结果（一） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃; 苯乙烯; 丙烯腈; 臭气浓度. 厂界上风向Q5; 2022.8.29; 第一次; 0.31; ND; ND; <10. 第二次; 0.38; ND; ND; <10. 第三次; 0.42; ND; ND; <10. 厂界下风向Q6; 2022.8.29; 第一次; 0.61; ND; ND; 13. 第二次; 0.65; ND; ND; 12. 第三次; 0.62; ND; ND; <10. 厂界下风向Q7; 2022.8.29; 第一次; 0.61; ND; ND; <10. 第二次; 0.67; ND; ND; 13. 第三次; 0.63; ND; ND; 14. 厂界下风向Q8; 2022.8.29; 第一次; 0.64; ND; ND; <10. 第二次; 0.64; ND; ND; <10. 第三次; 0.65; ND; ND; <10. 下风向浓度最大值; 0.67; ND; ND; 14. 标准限值; 4; 5; 0.15; 20. 达标情况; 合格; 合格; 合格; 合格. 车间门窗通风处外1米Q9; 2022.8.29; 第一次; 0.58; /; /; /. 第二次; 0.65; /; /; /. 第三次; 0.66; /; /; /. 车间门窗通风处外1米Q10; 2022.8.29; 第一次; 0.64; /; /; /. 第二次; 0.64; /; /; /. 第三次; 0.75; /; /; /. 车间门窗通风处外1米Q11; 2022.8.29; 第一次; 0.69; /; /; /. 第二次; 0.58; /; /; /. 第三次; 0.71; /; /; /. 标准限值; 6; /; /; /. 达标情况; 达标; /; /; /. 备注; 1、臭气浓度为无量纲； 2、“ND”表示未检出，苯乙烯的检出限为1.5×10-3mg/m3，丙烯腈的检出限为0.2mg/m3。. 表7-7无组织废气监测结果（二） 采样地点; 采样日期; 采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 非甲烷总烃; 苯乙烯; 丙烯腈; 臭气浓度. 厂界上风向Q5; 2022.8.30; 第一次; 0.37; ND; ND; <10. 第二次; 0.31; ND; ND; <10. 第三次; 0.36; ND; ND; <10. 厂界下风向Q6; 2022.8.30; 第一次; 0.55; ND; ND; <10. 第二次; 0.59; ND; ND; 14. 第三次; 0.62; ND; ND; 13. 厂界下风向Q7; 2022.8.30; 第一次; 0.74; ND; ND; 14. 第二次; 0.63; ND; ND; <10. 第三次; 0.63; ND; ND; 13. 厂界下风向Q8; 2022.8.30; 第一次; 0.61; ND; ND; <10. 第二次; 0.65; ND; ND; <10. 第三次; 0.64; ND; ND; <10. 下风向浓度最大值; 0.74; ND; ND; 14. 标准限值; 4; 5; 0.15; 20. 达标情况; 合格; 合格; 合格; 合格. 车间门窗通风处外1米Q9; 2022.8.30; 第一次; 0.70; /; /; /. 第二次; 0.68; /; /; /. 第三次; 0.64; /; /; /. 车间门窗通风处外1米Q10; 2022.8.30; 第一次; 0.62; /; /; /. 第二次; 0.69; /; /; /. 第三次; 0.67; /; /; /. 车间门窗通风处外1米Q11; 2022.8.30; 第一次; 0.74; /; /; /. 第二次; 0.65; /; /; /. 第三次; 0.74; /; /; /. 标准限值; 6; /; /; /. 达标情况; 达标; /; /; /. 备注; 1、臭气浓度为无量纲； 2、“ND”表示未检出，苯乙烯的检出限为1.5×10-3mg/m3，丙烯腈的检出限为0.2mg/m3。. 表7-8 无组织监测气象参数表 点位; 日期; 检测因子; 时间; 大气压 kPa; 气温 K; 湿度 %; 风向; 风速 m/s. Q5~Q8; 2022.08.29; 非甲烷总烃、臭气浓度、苯乙烯、丙烯腈; 第一次; 101.2; 304.2; 67; 南; 2.5. 第二次; 101.2; 305.7; 60; 南; 2.3. 第三次; 101.2; 306.9; 52; 南; 2.2. Q5~Q8; 2022.08.30; 非甲烷总烃、臭气浓度、苯乙烯、丙烯腈; 第一次; 101.3; 302.4; 79; 南; 2.4. 第二次; 101.3; 304.1; 70; 南; 2.2. 第三次; 101.3; 305.2; 65; 南; 2.3. Q9~Q11; 2022.08.29; 非甲烷总烃; 第一次; 101.2; 304.2; 67; 南; 2.5. 第二次; 101.2; 305.7; 60; 南; 2.3. 第三次; 101.2; 306.9; 52; 南; 2.2. Q9~Q11; 2022.08.30; 非甲烷总烃; 第一次; 101.3; 302.4; 79; 南; 2.4. 第二次; 101.3; 304.1; 70; 南; 2.2. 第三次; 101.3; 305.2; 65; 南; 2.3. 3、噪声监测结果见表7-9。 表7-9 噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2022.8.29; Leq（昼间）; 56; 56; 57; 56; 56; 56; 56; 56. 2022.8.29; Leq（夜间）; 46; 47; 48; 46; 47; 47; 47; 46. 2022.8.30; Leq（昼间）; 57; 55; 57; 56; 56; 56; 58; 55. 2022.8.30; Leq（夜间）; 47; 46; 48; 47; 48; 48; 49; 46. 标准限值; Leq（昼间）; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65. 标准限值; Leq（夜间）; 55; 55; 55; 55; 55; 55; 55; 55. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; /. 4、固体废物检查结果见表7-10。 表7-10 固废检查结果表 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 环评产生量/t/a; 实际产生量t/a; 处置方式. 废边角料; 破碎; 一般工业 固废; /; /; 5; 4.5; 供应商回收利用. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49; 900-039-49; 3.8; 3.8; 委托无锡鸿邦环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活、办公; 一般固废; /; /; 9; 9; 环卫统一清运. 废油; 设备维护; 危险废物; HW08; 900-249-08; /; 0.4; 委托无锡鸿邦环保科技有限公司处置. 废包装桶; 设备维护; 危险废物; HW08; 900-041-49; /; 0.4; 委托无锡鸿邦环保科技有限公司处置. 5、污染物总量核算 根据本次验收监测结果对本项目废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7-11，废气总量核算表见表7-12，污染物排放总量与控制指标对照表见表7-13。 表7-11 废水总量核算表 排放口; 污染物; 日均值排放浓度（mg/L）; 废水排放 总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 废水接管口S1; 废水量; ——; ——; 448; 448. 化学需氧量; 151~184; 168; 0.0753. 悬浮物; 59~61; 60; 0.0269. 氨氮; 8.01~8.09; 8.05; 0.00361. 总磷; 2.04~2.20; 2.12; 0.000950. 总氮; 19.2~20.6; 19.9; 0.00892. 备注：根据监测期间环境验收补充资料，企业年用水量约2000吨，按环评废水排放比例计算，则本项目废水排放总量为448吨/年。 表7-12废气总量核算表 排放口; 污染物; 排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 年排放总量 （吨/年）. 平均值. FQ-1; 非甲烷总烃; 3.01×10-3; 7200; 0.022. FQ-2; 非甲烷总烃; 3.10×10-3; 7200; 0.023. 表7-13污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 448; 720; 符合总量 控制指标. 化学需氧量; 0.0753; 0.288. 悬浮物; 0.0269; 0.216. 氨氮; 0.00361; 0.0252. 总磷; 0.000950; 0.0036. 总氮; 0.00892; 0.036. 废气; 非甲烷总烃; 0.045; 0.05.

表八

审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 本项目年产90万套模塑制品; 目前一阶段生产规模为年产80万套模塑制品。. 2; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口; 根据企业提供的雨污管网图，本项目已实施雨污分流。冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后，接入梅村水处理厂集中处理，排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准，该目只设置一个污水排放口。. 3; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。干燥、注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9相关标准；无组织排放的苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值，无组织排放的丙烯腈执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表厂区内无组织排放限值。 本项目共设排气筒2根。; 注塑、干燥过程中产生的注塑废气及异味，1#、2#车间废气分别经集气罩收集后，各通过二级活性炭吸附处理，尾气分别经FQ-1、FQ-2排气筒排放，剩余未捕集的废气经车间通风后呈无组织排放。 有组织废气中的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值，无组织废气中的非甲烷总烃放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值，臭气浓度、苯乙烯排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新扩改建二级标准，丙烯腈排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表厂区内无组织排放限值。. 4; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。; 已合理布局设备，设备噪声经防噪隔声措施后，厂界昼夜间噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。; 已妥善处置，废塑料由原料供应单位回收利用，废活性炭、废油、废包装桶属于危险废物，已与无锡鸿邦环保科技有限公司签订处置协议，生活垃圾日产日清，由新吴区环卫部门处理。 企业设有独立的一般固废堆场及危废堆场。一般固废堆场设置在室内，面积为20m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入生产二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定。本项目建设有独立危废暂存场所，面积为10m2，该堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）、省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运作工作的通知（苏环办[2020]401号）相关规定。. 6; 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按导则要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案; 已委托第三方单位进行环境风险应急预案编制. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识；; 已按当地环保局要求规范建设废水排放口，固体废物贮存场所。. 8; 根据报告表推荐，全厂生产车间外周边50米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点; 全厂生产车间周边50米范围内，目前无新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点. 9; 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：（有组织）非甲烷总烃≤0.05吨。 2.水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤720吨，COD≤0.288吨、SS≤0.216吨、氨氮（生活）≤0.0252吨、总磷（生活）≤0.0036吨、总氮（生活）≤0.036吨。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。; 经监测及核算，废水、废气总量排放符合环评及批复要求。. 10; 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续; 排污许可登记编号：913202147843921011001W.

验收监测结论： 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间（2022年8月29日~2022年8月30日），该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态。生产工况均达到竣工验收要求。 2、废水验收监测结论 全厂生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂处理。监测期间，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中表4三级标准、氨氮、总磷、总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准，废水污染物中废水量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮年排放总量符合环评中核定的总量控制要求。 3、废气验收监测结论 验收监测期间，本项目废气主要为注塑、干燥过程中产生的注塑废气及异味，1#、2#车间废气分别经集气罩收集后，各通过二级活性炭吸附处理，尾气分别经FQ-1、FQ-2排气筒排放，剩余未捕集的废气经车间通风后呈无组织排放。 有组织废气中的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值，无组织废气中的非甲烷总烃放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值，臭气浓度、苯乙烯排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新扩改建二级标准，丙烯腈排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表厂区内无组织排放限值。 4、噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目厂界昼夜间噪声经布局、隔声和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、固体废物验收结论 本项目生产过程中产生的固体废物有：废边角料、废活性炭、废油、废包装桶及生活垃圾。 废塑料由原料供应单位回收利用，生活垃圾由环卫部门定时清运。 废活性炭、废油、废包装桶属于危险废物，已与无锡鸿邦环保科技有限公司签订处置协议。

表九

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江苏鸣腾科技有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 江苏鸣腾科技有限公司年产 90 万套模塑制品项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-320214-29-03-555579 | 建设地点 |  | 无锡新吴区梅村工业集中区新华路135号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | [C2929]塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | þ新建 ¨ 改扩建 ¨技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 120°26′14″，31°34′18″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 第一阶段年产80万套模塑制品 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 第一阶段年产80万套模塑制品 | 环评单位 |  | 无锡海通国环环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 无锡市行政审批局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 锡行审环许〔 2021〕7140 号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年12月5日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年8月10日 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年4月28日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 东光县世纪环保设备有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 东光县世纪环保设备有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 913202147843921011001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江苏鸣腾科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 苏州科星环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 生产负荷超过75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 4000万 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40万 | 所占比例（%） |  | 1% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 4000万 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40万 | 所占比例（%） |  | 1% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 30 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ---t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 10000m3/h | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 江苏鸣腾科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 913202147843921011 | 验收时间 |  | 2022年8月29日~30日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ++ |  | 废水量 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 | 720 |  |  |  | +448 |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 168 | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.0753 | 0.288 |  |  |  | +0.0753 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | 60 | 400 |  |  |  |  |  |  | 0.0269 | 0.216 |  |  |  | +0.0269 |
|  |  | 氨氮 |  | / | 8.05 | 45 |  |  |  |  |  |  | 0.00361 | 0.0252 |  |  |  | +0.00361 |
|  |  | 总磷 |  | / | 2.12 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0.000950 | 0.036 |  |  |  | +0.000950 |
|  |  | 总氮 |  |  | 19.9 | 70 |  |  |  |  |  |  | 0.00892 | 0.0036 |  |  |  | +0.00892 |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.39/0.39 | 60 |  |  |  |  |  |  | 0.045 | 0.05 |  |  |  | +0.045 |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。